| 前固缝 |  | 循环：前固缝/前双固缝/前四固缝/关闭 |
| --- | --- | --- |
| 后固缝 |  | 循环：后固缝/后双固缝/后四固缝/关闭 |
| 固缝花样按键 |  | 此功能开启后，前后固缝按照自行编辑花样来缝制 |
| 连续固缝 |  | 循环:w缝/自由缝 |
| 剪刀功能键 |  | 剪刀功能开与关 |
| 停针位选择键 |  | 上下停针位选择键 |
| 速度加键 |  | 速度加键。连续按下，缝纫速度升高，显示屏自动切换为速度设定值。简易缝，自由缝有效。 |
| 速度减键 |  | 速度加键。连续按下，缝纫速度减低，显示屏自动切换为速度设定值。简易缝，自由缝有效。 |
| 压脚功能循环键 |  | 压脚功能循环：中间停顿抬压脚/剪线后抬压脚/中间停顿剪线后抬压脚/关闭 |
| 参数设定键 |  | - 进入不同参数级别 - 缝纫设定界面下短按P键进入【参数界面】，此时显示参数列表中级别为I的参数。 缝纫设定界面下长按P键进入【密码输入界面】，输入正确维修密码后按P键进入【参数界面】，此时显示参数列表中级别为I和II的参数，二级密码：1111。 |
| 确定键 |  | 1. 确认键 2. 对于带夹线功能机型，长按此按键可显示夹线力度，液晶显示“[_7]”），再次按该键退出 |
| 左右键 |  | 1. 正常缝制界面下显示数段左右切换 2. 花样缝设定时显示数段左右切换 |
| 加减键 |  | 1. 正常缝制界面下，针距大小调节 2. 显示数段数值加减（自由缝模式下按S键进入到显示数段） 3. 参数数值加减 4. 花样编辑数值加减 |
| 段式缝花样自编模式 |  | 循环：多段自编花样缝/自由缝 可设定多段段数缝，每段可设范围0～99针，每段针距花样可编 |
| 触发功能键设定 |  | 1. 定长缝模式下有效（开/关）（一段缝、多段缝、多段缝自编花样） 2. W缝模式下自动打开 |
| 三段模式切换键 |  | 短按一下可切换一段缝/多段缝/多段自编花样缝/循环 |
| 电机角度调/试教功能 |  | 1. 自由缝模式下，调试模式快捷键（长按3秒以上） 2. 定长缝模式下，试教模式（长按1秒以上） |

HL989使用说明书v1.1

C 0 0 6 5

2.操作盒按键说明

4.故障说明

| 故障显示 | 故障内容 | 故障可能原因 | 检查项目、处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| E011 E012 | 电机信号故障 | 电机位置传感器信号故障 | 电机插头是否接触良好 电机信号检测器件是否损坏 缝纫机手轮是否安装到位 |
| E021 E023 | 电机超负荷 | 电机堵转 电机超负荷 | 电机插头是否接触良好 机头或剪线机构是否卡死 是否缝制规格厚度以上布料 电流检测信号是否正常 |
| E101 | 硬件驱动故障 | 电流检测非正常 驱动器件直通 | 系统电流检测回路是否工作正常 驱动器件是否损坏 |
| E111 E112 | 系统电压过高 | 实际电压偏高 制动回路故障 电压检测有误 | 系统进线电压是否过高 制动电阻是否工作正常 系统电压检测回路是否工作正常 |
| E121 E122 | 系统电压过低 | 实际电压偏低 电压检测有误 | 系统进线电压是否过低 系统电压检测回路是否工作正常 |
| E131 | 电流检测回路故障 | 电流检测非正常 | 系统电流检测回路是否工作正常 |
| E133 | OZ回路故障 | OZ回路非正常 | 系统OZ回路是否工作正常 |
| E134 | DBFLT故障 | 自动电阻回路非正常 | 自动电阻插头是否接触良好 自动电阻是否损坏 |
| E201 | 电机电流过大 | 电流检测非正常 电机运转非正常 | 系统电流检测回路是否工作正常 电机信号是否正常 |
| E211 E212 | 电机运转非正常 | 电机运转非正常 | 电机插头是否接触良好 电机信号是否不匹配 |
| E301 | 操作盒通讯不良 | 机头操作盒通讯数据丢失 | 操作盒插头是否接触良好 操作盒器件是否损坏 |
| E302 | 操作盒E2PROM 故障 | 操作盒内部故障 | 检查操作盒器件是否损坏 |
| E303 | SPI通讯故障 | 操作盒内部故障 | 检查主控板器件是否损坏 |
| E304 | HMI主从芯片通信故障 | 操作盒内部故障 | 检查操作盒器件是否损坏 |
| E402 | 踏板ID故障 | 踏板辨识故障 | 踏板接头松动 |
| E403 | 踏板零位校正故障 | 踏板零位校正值超出范围 | 踏板损坏或者校正时踏板不是停止状态 |
| E501 | 翻抬开关故障 | 翻抬开关有效 | 放下机头或者检查翻抬开关 |
| E502 | 油量报警故障 | 油量报警故障 | 加油提示 |
| E601 | 硬件驱动故障 | 送布电机STEP2硬件过流 | 系统电流检测回路是否工作正常 驱动器件是否损坏 |
| E602 | 硬件驱动故障 | 送布电机STEP2软件过流 | 系统电流检测回路是否工作正常 驱动器件是否损坏 |
| E603 | 硬件驱动故障 | 送布电机STEP2电流检测回路 | 系统电流检测回路是否工作正常 驱动器件是否损坏 |
| E604 | 电机信号故障 | 送布电机STEP2初始机械角度 | 送布电机插头是否接触良好 |
| E605 | 电机信号故障 | 送布电机STEP2初始时 编码器或者转子卡死 | 送布电机插头是否接触良好 机械是否有卡点 |
| E606 | 硬件驱动故障 | 送布电机STEP2电机绕组回路 | 系统电流检测回路是否工作正常 驱动器件是否损坏 |
| E607 | 硬件驱动故障 | 压脚剪线电机STEP1硬件过流 | 系统电流检测回路是否工作正常 驱动器件是否损坏 |
| E608 | 硬件驱动故障 | 压脚剪线电机STEP1软件过流 | 系统电流检测回路是否工作正常 驱动器件是否损坏 |
| E609 | 硬件驱动故障 | 压脚剪线电机STEP1电流检测回路 | 系统电流检测回路是否工作正常 驱动器件是否损坏 |
| E610 | 电机信号故障 | 压脚剪线电机STEP1初始机械角度 | 压脚剪线电机插头是否接触良好 |
| E611 | 电机信号故障 | 压脚剪线电机STEP1初始时 编码器或者转子卡死 | 压脚剪线电机插头是否接触良好 机械是否有卡点 |
| E612 | 硬件驱动故障 | 压脚剪线电机STEP1电机绕组回路 | 系统电流检测回路是否工作正常 驱动器件是否损坏 |
| E613 | 硬件驱动故障 | 送布电机STEP2运行中 编码器或者转子卡死 | 送布电机插头是否接触良好 系统电流检测回路是否工作正常 驱动器件是否损坏 |
| E614 | 硬件驱动故障 | 压脚剪线电机STEP1运行中 编码器或者转子卡死 | 压脚剪线电机插头是否接触良好 系统电流检测回路是否工作正常 驱动器件是否损坏 |
| P.oFF | 掉电显示 | 电源关闭 | 等待电源重新开通 |
| EvAL | 试用保护故障 | 试用时间到 | 联系代理商 |
| L.bob | 底线提示 | 底线计数值为负 | 更换底线后长按S键取消提示状态 |
| P.bob | 计件提示 | 计数值为零 | 按S键进入界面，长按“前固缝”键2秒以上取消提示状态 |

3.模式设置

调试模式：正常进入缝纫模式后长按“”键3秒，进入到调试模式。若要从该模式退回到正常模式，需按“”键退出进入正常模式。 针距调整模式：正常进入缝纫模式后长按“”键3秒，进入调试模式，再按“”或“”键，切换到P-6项，按键即可以对机械进行零位的校正;切换到P-7项，按键既可以对机械正缝针距进行校正；切换到P-8项，按键既可以对机械倒缝针距进行校正，且所有校正均按键保存退出。 恢复出厂设置：长按“”键进入参数界面，进入“P79”参数时会显示“0”，再按“加减键”调到“8”，按“”键后会显示“no”，再按“加减键”调到“yes”，再按“”键。 花样编辑设置界面：正常进入缝纫模式后长按“ ”键2秒，液晶屏显示“d1”，按+-键切换d1-d9花样，选定要设置的花样号按“”键进入设置，液晶屏显示“1 3.0 01”，此时可以进行第一段的针数和针距值，按左右键选择要设置的项闪烁；一段设置完成，按左右键切换到最左侧数字闪烁，按加减键切换到其他的段数设置，若当前段数的针数为零，不能进行下一段的设置；所有段针距和针数设置完成按“”键保存并退回到“d1”界面，按“”键退出不保存。若要从该模式退回到正常模式，按“”键退出进入正常模式。

# 1.安全上的注意事项

# 使用前请详细阅读本技术资料与所搭配的缝制机械说明书，配合正确使用。

## 1.1 (1)电源电压与工作频率：请遵照马达与控制箱铭牌所标之规格。

(2)电磁波干扰：请远离高频磁波机器或电波发射器等，以免所产生的电磁波干扰本驱动装置因而发生错误动作。

(3)接地：为防止杂讯干扰或漏电事故，请做好接地工程（包括缝纫机、马达、控制箱、定位器）。

## 1.2 拆卸马达或控制箱时，勿带电拔插；控制箱里面有危险高压电，所以关闭电源后要等1分钟以上方可打开控制箱盖。

## 1.3 为保证人身安全，请在维修机械或进行穿针作业时关闭电源。

1.4  这个标示符号表示机器安装时，如有错误恐会伤害到人体或机器会受到损坏。

所以机器方面有危险性的地方会有此标志。

这个标志符号表示有高压电等，电气方面有危险性的地方会有此标志。

1.5本装置保证在正常工作情况且无人为失误的操作下，保修期为一年。

5.系统参数表:

| 编号 | 项目 | 内容 | 设定范围 | 步距 | 默认值 | 级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P-01 | 踏板最高速 | 设定踏板的最高转速 | 200~5000(rpm) | 100 | 3700 | I |
| P-02 | 软起动功能 | 开始缝纫时低速缝纫几针的功能 1~9：软起动针数 | 0~9 | 1 | 2 | I |
| P-04 | 定长缝最高速 | 设定定长缝最高速度 | 200~4000(rpm) | 100 | 3000 | I |
| P-06 | 零位针距修正值 | 针距设为0mm时微调该值使实际缝纫针距为0 | 50~150 | 1 | 100 | I |
| P-07 | 正缝针距修正值 | 正缝针距放大比例（固缝针迹） | 50~150(%) | 1 | 100 | I |
| P-08 | 倒缝针距修正值 | 倒缝针距放大比例（固缝针迹） | 50~150(%) | 1 | 100 | I |
| P-09 | 倒缝开关限速速度 | 倒缝开关限速速度 | 500~1500(rpm) | 50 | 800 | I |
| P-10 | 定长缝自编针距针数设定模式 | 0:设定各段针数即设定数值 1:定长缝设成自编时，设定数值为花样的个数，即总针数为花样针数×设定数值 | 0/1 | 1 | 1 | I |
| P-12 | 中间压脚抬升高度（步进有效） | 缝纫中间停时压脚高度设置 | 0~100 | 1 | 60 | II |
| P-13 | 压脚最大抬升高度（步进有效） | 剪线后压脚最大高度设置 | 0~100 | 1 | 65 | II |
| P-14 | 压脚抬升速度（步进有效） | 压脚抬升的步进速度 | 20~300(rpm) | 10 | 200 | II |
| P-15 | 压脚释放速度（步进有效） | 压脚释放的步进速度 | 20~300(rpm) | 10 | 120 | II |
| P-16 | 松线占空比 | 松线力度调节 | 0~100 | 1 | 8 | II |
| P-17 | 剪线松线占空比 | 剪线为电磁铁时： 剪线松线占空比（太小会影响剪线电磁铁吸合力度） 剪线为步进时： 松线力度调节 | 0~100 | 1 | 50 | II |
| P-18 | 前固缝衔接后固缝动作设定 | 前固缝结束立即后踩剪线不带后固缝功能设定 0：无效 1：有效 | 0/1 | 1 | 0 | I |
| P-19 | 前固缝结束后停止 | 前固缝结束后停止设定 0：无效 1：有效 | 0/1 | 1 | 0 | I |
| P-20 | 机头按键附件功能选择 | 0：无效 1：待机时手动剪线 2：剪线后手动压脚 | 0/1/2 | 1 | 0 | I |
| P-21 | 软启动速度1 | 软启动第1针速度 | 100~3000(rpm) | 50 | 400 | I |
| P-22 | 软启动速度2 | 软启动第2针速度 | 100~3000(rpm) | 50 | 1000 | I |
| P-23 | 软启动速度3 | 软启动第3~9针速度 | 100~3000(rpm) | 50 | 1500 | I |
| P-24 | 软压脚下降功能 | 防止损伤布料减慢压脚下降速度的设定 | 0/1 | 1 | 1 | I |
| P-25 | 抬压脚使能 | 抬压脚使能设定 0：无效 1：有效 2：剪线后有效 | 0/1/2 | 1 | 1 | I |
| P-26 | 过厚功能 | 过厚功能设定 0：无效 1：有效 | 0/1 | 1 | 0 | I |
| P-27 | 上电定位设定 | 上电时机头自动找上针位的功能设定 0：无效 1：有效 | 0/1 | 1 | 0 | I |
| P-28 | 安全开关信号模式 | 机头安全开关信号模式设定 0：常开 1：常闭 2：禁止保护 | 0/1/2 | 1 | 0 | I |
| P-29 | 压脚软下降时间 | 压脚软下降时间设定，时间越长压脚下降越慢 | 100~500（ms） | 5 | 50 | II |
| P-30 | 底线计数使能 | 0:无效 1：有效 | 0/1 | 1 | 0 | I |
| P-31 | 底线初值设定 | 底线初值设定 | 200~4000（0.1m） | 20 | 1600 | I |
| P-34 | 标准固缝速度模式选择 | 标准固缝速度模式选择 0 自动；1 踏板控制 | 0/1 | 1 | 0 | II |
| P-35 | 计件数倍率 | 计件数倍率设定 | 0~50 | 1 | 0 | I |
| P-36 | 计件数初值设定 | 计件数初值设定 | 0~1000 | 5 | 100 | I |
| P-37 | 拨线动作时间 | 拨线动作时间 | 0~800（ms） | 10 | 40 | II |
| P-38 | 计件选择设定 | 0：计件加 1：计件减 | 0/1 | 1 | 0 | I |
| P-41 | 低速速度 | 踏板最低速度 | 100~500(rpm) | 10 | 200 | I |
| P-42 | 踏板曲线选择 | 踏板调速功能调整 0：正常 1：加速慢 2：加速快 | 0/1/2 | 1 | 2 | I |
| P-44 | 剪线速度 | 剪线速度 | 100~500(rpm) | 10 | 300 | I |
| P-45 | 倒缝开关限速使能 | 倒缝开关限速处理 可以防止倒缝断针 0：无限速 1：有限速 2：一直限速 | 0/1/2 | 1 | 0 | I |
| P-46 | 放压脚延迟缝纫时间 | 为确认压脚已放下的延时 | 0~800(ms) | 10 | 100 | II |
| P-47 | 运行时膝靠压脚判断速度 | 运行时膝靠压脚判断速度 | 200~1000(rpm) | 50 | 500 | II |
| P-48 | 运行时膝靠压脚抬升高度 | 运行时膝靠压脚抬升高度 | 1~100 | 1 | 0 | II |
| P-49 | 抬压脚保持时间 | 抬压脚保持时间后强制关断 | 1~60(s) | 1 | 25 | II |
| P-50 | 抬压脚全压输出时间 | 抬压脚全压输出时间 | 0~800(ms) | 10 | 150 | II |
| P-51 | 抬压脚输出占空比 | 抬压脚输出占空比 | 0~100 | 1 | 40 | II |
| P-53 | 前固缝速度 | 前加固缝速度 | 100~3000(rpm) | 50 | 2200 | I |
| P-56 | 后固缝速度 | 后加固缝速度 | 100~3000(rpm) | 50 | 2200 | I |
| P-59 | 连续固缝速度 | 连续加固缝速度 | 100~3000(rpm) | 50 | 2200 | I |
| P-60 | 固缝取消限速开关 | 0：软件有限速 1：软件不限速 （大针距速度高时针迹可能不稳定） | 0/1 | 1 | 0 | I |
| P-61 | 机头按钮变针距取消角度限制开关 | 0：在限制角度内变针距 1：任意角度变针距 （针距可能不重合，也可能断针） | 0/1 | 1 | 0 | I |
| P-62 | 开始运行的踏板行程 | 开始运行的踏板位置 (相对于踏板中立时的行程) | 10~50(0.1度) | 1 | 25 | II |
| P-63 | 开始加速的踏板行程 | 开始加速运行的踏板位置 (相对于踏板中立时的行程) | 10~100(0.1度) | 1 | 50 | II |
| P-64 | 运行高速的踏板行程 | 运行到最高速的踏板位置 (相对于踏板中立时的行程) | 10~150(0.1度) | 1 | 110 | II |
| P-65 | 压脚升起的踏板行程 | 压脚抬起动作的踏板位置 (相对于踏板中立时的行程） | -100~-10(0.1度) | 1 | -30 | II |
| P-67 | 剪线动作的踏板行程1 | 无抬压脚功能时，开始剪线的踏板位置 （相对于踏板中立时的行程） | -100~-10(0.1度) | 1 | -30 | II |
| P-68 | 剪线动作的踏板行程2 | 有抬压脚功能时，开始剪线的踏板位置 （相对于踏板中立时的行程） | -100~-10(0.1度) | 1 | -60 | II |
| P-69 | 下停针位 | 下停针位位置调整 | 0~240 | 1 | 175 | I |
| P-70 | 反转提针功能 | 剪线后反转提针功能 0：无效 1：有效 | 0/1 | 1 | 0 | I |
| P-71 | 反转提针角度 | 反转提针角度 | 0~45(度) | 1 | 20 | I |
| P-72 | 夹线力度调整 | 调整夹线力度大小 0：夹线功能无效 1~9：力度调节 | 0~9 | 1 | 7 | I |
| P-73 | 夹线吸合角度 | 夹线吸合角度 | 10~150(度) | 5 | 100 | I |
| P-74 | 夹线释放角度 | 夹线释放角度 | 160~300(度) | 5 | 270 | I |
| P-75 | 机头基准位置调整 | 机头基准位置调整 | 0~240 | 1 | 33 | I |
| P-77 | 漂亮缝功能设置 | 0：无效 1：有效 | 0/1 | 1 | 0 | I |
| P-78 | 漂亮缝（密针）模式设定 | 1：起缝密针 2：结尾密针 3：首尾密针 | 1/2/3 | 1 | 2 | II |
| P-79 | 恢复出厂参数 | 特殊功能参数 5/8：恢复出厂参数 | 0~15 | 1 | 0 | I |
| P-80 | 缝纫最高速度 | 缝纫最高转速 | 300~5000(rpm) | 100 | 4000 | II |
| P-81 | 踏板速度百分比 | 踏板速度百分比 | 50~100 | 1 | 100 | II |
| P-83 | 加重功能 | 机针穿不透布时试用；0：无效；1~15：力度调整 | 0~15 | 1 | 0 | II |
| P-84 | 剪线加力功能 | 剪线为电磁铁时有效；0：无效；1~15：力度调整 | 0~15 | 1 | 0 | II |
| P-88 | 松线吸合角度 | 松线吸合角度 | 0~360 | 2 | 180 | II |
| P-89 | 松线释放角度 | 松线释放角度 | 0~360 | 2 | 350 | II |
| P-90 | 语言选择设定 | 语言选择设定：0：关闭 1：中文 2：英文 | 0~2 | 1 | 1 | II |
| P-91 | 针距更改选择设定 | 针距是否可更改选择设定 0：允许更改 1：不允许更改 | 0~1 | 1 | 0 | II |
| P-92 | 踏板抬压脚命令时间 | 踏板后踩，抬压脚命令有效时确认时间 | 10~300(ms) | 10 | 80 | II |
| P-93 | 踏板中立位置 | 踏板中立位置微调 | -15~15(0.1度) | 1 | 0 | II |
| P-95 | 防鸟巢功能选择 | 防鸟巢功能选择：0：夹线机型 1：防鸟巢机型 2：拨线机型 | 0/1/2 | 1 | 0 | II |
| P-100 | 膝靠功能设置 | 膝靠功能设置：0：无效 1：有效 | 0/1 | 1 | 1 | II |
| P-101 | 膝靠传感器零位电压 | 膝靠压脚零位电压值（单位0.01V） | 0~500 | 5 | 270 | II |
| P-102 | 膝靠传感器最大行程电压 | 膝靠压脚最大行程电压值（单位0.01V） | 0~500 | 5 | 60 | II |
| P-103 | 线张力/松线功能切换 | 0 :线张力控制 1 :普通松线电磁铁控制 | 0/1 | 1 | 1 | II |
| P-104 | 花样停针功能使能 | 0：无效 1：停针需走完当前花样针数 | 0/1 | 1 | 0 | II |
| P-105 | 压脚高度传感器功能设定 | 压脚高度传感器功能设定 0：无效 1：有效 | 0/1 | 1 | 1 | II |
| P-106 | 压脚高度传感器零位电压调整 | 压脚高度传感器零位电压调整 （单位0.01v）（压脚落下、送料牙在台板下） | 0~250 | 1 | 215 | II |
| P-107 | 过厚检测灵敏度设定 | 过厚检测的压脚高度传感器电压设定 （单位mv）（相对于零位电压） | 0~500 | 5 | 100 | II |
| P-109 | 压脚全压占空比 | 压脚全压占空比（压脚吸合时缓冲） | 50~100 | 1 | 80 | II |
| P-110 | 布料厚度与张力控制 | 缝厚料时适当加大张力 | 0~10 | 1 | 0 | II |
| P-111 | 过厚缝纫速度 | 过厚时限速处理 | 500~3000(rpm) | 50 | 1500 | II |
| P-112 | 过厚针距补偿系数 | 过厚针距补偿处理 | 50~150(%) | 1 | 120 | II |
| P-113 | 补针针距模式 | 补针针距模式0：无效 1:有效（按P114设定针距） | 0/1 | 1 | 0 | I |
| P-114 | 补针针距设定 | 补针针距设定 针距5mm机型参数范围 (1.0mm~5.0mm） 针距7mm机型参数范围 (1.0mm~7.0mm） | 10～50（70） | 1 | 35 | I |
| P-115 | 倒缝按钮功能设定 | 倒缝按钮功能设定 0：倒缝 1：密缝 2：补针 3：倒缝+补针 | 0~3 | 1 | 0 | II |
| P-116 | 补针按钮功能设定 | 补针按钮功能设定 0：倒缝 1：密缝 2：补针 3：倒缝+补针 | 0~3 | 1 | 2 | II |
| P-117 | 密缝针距设定 | 机头按钮密缝针距设定 | 50~150 | 1 | 110 | II |
| P-118 | 漂亮缝纫针数设定 | 漂亮缝纫针数设定 | 1~10 | 1 | 1 | II |
| P-119 | 漂亮缝纫针距设定 | 漂亮缝纫针距设定 | 50~150 | 1 | 110 | II |
| P-121 | 剪线第1段开始角度 | 剪线第1段开始角度设定 | 200~300 | 2 | 230 | II |
| P-122 | 剪线第1段行程 | 剪线第1段行程设定 | 0~100 | 1 | 40 | II |
| P-123 | 剪线第2段开始角度 | 剪线第2段开始角度设定 | 250~360 | 2 | 330 | II |
| P-124 | 剪线第2段行程 | 剪线第2段行程设定 | 0~100 | 1 | 65 | II |
| P-125 | 定长缝中途停车剪线模式 | 0：无效 1：有效 | 0/1 | 1 | 0 | II |
| P-126 | 起缝松线使能 | 0：无效 1：有效 | 0/1 | 1 | 1 | II |
| P-127 | 起缝松线前延时 | 起缝松线前延时 | 0~1000 | 10 | 100 | II |
| P-128 | 起缝松线动作时间 | 起缝松线动作时间 | 0~1000 | 10 | 200 | II |
| P-129 | 显示屏背光亮度设定 | 显示屏背光亮度设定 | 0~10 | 1 | 5 | I |
| P-135 | 中途倒缝功能选择 | 0.无效 1.有效 | 0~1 | 1 | 0 | I |
| P-136 | 中途倒缝针数设定 | 针数设定1~50针 | 1~50 | 1 | 4 | I |
| P-137 | 中途倒缝来回次数设定 | 次数设定1~10次 | 1~10 | 1 | 1 | I |
| P-138 | 锁屏功能设定 | 锁屏功能设定：0：无效 1：有效 | 0~1 | 1 | 1 | I |
| P-139 | 锁屏时间设定 | 锁屏时间设定： 0~240 (s) | 0~240 | 1 | 2 | I |
| P-140 | 防鸟巢勾线前延时 | 剪线结束到勾线动作的延迟时间 | 0~500ms | 5 | 50 | II |
| P-141 | 防鸟巢勾线动作时间 | 勾线电磁铁的动作时间 | 0~500ms | 5 | 50 | II |
| P-142 | 防鸟巢勾线后延时 | 勾线电磁铁关断的延迟时间 | 0~500ms | 5 | 50 | II |
| P-143 | 防鸟巢勾线占空比 | 调整勾线电磁铁的动作力度 | 0~100 | 1 | 100 | II |
| P-144 | 防鸟巢吸气动作时间 | 吸气气阀的动作时间 | 0~2000ms | 10 | 250 | II |
| P-145 | 防鸟巢挺线动作时间 | 挺线电磁铁的动作时间 | 0~500ms | 5 | 50 | II |
| P-150 | 最大针距设定 | 最大针距设定 针距5mm机型参数范围 (1.0mm~5.0mm） 针距7mm机型参数范围 (1.0mm~7.0mm） | 10~50（70） | 1 | 50 | II |
| P-151 | 起缝第一针防脱线功能开关 | 0.无效 1.有效 | 0~1 | 1 | 0 | II |
| P-152 | 起缝第一针防脱线针距设定 | 针距设定 参数范围 (1.0mm~5.0mm） | 10~50 | 1 | 40 | II |
| P-153 | 机头按钮点动模式设定 | 0：无效 1：点动有效（按一次有效再按一次取消，如密缝、过厚、压脚） | 0~1 | 1 | 0 | II |
| P-155 | 针杆灯亮度调节 | 0：针杆灯关 1~5：针杆灯亮度5档调节（HMI控制0/1/2/3/4/5/0切换） | 0~5 | 1 | 5 | II |

注：表内参数为标准化，如有不符，以实际为主。