五、电控接口定义

# 一、安全上的注意事项

# 使用前请详细阅读本技术资料与所搭配的缝制机械说明书，配合正确使用。

## 1.1 (1)电源电压与工作频率：请遵照马达与控制箱铭牌所标之规格。

(2)电磁波干扰：请远离高频磁波机器或电波发射器等，以免所产生的电磁波干扰本驱动装置因而发生错误动作。

(3)接地：为防止杂讯干扰或漏电事故，请做好接地工程（包括缝纫机、马达、控制箱）。

## 1.2 拆卸马达或控制箱时，勿带电拔插；控制箱里面有危险高压电，所以关闭电源后要等1分钟以上方可打开控制箱盖。

## 1.3 为保证人身安全，请在维修机械或进行穿针作业时关闭电源。

# 1.4 这个标志符号表示机器安装时，如有错误恐会伤害到人体或机器会受到损坏。所以机器方面有危险性的地方会有此标志。

# 这个标志符号表示有高压电等，电气方面有危险性的地方会有此标志。

# 1.5 本装置保证在正常工作情况且无人为失误的操作下，保修期为一年。

| 功能参数编辑键 |  | 进入或退出功能参数的编辑。 |
| --- | --- | --- |
| 参数查看保存键 |  | 对所选参数号内容进行查看和保存：选择好参数号后按此键可以进行查看和修改操作，修改参数值后按此键则退出并保存参数 |
| 上选择键 |  | 1、参数选择区内参数项递增键 2、参数内容区内设定数值递增键 |
| 下选择键 |  | 1、参数选择区内参数项递减键 2、参数内容区内设定数值递减键 |
| 慢速起缝键 |  | 设定使用或取消慢速起缝功能。 |
| 剪线选择键 |  | 设定使用或取消剪线功能。 |
| 停针位选择键 |  | 切换缝制后机针的停止位置（上停针位/下停针位）。 |

四、按键说明

三、监控模式

| 显示序号 | 项目名称 | 单位 |  | 显示序号 | 项目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JJ | 计件 | 件 |  | PoS | 角度 | 度 |
| SPd | 速度 | RPM |  | dJ | 电机 | / |
| CUr | 电流 | 0.1A |  | id | 机型 | / |
| UdC | 电压 | V |  | vEr | 版本 | / |
| PdL | 踏板 | / |  |  |  |  |

注：在计件数显示界面长按剪线键可复位计件数。

| 参数项 | 中文说明 | 范围 | 初始值 | 内容值名称说明与备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P-01 | 最高转速 | 200～3700 | 3700 | 车缝时的最高转速设定 |
| P-02 | 停针位选择 | 0～2 | 1 | 0：上停针；1：下停针；2：无定位 |
| P-03 | 软启动开关 | 0～1 | 1 | 0：关；1：开 |
| P-04 | 软启动速度 | 200～1500 | 400 | 软启动速度 |
| P-05 | 软启动针数 | 1～15 | 1 | 软启动针数 |
| P-06 | 最低转速 | 200～500 | 200 | 车缝时的最低转速设定 |
| P-07 | 上针位微调 | -20～20 | 0 | 上针位调节 |
| P-08 | 下针位调节 | 0～240 | 175 | 下针位调节 |
| P-09 | 开机找上针位 | 0～1 | 0 | 0：无效；1：开机找上针位 |
| P-10 | 机头保护开关检测 | 0～2 | 1 | 0：无效；1：检测零信号；2：检测正信号 |
| P-11 | 加速曲线调整 | 0～4 | 1 | 控速器的加速爬升斜率设定 |
| P-12 | 反转提针开关 | 0～1 | 0 | 0：关；1：开 |
| P-13 | 反转提针角度 | 0～45 | 20 | 反转提针角度 |
| P-14 | 衣车灯亮度调节 | 0～100 | 100 | 衣车灯亮度调节 |
| P-15 | 补针方式 | 0～3 | 3 | 0：半针；1:一针；2：连续补半针；3：连续补一针 |
| P-16 | 剪线功能开关 | 0～1 | 1 | 0：关闭； 1：开启； |
| P-17 | 剪线速度 | 100～400 | 280 | 剪线速度 |
| P-18 | 计件倍率 | 0～20 | 0 | 0：无计件功能 1-20：每设定次剪线计件值加1 |
| P-19 | 计件初值设定 | 0～1000 | 100 | 计件减的初值 |
| P-20 | 计件方向设定 | 0～1 | 0 | 0：计件加；1：计件减 |
| P-21 | 马达运转方向 | 0～1 | 1 | 0：顺时针；1：逆时针 |
| P-22 | 自动跑合速度 | 200～3700 | 3500 | 跑合速度的设置 |
| P-23 | 自动跑合跑时间 | 1～250 | 20 | 自动跑合跑时间 |
| P-24 | 自动跑合停时间 | 1～250 | 20 | 自动跑合停时间 |
| P-25 | A项测试 | 0～1 | 0 | 速度持续运行 |
| P-26 | B项测试 | 0～1 | 0 | 执行定位循环运行 |
| P-30 | 机针位置调整 | 0～240 | 0 | 机针位置调整 |
| P-33 | 过厚加力大小 | 0～15 | 0 | 过厚加力大小 |
| P-34 | 剪线加力大小 | 0～15 | 0 | 剪线加力大小 |
| P-35 | 剪线吸合角度 | 150～200 | 175 | 剪线吸合角度 |
| P-36 | 剪线加力角度 | 200～300 | 260 | 剪线加力角度 |
| P-37 | 剪线释放角度 | 300～360 | 346 | 剪线释放角度 |
| P-40 | 机型选择 | 预留 | 预留 | 预留 |

七、参数列表

| 定义 | 信号（衣车灯） | 地线（点动补针） | 32V(电磁铁） |
| --- | --- | --- | --- |
| 脚位 | 6PIN | 5PIN | 4PIN |
| 定义 | 5V（衣车灯） | 信号（点动补针） | 剪线（电磁铁） |
| 脚位 | 3PIN | 2PIN | 1PIN |

- 二、操作说明

2.1恢复出厂设置

在关机状态下，同时按住▲▼键开机，再按S键确认即可恢复。

2.2监控模式

长按S键进入到监控状态，按▲▼键进行变更监控序号，按S键查看。

2.3出厂调试模式

长按剪线键进入调试模式，按▲▼键选择调试项目，按S键进入对应模式。

- 1-dJ电机测试模式，按剪线键开始测试，完成后显示测试结果。

- 2-bJ手轮位置校准，转手轮到上停针定位位置，运行后再次确认位置。

2.4老化模式

同时按住P键和S键开机，可直接进入老化P26参数，选择开始老化。

2.5二级参数模式

按P键开机，直接进入二级参数模式，可查看P21-P40参数。

长按P键，输入密码111，也可进入二级参数模式。

2.6三级参数模式

长按P键，输入密码824，进入三级参数模式，可查看P41-P60参数。

| 错误码 | 故障内容 | 故障原因 | 检查项目、处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| E-01 | 系统电压过高 | 实际电压偏高 电压检测有误 | 系统进线电压是否过高 系统电压检测回路是否工作正常 |
| E-02 | 系统电压过低 | 实际电压偏低 电压检测有误 | 系统进线电压是否过低 系统电压检测回路是否工作正常 |
| E-05 | 踏板ID故障 | 踏板辨识故障 | 踏板接头松动 |
| E-07 E-08 | 电机超负荷 | 电机堵转 电机超负荷 | 电机插头是否接触良好 机头或剪线机构是否卡死 是否缝制规格厚度以上布料 电流检测信号是否正常 |
| E-09 E-11 | 电机信号故障 | 电机定位信号故障 | 电机编码器接口是否接触良好 |
| E-15 | 硬件过流 | 电流检测非正常 电机运转非正常 | 系统电流检测回路是否工作正常 硬件驱动器件是否工作正常 |
| E-17 | 翻抬开关故障 | 翻抬开关有效 | 放下机头或者检查翻抬开关 |
| E-18 | 软件过流 | 电机持续大电流运行 | 系统电流检测回路是否工作正常 |
| E-19 | 电机超载 | 电机长时间超负荷运行 | 检查机头电机是否适配 |
| E-20 | 参数读写故障 | 参数读出或者保存故障 | 操作盒插头是否接触良好 操作盒器件是否损坏 |
| E-21 | 电流检测回路故障 | 电流检测异常 | 系统电流回路检测是否正常 |
| E-22 | OZ回路故障 | OZ回路检测异常 | 检查OZ回路是否正常 |
| E-23 E-24 | 电机转速异常 | 电机运转转速非正常 | 电机编码器接口是否接触良好 电机初始角是否异常 |

六、故障说明