一、安全上的注意事项:

使用前请详细阅读本技术资料与所搭配的钉扣机械说明书，配合正确使用。

1.1（1）电源电压与工作频率：请遵照马达所标之规格。

（2）电磁波干扰：请远离高频磁波机器或电波发射器等，以免所产生的电磁波干扰本驱动装置因而发生错误动作。

（3）接地：为防止杂讯干扰或漏电事故，请做好接地工程（包括钉扣机、伺服电机、控制箱、振动盘）。

1.2 拆卸电机或裸板时勿带电插拔；裸板有危险高压电，所以关闭电源后要等 1 分钟以上方可拆卸裸板。

1.3 为保证人身安全，请在维修钉扣机或插拔主板时关闭电源。

这个标示符号表示机器安装时，如有错误恐会伤害到人体或机器会受到损坏。所以机器方面有危险性的地方会有此标志。

这个标志符号表示有高压电等，电气方面有危险性的地方会有此标志。

| 插座编号/名称 | 脚位 | 定义 | 插座编号/名称 | 脚位 | 定义 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CN1 主轴电机电源插 | 1PIN | C相 | CN11 保护到位 | 1PIN | BHDCF(保护电磁阀） |
|  | 2PIN | B相 |  | 2PIN | 24V |
|  | 3PIN | A相 | CN9 保护原点 | 1PIN | 24V |
|  | 4PIN | EARTH |  | 2PIN | BHYD(保护原点） |
| CN7 主轴编码器插 | 1PIN | UP+（原点+） | CN31 右送电磁阀 | 1PIN | ZSDCF(左送电磁阀) |
|  | 2PIN | UP-（原点-） |  | 2PIN | VDD_24V |
|  | 3PIN | PGND(高压地） | CN27 左送电磁阀 | 1PIN | YSDCF(右送电磁阀) |
|  | 4PIN | ENCB+ |  | 2PIN | VDD_24V |
|  | 5PIN | ENCB- | CN33 冲孔电磁阀插 | 1PIN | TMDCF(推摸电磁阀) |
|  | 6PIN | 5V |  | 2PIN | 24V |
|  | 7PIN | ENCA+ | CN30 吹气电磁阀插 | 1PIN | CQDCF(吹气电磁阀) |
|  | 8PIN | ENCA- |  | 2PIN | 24V |
| CN4 左振动盘插 | 1PIN | M+_STEPA | CN28 下扣电磁阀插 | 1PIN | CQDCF(吹气电磁阀) |
|  | 2PIN | M-_STEPA |  | 2PIN | 24V |
| CN6 右振动盘插 | 1PIN | M+_STEPA | CN25 上扣电磁阀插口 | 1PIN | 24V |
|  | 2PIN | M-_STEPA |  | 2PIN | TMDW(推模到位） |
| CN8 步进电机编码器插 | 1PIN | PHZ_STEP+ | CN32 抓扣电磁阀接口 | 1PIN | ZKDCF(抓扣电磁阀) |
|  | 2PIN | PHZ_STEP- |  | 2PIN | 24V |
|  | 3PIN | PGND | CN29 推模电磁阀接口 | 1PIN | TMDCF(推摸电磁阀) |
|  | 4PIN | PHB_STEP+ |  | 2PIN | 24V |
|  | 5PIN | PHB_STEP+ | CN26 顶模电磁阀接口 | 1PIN | DMDCF(顶模电磁阀） |
|  | 6PIN | 5V_2_PTC |  | 2PIN | 24V |
|  | 7PIN | PHA_STEP+ | CN15 保护电磁阀接口 | 1PIN | BHDCF(保护电磁阀） |
|  | 8PIN | PHA_STEP- |  | 2PIN | 24V |
| J1 步进电机电源插 | 1PIN | MA+_STEP1 | CN14 红外LED接口 | 1PIN | LAMP(灯） |
|  | 2PIN | MA-_STEP1 |  | 2PIN | 5V |
|  | 3PIN | MB+_STEP1 | CN20 主轴零位接口 | 1PIN | 24V |
|  | 4PIN | MB-_STEP1 |  | 2PIN | GND(低压地） |
| CN13 步进烧录口 | 1PIN | PGND |  | 3PIN | ZZLW（主轴零位） |
|  | 2PIN | 5V_2_PTC |  | 4PIN | / |
|  | 3PIN | SWCLK | CN19 操作盒接口 | 1PIN | RXD |
|  | 4PIN | SWDIO |  | 2PIN | TXD |
| CN3 主轴烧录口 | 1PIN | 5V |  | 3PIN | 5V |
|  | 2PIN | PGND(高压地） |  | 4PIN | GND(低压地） |
|  | 3PIN | / |  | 5PIN | / |
|  | 4PIN | / |  | 6PIN | / |
|  | 5PIN | SWCLK（烧录） | CN21 推模到位 | 1PIN | 24V |
|  | 6PIN | SWDID(烧录） |  | 2PIN | TMDW(推模到位） |
| CN5 踏板插口 | 1PIN | GND(低压地） | CN17 推模原点 | 1PIN | 24V |
|  | 2PIN | PEDAL(踏板） |  | 2PIN | TMYD(推模原点） |
| CN10 旋转到位 | 1PIN | VDD_24V | CN16 预留 | 1PIN | VDD_24V |
|  | 2PIN | GND |  | 2PIN | IO1 |
|  | 3PIN | XZDW（旋转到位） | CN23 预留 | 1PIN | VDD_24V |
|  | 4PIN | / |  | 2PIN | IO2 |
| CN12 旋转原点 | 1PIN | VDD_24V | CN22 顶模到位 | 1PIN | DMDCF(顶模电磁阀） |
|  | 2PIN | GND |  | 2PIN | 24V |
|  | 3PIN | XZYD（旋转原点） | CN18 顶`模原点 | 1PIN | 24V |
|  | 4PIN | / |  | 2PIN | DMYD(顶模原点） |

七、接口定义：

二、操 作 盒 使 用 说 明：

| 编号 | 项目 | 内容 | 设定范围 | 默认值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电磁阀时序调整 |  |  |  |  |
| P-01 | 保护动作关闭延时时间 | 保护动作关闭延时时间 | 0～250 | 20 |
| P-02 | 保护动作延迟时间 | 保护延后的动作时间 | 0～250 | 0 |
| P-03 | 保护动作时间 | 保护整体动作保持时间（开始到关断） | 0～250 | 10s |
| P-04 | 顶模动作关闭延时时间 | 顶模动作关闭延时时间 | 0～250 | 20s |
| P-05 | 顶模动作延迟时间 | 顶模延后的动作时间 | 0～250 | 0 |
| P-06 | 顶模动作时间 | 顶模整体动作保持时间（开始到关断） | 0～250 | 10s |
| P-07 | 推模动作关闭延时时间 | 推模动作关闭延时时间 | 0～250 | 20s |
| P-08 | 推模动作延迟时间 | 推模延后的动作时间 | 0～250 | 0 |
| P-09 | 推模动作时间 | 推模整体动作保持时间（开始到关断） | 0～250 | 20s |
| P-10 | 抓扣动作关闭延时时间 | 抓扣动作关闭延时时间 | 0～250 | 0 |
| P-11 | 抓扣动作延迟时间 | 抓扣延后的动作时间 | 0～250 | 0 |
| P-12 | 抓扣动作时间 | 抓扣整体动作保持时间（开始到关断） | 0～250 | 20s |
| P-13 | 上扣动作关闭延时时间 | 上扣动作关闭延时时间 | 0～250 | 0 |
| P-14 | 上扣动作延迟时间 | 上扣延后的动作时间 | 0～250 | 0 |
| P-15 | 上扣动作时间 | 上扣整体动作保持时间（开始到关断） | 0～250 | 20s |
| P-16 | 下扣动作关闭延时时间 | 下扣动作关闭延时时间 | 0～250 | 0 |
| P-17 | 下扣动作延迟时间 | 下扣延后的动作时间 | 0～250 | 0 |
| P-18 | 下扣动作时间 | 下扣整体动作保持时间（开始到关断） | 0～250 | 20s |
| P-19 | 吹气动作关闭延时时间 | 吹气动作关闭延时时间 | 0～250 | 0 |
| P-20 | 吹气动作延迟时间 | 吹气延后的动作时间 | 0～250 | 0 |
| P-21 | 吹气动作时间 | 吹气整体动作保持时间（开始到关断） | 0～250 | 30s |
| 功能参数 |  |  |  |  |
| P-31 | 主轴速度 | 主轴速度设定 | 200~4500 | 3000 |
| P-43 | 锁屏功能设定 | 锁屏功能设定：0.无效 1.有效 | 0~1 | 0 |
| P-44 | 锁屏时间设定 | 锁屏时间设定：5~240 (s) | 5-240 | 5 |
| P-45 | 恢复出厂参数 | 恢复出厂参数：3：恢复厂家设定保存参数 8：恢复电控厂家参数 | 0/3/8 | 0 |
| P-48 | 计件数倍率 | 计件数倍率设定 1：表示钉扣1次计数1次 5：表示钉扣5次计数1次 以此类推 | 1~20 | 1 |
| P-49 | 计件数初值设定 | 计件数初值设定 | 0～9950 | 2000 |
| P-50 | 计件数显示值管控 | 0：可更改 1：不可更改 | 0/1 | 0 |
| P-51 | 计件模式选择 | 0：不计件 1：循环加到设定值后自动重新计件 2：循环减到设定值后自动重新计件 3：计件加到设置值，电机自动停止 4：计件减到设置值，电机自动停止 | 0/1/2/3/4 | 1 |
| P-73 | 整体速度百分比 | 整体钉扣速度调节，>100加快，<100减慢 | 1-255% | 100% |

| 插座编号/名称 | 脚位 | 定义 | 插座编号/名称 | 脚位 | 定义 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CN1 主轴电机电源插 | 1PIN | C· | CN11 保护到位 | 1PIN | BHDCF(保护电磁阀） |
|  | 2PIN | B |  | 2PIN | 24V |
|  | 3PIN | A | CN9 保护原点 | 1PIN | 24V |
|  | 4PIN | EARTH |  | 2PIN | BHYD(保护原点） |
| CN7 主轴编码器插 | 1PIN | UP+（原点+） | CN31 右送电磁阀 |  |  |
|  | 2PIN | UP-（原点-） |  |  |  |
|  | 3PIN | PGND(高压地） | CN27 左送电磁阀 |  |  |
|  | 4PIN | ENCB+ |  |  |  |
|  | 5PIN | ENCB- | CN33 冲孔电磁阀插 | 1PIN | TMDCF(推摸电磁阀) |
|  | 6PIN | 5V |  | 2PIN | 24V |
|  | 7PIN | ENCA+ | CN30 吹气电磁阀插 | 1PIN | CQDCF(吹气电磁阀) |
|  | 8PIN | ENCA- |  | 2PIN | 24V |
| CN4 左振动盘插 | 1PIN | M+_STEPA | CN28 下扣电磁阀插 | 1PIN | CQDCF(吹气电磁阀) |
|  | 2PIN | M-_STEPA |  | 2PIN | 24V |
| CN6 右振动盘插 | 1PIN | M+_STEPA | CN25 上扣电磁阀插口 | 1PIN | 24V |
|  | 2PIN | M-_STEPA |  | 2PIN | TMDW(推模到位） |
| CN8 步进电机编码器插 | 1PIN |  | CN32 抓扣电磁阀接口 | 1PIN | ZKDCF(抓扣电磁阀) |
|  | 2PIN |  |  | 2PIN | 24V |
|  | 3PIN |  | CN29 推模电磁阀接口 | 1PIN | TMDCF(推摸电磁阀) |
|  | 4PIN |  |  | 2PIN | 24V |
|  | 5PIN |  | CN26 顶模电磁阀接口 | 1PIN | DMDCF(顶模电磁阀） |
|  | 6PIN |  |  | 2PIN | 24V |
|  | 7PIN |  | CN15 保护电磁阀接口 | 1PIN | BHDCF(保护电磁阀） |
|  | 8PIN |  |  | 2PIN | 24V |
| J1 步进电机电源插 | 1PIN | MA+_STEP1 | CN14 红外LED接口 | 1PIN | LAMP(灯） |
|  | 2PIN | MA-_STEP1 |  | 2PIN | 5V |
|  | 3PIN | MB+_STEP1 | CN20 主轴零位接口 | 1PIN | 24V |
|  | 4PIN | MB-_STEP1 |  | 2PIN | GND(低压地） |
| CN13 步进烧录口 | 1PIN |  |  | 3PIN | ZZLW（主轴零位） |
|  | 2PIN |  |  | 4PIN | / |
|  | 3PIN |  | CN19 操作盒接口 | 1PIN | RXD |
|  | 4PIN |  |  | 2PIN | TXD |
| CN3 主轴烧录口 | 1PIN | 5V |  | 3PIN | 5V |
|  | 2PIN | PGND(高压地） |  | 4PIN | GND(低压地） |
|  | 3PIN | / |  | 5PIN | / |
|  | 4PIN | / |  | 6PIN | / |
|  | 5PIN | SWCLK（烧录） | CN21 推模到位 | 1PIN | 24V |
|  | 6PIN | SWDID(烧录） |  | 2PIN | TMDW(推模到位） |
| CN5 踏板插口 | 1PIN | GND(低压地） | CN17 推模原点 | 1PIN | 24V |
|  | 2PIN | PEDAL(踏板） |  | 2PIN | TMYD(推模原点） |
| CN10 旋转到位 | 1PIN | 24V | CN16 预留 |  |  |
|  | 2PIN |  |  |  |  |
|  | 3PIN |  | CN23 预留 |  |  |
| CN12 旋转原点 | 1PIN |  |  |  |  |
|  | 2PIN |  | CN22 顶模到位 | 1PIN | DMDCF(顶模电磁阀） |
|  | 3PIN |  |  | 2PIN | 24V |
|  | 4PIN |  | CN18 顶模原点 | 1PIN | 24V |
|  |  |  |  | 2PIN | DMYD(顶模原点） |

九、故障代码:

| 故障显示 | 故障内容 | 故障可能原因 | 检查项目、处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| E011 E012 | 电机信号故障 | 电机位置传感器信号故障 | 电机插头是否接触良好电机信号检测器件是否损坏 |
| E021 E023 | 电机超负荷 | 电机堵转 电机超负荷 | 电机插头是否接触良好，机械结构是否卡死电流检测信号是否正常 |
| E101 | 硬件驱动故障 | 电流检测非正常 驱动器件直通 | 系统电流检测回路是否工作正常，驱动器件是否损坏 |
| E111 E112 | 系统电压过高 | 实际电压偏高 制动回路故障 电压检测有误 | 系统进线电压是否过高制动电阻是否工作正常 系统电压检测回路是否工作正常 |
| E121 E122 | 系统电压过低 | 实际电压偏低 电压检测有误 | 系统进线电压是否过低 系统电压检测回路是否工作正常 |
| E131 | 电流检测回路故障 | 电流检测非正常 | 系统电流检测回路是否工作正常 |
| E133 | OZ回路故障 | OZ回路非正常 | 系统OZ回路是否工作正常 |
| E134 | DBFLT故障 | 自动电阻回路非正常 | 自动电阻插头是否接触良好 自动电阻是否损坏 |
| E201 | 电机电流过大 | 电流检测非正常 电机运转非正常 | 系统电流检测回路是否工作正常 电机信号是否正常 |
| E211 E212 | 电机运转非正常 | 电机运转非正常 | 电机插头是否接触良好 电机信号是否不匹配 |
| E301 | 操作盒通讯不良 | 机头操作盒通讯数据丢失 | 操作盒插头是否接触良好 操作盒器件是否损坏 |
| E501 | 零位传感器故障 | 传感器信号异常 | 传感器接头是否松动，传感器是否工作正常 系统感应回路是否工作正常 |
| E502 | 保护传感器故障1(原点信号检测异常) | 传感器信号异常 | 传感器接头是否松动，传感器是否工作正常 系统感应回路是否工作正常 |
| E503 | 保护传感器故障2(到位信号异常) | 传感器信号异常 | 传感器接头是否松动，传感器是否工作正常 系统感应回路是否工作正常 |
| E504 | 顶模传感器故障1(原点信号异常) 顶模原点传感器信号异常 | 传感器信号异常 | 传感器接头是否松动，传感器是否工作正常 系统感应回路是否工作正常 |
| E505 | 顶模传感器故障2(到位信号异常) 顶模到位传感器信号异常 | 传感器信号异常 | 传感器接头是否松动，传感器是否工作正常 系统感应回路是否工作正常 |
| E506 | 推模传感器故障1(原点信号异常) 推模原点传感器信号异常 | 传感器信号异常 | 传感器接头是否松动，传感器是否工作正常 系统感应回路是否工作正常 |
| E507 | 推模传感器故障2(到位信号异常) 推模到位传感器信号异常 | 传感器信号异常 | 传感器接头是否松动，传感器是否工作正常 系统感应回路是否工作正常 |
| E508 | 复位信号传感器故障 | 传感器信号异常 | 传感器接头是否松动，传感器是否工作正常 系统感应回路是否工作正常 |
| E509 | 摆臂零位传感器故障 | 传感器信号异常 | 传感器接头是否松动，传感器是否工作正常 系统感应回路是否工作正常 |
| E601 | 步进硬件过流 | 电机硬件过流 | 系统电流检测回路是否工作正常 驱动器件是否损坏 |
| E602 | 步进电机软件过流/过载 | 电机软件过流 | 系统电流检测回路是否工作正常 驱动器件是否损坏 |
| E603 | 步进电机电流检测回路故障 | 电机电流检测回路 | 系统电流检测回路是否工作正常 驱动器件是否损坏 |
| E604 | 步进找机械零位故障 | 电机初始机械角度 | 电机插头是否接触良好 |
| E605 | 步进电机堵转 | 电机初始时编码器或者转子卡死 | 电机插头是否接触良好、机械是否有卡点 |
| E606 | 步进电机位置误差过大 | 电机电机绕组 回路 | 系统电流检测回路是否工作正常、驱动器件是否损坏 |
| E607 | 散热风扇未工作报警 | 散热风扇连接线松脱 | 散热风扇插头是否接触良好、散热风扇是否正常工作有无灰尘堵塞 |
| P.oFF | 掉电显示 | 电源关闭 | 等待电源重新开通 |
| EvAL | 试用保护故障 | 试用时间到 | 联系代理商 |
| P.bob | 计件提示 | 到达指定数值出现报警 | 按“ ”键，报警解除 |

注：若以上故障按检查项目不能排除，请寻求技术支持。

·

| 编号 | 项目 | 内容 | 设定范围 | 默认值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电磁阀时序调整 |  |  |  |  |
| P-01 | 保护动作后的等待时间 | 保护动作关闭延时时间 | 0～2.5s | 0.05s |
| P-02 | 保护动作延迟时间 | 保护延后的动作时间 | 0～2.5s | 0 |
| P-03 | 保护动作时间 | 保护整体动作保持时间（开始到关断） | 0～2.5s | 0.15s |
| P-04 | 顶模动作后的等待时间 | 顶模动作关闭延时时间 | 0～2.5s | 0 |
| P-05 | 顶模动作延迟时间 | 顶模延后的动作时间 | 0～2.5s | 0 |
| P-06 | 顶模动作时间 | 顶模整体动作保持时间（开始到关断） | 0～2.5s | 0.3s |
| P-07 | 推模动作后的等待时间 | 推模动作关闭延时时间 | 0～2.5s | 0 |
| P-08 | 推模动作延迟时间 | 推模延后的动作时间 | 0～2.5s | 0.1s |
| P-09 | 推模动作时间 | 推模整体动作保持时间（开始到关断） | 0～2.5s | 0.2s |
| P-10 | 抓扣动作后的等待时间 | 抓扣动作关闭延时时间 | 0～2.5s | 0.1s |
| P-11 | 抓扣动作延迟时间 | 抓扣延后的动作时间 | 0～2.5s | 0.1s |
| P-12 | 抓扣动作时间 | 抓扣整体动作保持时间（开始到关断） | 0～2.5s | 0.3s |
| P-19 | 吹气动作后的等待时间 | 吹气动作关闭延时时间 | 0～2.5s | 0 |
| P-20 | 吹气动作延迟时间 | 吹气延后的动作时间 | 0～2.5s | 0 |
| P-21 | 吹气动作时间 | 吹气整体动作保持时间（开始到关断） | 0～2.5s | 0.3s |
| P-22 | 冲孔动作后的等待时间 | 冲孔动作关闭延时时间 | 0～2.5s | 0 |
| P-23 | 冲孔动作延迟时间 | 冲孔动作延迟时间 | 0～2.5s | 0 |
| P-24 | 冲孔动作时间 | 冲孔整体动作保持时间（开始到关断） | 0～2.5s | 0 |
| P-25 | 左送料动作后的等待时间 | 左送料关闭延时时间 | 0～2.5s | 0 |
| P-26 | 左送料动作延迟时间 | 左送料延后的动作时间 | 0～2.5s | 0 |
| P-27 | 左送料动作时间 | 左送料整体动作保持时间（开始到关断） | 0～2.5s | 0.6s |
| P-28 | 右送料动作后的等待时间 | 右送料关闭延时时间 | 0～2.5s | 0 |
| P-29 | 右送料动作延迟时间 | 右送料延后的动作时间 | 0～2.5s | 0 |
| P-30 | 右送料动作时间 | 右送料整体动作保持时间（开始到关断） | 0～2.5s | 0.5s |
| 功能参数 |  |  |  |  |
| P-31 | 主轴速度 | 主轴速度设定 | 200～4500 | 3000 |
| P-33 | 传速比 | 主轴转8圈钉扣冲一圈 | 1～10 | 8 |
| P35 | 主轴最低速度 | 主轴最低速度设定 | 200～500 | 200 |
| P-43 | 锁屏功能设定 | 锁屏功能设定：0.无效 1.有效 | 0～1 | 0 |
| P-44 | 锁屏时间设定 | 锁屏时间设定：5~240 (s) | 5～240 | 30s |
| P-45 | 恢复出厂参数 | 恢复出厂参数：3：恢复厂家设定保存参数 8：恢复电控厂家参数 | 0/3/8 | 0 |
| P-48 | 计件数倍率 | 计件数倍率设定 1：表示钉扣1次计数1次 5：表示钉扣5次计数1次 以此类推 | 1～20 | 1 |
| P-49 | 计件数初值设定 | 计件数初值设定 | 0～9950 | 2000 |
| P-50 | 计件数显示值管控 | 0：可更改 1：不可更改 | 0/1 | 0 |
| P-51 | 计件模式选择 | 0：不计件 1：循加环加到设定值后自动重新计件 2：循环减到设定值后自动重新计件 3：件到设置值，电机自动停止 4：计件减到设置值，电机自动停止 | 0/1/2/3/4 | 1 |
| P-57 | 红外亮度 | 红外亮度调节（0~100） |  | 50% |
| P-73 | 整体速度百分比 | 整体钉扣速度调节，>100加快，<100减慢 | 1～255% | 150% |
| P-74 | 保护报警时间 | 保护报警时间 | 0～2.5s | 0.1s |
| P-75 | 推模报警时间 | 推模报警时间 | 0～2.5s | 0.1s |
| P-76 | 顶模报警时间 | 顶模报警时间 | 0～2.5s | 0 |
| P-78 | 步进电机工作行程 | 步进电机工作行程 | 100～4000 | 980 |
| P-80 | 步进电机复位行程 | 步进电机复位行程 | 0～1000 | 0 |
| P-89 | 步进电机旋转动作时间 | 摆臂完成原点到到位位置的动作时间 | 1～250ms | 220 |
| P-90 | 步进电机最大电流 | 步进电机运行电流 | 1～4A | 3A |
| P-91 | 步进电机保持电流 | 步进电机保持电流 | 1～4A | 1.5A |

- 八、系 统 参 数 表：

第2页

第1页

+

六、计件模式（计加/计减）：

主界面下，长按P键进入参数界面，设置P48/P49/P50/P51相关参数

P48参数----倍率设定  P49参数----目标值设定  P50参数----显示计件数值是否人工可更改   P51参数----计件功能开关及相关模式

显示计件数修改：

主界面下，按“       ”键调至到显示数段，按“”键调整数值，调整完按S确认

显示计件数快速清零（设定值）:

主界面下，按键“            ”计件数清零（设定值）

计件报错：显示屏出现PBOB字体，按S键报错关闭重新计件

五、恢复出厂设置：

主界面下，长按P键进入参数界面，进入“P45”参数时会显示“0”，再按“”调到“3或8”，按S键后直接恢复出厂设置。

保存整机厂家级参数3或8模式，整机厂家在进入参数界面调试完成后，按“       ”保存参数，触发        会闪动3下，即保存完成，按P键退出进入正常模式。

| P-45 | 恢复出厂参数 | 恢复出厂参数 3：恢复厂家设定保存参数 8：恢复电控厂家参数 | 0/3/8 (模式选择) | 0 (默认值) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

+

+

四.老化模式：

主界面下，按“             ”组合键，进入到老化模式，亮表示处于老化模式中，按“              ”启动运行，再次按则停机

。若要从该模式退回到正常模式，需长按“         ”键1秒以上。

三.系统监控状态：

主界面下，长按“      ”，进入到监控模式。按键显示相关的监控参数，按“       ”键返回到缝纫模式。

| 命名 | 项目名称 | 单位 |  | 命名 | 项目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U1 | 电机转速 | rpm |  | U2 | 电机电流 | 0.01A |
| U3 | 母线电压 | V |  | U4 | 踏板电压 | 0.01V |
| U5 | 机头机械角度 | 度 |  | U6 | 电机初始角度 | 度 |
| U8 | 主控版本号 | Vxxx |  | VER | HMI 版本号 | Vxxx |
| U9 | 主控型号 | S220 |  | TYPE | HMI型号 | Axxx |

| 按 键 | 功能 | 描 述 |
| --- | --- | --- |
| 参数设定键 |  | 工作模式或调试模式下长按P键进入【密码输入界面】，输入正确密码后显示P参数(密码：1111)。 |
| 确定键 |  | 确认键; 工作模式或调试模式下长按S键进入【系统监控界面】。 |
| 加键\减键 |  | 工作模式下调速作用(按下“+、-”都可以直接调节P73-整体速度百分比) 参数数值加减 显示数段数值加减 |
| 左右键 |  | 显示数段左右切换 调试模式下，振动盘频率/振动盘速度切换 工作模式下短按“>或<”计数值闪动，按+键计数值增加，按-键计数值减小。 |
| 动作轨迹模式按键 |  | 点按循环：模式0、模式1、模式2、模式3 在运行状态下，模式切换操作无效，需等整套模式走完，才能更改模式。 |
| 工位复位键 |  | 短按：该动作轨迹模式状态下电磁阀动作使机构回到原点工作状态，主轴电机与步进电机寻找工作原点。 |
| 单打/连打模式键 |  | 点按循环：单打/连打（工作状态有效） 单打：脚踏板踩住，整体动作循环1次 连打：脚踏板踩住，整体动作一直循环，如需暂停松开踏板 调试模式下长按：连打停顿时间快捷参数设定P72 |
| 工作/调试状态按键 |  | 点按循环：工作状态/调试状态，在调试界面下计数值不显示。 |
| 补上扣 |  | 工作状态【模式1、模式2、模式3】有效 点按1下，补上扣1次 |
| 补下扣 |  | 工作状态【模式3】有效 点按1下，补下扣1次 |
| 推模 |  | 调试状态下有效 点按推模键（开与关），显示图标亮起，电磁阀动作1次，再按一次电磁阀动作1次，显示图标关闭 长按：推模参数快捷界面调整：P7/P8/P9 |
| 冲压 |  | 调试状态下有效 点按冲压键，显示图标关闭 点按冲压＋键，冲压正向运行一个角度，长按＋键，冲压正向慢速旋转运行 点按冲压-键，冲压反向运行一个角度，长按-键，冲压反向慢速旋转运行 |
| 保护 |  | 调试状态下有效 点按保护键（开与关），显示图标亮起，电磁阀动作1次，再按一次电磁阀动作1次，显示图标关闭 长按：保护参数快捷界面调整：P1/P2/P3 |
| 顶模 |  | 调试状态下有效 点按：顶模键（开与关），显示图标亮起，电磁阀动作1次，再按一次电磁阀动作1次，显示图标关闭 长按：顶模参数快捷界面调整：P4/P5/P6 |
| 左送 |  | 调试状态下有效 点按：左送键（开与关），显示图标亮起与关闭，左送电磁阀动作1次 长按：左送参数快捷界面调整：P27\P26\P25 |
| 右送 |  | 调试状态下有效 点按右送键（开与关），显示图标亮起与关闭，右送电磁阀动作1次 长按：右送参数快捷界面调整：P30\P29\P28 |
| 抓扣 |  | 调试状态下有效 点按抓扣键（开与关），显示图标亮起与关闭，抓扣电磁阀动作1次 长按：抓扣参数快捷界面调整：P10/P11/P12 |
| 吹气 |  | 调试状态下有效 点按吹气键（开与关），显示图标亮起与关闭，吹气电磁阀动作1次 长按：吹气参数快捷界面调整：P19/P20/P21 |
| 指示灯 |  | 调试状态下有效 点按指示灯键，显示图标亮起，再点按就关闭，图标亮起时按+或—自动跳转到P57参数，可通过增加或减小P57的参数值控制红外亮度。 |
| 左料盘 |  | 调试状态下有效 点按左料盘键（开与关），显示图标亮起 点/长按＋键：数值加减 点/长按-键：数值加减 点按左右键：振动盘频率/振动盘速度切换（显示屏） |
| 右料盘 |  | 调试状态下有效 点按右料盘键（开与关），显示图标亮起 点/长按＋键：数值加减 点/长按-键：数值加减 点按左右键：振动盘频率/振动盘速度切换（显示屏） |
| 冲孔 |  | 调试状态下有效 点按冲孔（开与关），显示图标亮起，冲孔电磁阀吸合导通； 长按：冲孔参数快捷调整界面：P24\P23\P22 |
| 旋转 |  | 调试状态下有效 点按旋转键（开与关），显示图标亮起，步进电机旋转90度 长按：旋转参数快捷调整界面：P89 |

二、操 作 盒 使 用 说 明：

- 四.系 统 参 数 表：

-2-

-1-