HL620（杜马1969）说明书20170805

- 操作盒功能（字符型LCD）

1.1 操作盒按键说明：

：电机运行速度调节（快）

：电机运行速度调节（慢）

：功能键

：确定键

：左右键

：加减键

：前固缝按键

待机状态下按该键，切换前固缝状态

：后固缝按键

待机状态下按该键，切换后固缝状态

：剪线抬压脚按键

待机状态下按该键，切换见先后有无抬压脚功能；

：中间抬压脚按键

待机状态下按该键，切换有无中间抬压脚功能

：停针位选择

按下该按键，针位在 上停针 和 下停针 之间切换，即时生效。

：触发键

：软启动按键

按下该按键，切换有无软启动功能

：剪线设定键

在待机界面按下该键，可以设定有无剪线功能

：自由缝模式按键

在待机界面按下该键，可以从别的模式切换到自由缝模式

：段式缝模式按键

在待机界面按下该键，可以从别的模式切换到段式缝模式

：W固缝模式按键

在待机界面按下该键，可以从别的模式切换到W固缝模式

：示教按键

：夹线设定按键

在待机界面按下该键，切换有无夹线功能

：线张力电磁铁设定按键

在待机界面按下该键，进入张力电磁铁设定界面

：过厚功能按键

在待机界面按下该键，切换过厚功能的开和关

：漂亮缝纫设定按键

在待机界面按下该键，切换漂亮缝纫功能的开和关

:固缝花样按键

在待机界面按下该键，切换固缝花样功能的开和关

：段式缝花样自编模式按键

在待机界面按下该键，切换段式缝花样自编模式的开和关

1.2 其他模式设置：

监控模式：

正常情况下，按“+模式键”，进入到监控模式。按上下箭头键显示相关的监控参数。

| 索引号 | 内容 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| U1 | 电机速度 | rpm |
| U2 | 电机电流 | 0.01A |
| U3 | 母线电压 | V |
| U4 | 踏板电压 | 0.01V |
| U5 | 机头机械角 | 度 |
| U6 | 电机初始角 | 度 |
| U7 | 机头型号 | JIA |
| U8 | DSP版本号 | V1xx |
| U9 | DSP型号 | F01 |
| U10 | 步进版本号 | V1xx |
| U11 | 步进压脚电流 | 0.01A |
| VER | HMI主芯片版本 | v1xx |
| TYPE | HMI型号 | C104 |
| AD1 | 膝靠传感器电压 | 1mV |
| AD2 | 压脚高度传感器电压 | 1mV |
| H1 | HMI从芯片（STM32）版本号 | V1xx |
| H2 | 机型 | 196S |

按“”键返回到缝纫模式。

密码模式：

长按“”键进入密码模式（进入参数后继续按“”键不放），液晶显示0000，按左右箭头键变更位置，按上下键更改对应位置值，若密码正确，按“”键后，可查看高级参数。

备注：I级参数无须密码；II级参数密码为“1111”；

调试模式：

正常进入缝纫模式后长按右侧键4秒，进入到调试模式。若要从该模式退回到正常模式，需按P键退出进入正常模式。

电机光栅安装角度测试模式：

正常进入缝纫模式后长按左侧键4秒，液晶屏显示“1-dJ”，按S键进入电机角度测试界面，显示“dj”，向前踩一下踏板，电机会转动几下，之后液晶屏显示角度数字，代表电机光栅片的安装角度为显示的数字。若要从该模式退回到正常模式，按P键退出进入正常模式。

备注：此功能一般都用于电机停针不正常或者飞车时使用查看角度安装值是否正确。

踏板零位校准模式：

正常进入缝纫模式后长按左侧键4秒，液晶屏显示“1-dJ”，按+-键切换到“2-PD”，按S键进入踏板零位校准模式，液晶屏显示“pdL”，此时系统会进行自检，等待3秒左右，液晶屏显示“PASS”，如果自检不合格，液晶屏会显示故障代码。若要从该模式退回到正常模式，按P键退出进入正常模式。

备注：此功能一般都用于踏板行程微偏差后通过软件校准参数。

恢复出厂设置：

长按“”键进入参数界面，进入“P79”参数时会显示“0”，再按“加减键”调到“8”，按“S”键后会显示“no”，再按“加减键”调到“yes”，再按“S”键。

花样编辑设置界面

正常进入缝纫模式后长按中间键2秒，液晶屏显示“d1”，按+-键切换d1-d9花样，选定要设置的花样号按S键进入设置，液晶屏显示“1   3.0  01”，此时可以进行第一段的针数和针距值，按左右键选择要设置的项闪烁；一段设置完成，按左右键切换到最左侧数字闪烁，按加减键切换到其他的段数设置，若当前段数的针数为零，不能进行下一段的设置；所有段针距和针数设置完成按S键保存并退回到“d1”界面，按P键退出不保存。若要从该模式退回到正常模式，按P键退出进入正常模式。

备注：此功能设置花样编辑的样式，总共可以设置9个花样，每个花样有8组；在缝纫模式中花样按针距处理。

膝靠传感器电压校正

正常情况下，按“+模式键”，进入到监控模式。按上下箭头键到AD1。手动旋转手轮使操作盒显示界面出现，按键，界面显示PASS表示校正完成。

压脚高度传感器电压校正

正常情况下，按“+模式键”，进入到监控模式。按上下箭头键到AD2。手动旋转手轮使操作盒显示界面出现，按键，界面显示PASS表示校正完成。

线张力电磁铁快捷键设定

正常进入缝纫模式张力电磁铁设定界面下按左侧键线张默认值为35；按中间键线张默认值为50；按右侧键线张默认值为70.

锁屏功能

正常进入缝纫模式下再缝制过程中，60S以内不触碰任意按键，操作盒显示主界面自动锁屏，按键无效。解锁按键。

备注：锁屏功能及时间可以根据实际使用状态自行修改P138、P139

- HMI参数表、故障代码

| 编号 | 项目 | 内容 | 设定范围 | 步距 | 默认值 | 级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P-01 | 踏板最高速 | 设定踏板的最高转速 | 200~5000(rpm) | 100 | 3700 | 1 |
|  |  |  | 200~3500(rpm) |  | 3000 |  |
| P-02 | 软起动功能 | 开始缝纫时低速缝纫几针的功能 1~9：软起动针数 | 1~9 | 1 | 2 | 1 |
| P-04 | 定长缝最高速 | 设定定长缝最高速度 | 200~4000(rpm) | 100 | 3000 | 1 |
| P-06 | 零位针距修正值 | 针距设为0mm时微调该值使实际缝纫针距为0 | 50~150 | 1 | 100 | 1 |
| P-07 | 正缝针距修正值 | 正缝针距放大比例（固缝针迹） | 50~150(%) | 1 | 100 | 1 |
| P-08 | 倒缝针距修正值 | 倒缝针距放大比例（固缝针迹） | 50~150(%) | 1 | 100 | 1 |
| P-09 | 倒缝开关限速速度 | 倒缝开关限速速度 | 500~1500(rpm) | 50 | 800 | 1 |
| P-10 | 定长缝自编针距针数设定模式 | 0:设定各段针数即设定数值 1:定长缝设成自编时，设定数值为花样的个数，即总针数为花样针数×设定数值 | 0/1 | 1 | 1 | 1 |
| P-12 | 中间压脚抬升高度 | 缝纫中间停时压脚高度设置 | 0~100 | 1 | 60 | 2 |
| P-13 | 压脚最大抬升高度 | 剪线后压脚最大高度设置 | 0~100 | 1 | 65 | 2 |
| P-14 | 压脚抬升速度 | 压脚抬升的步进速度 | 20~300(rpm) | 10 | 200 | 2 |
| P-15 | 压脚释放速度 | 压脚释放的步进速度 | 20~300(rpm) | 10 | 120 | 2 |
| P-17 | 松线占空比 | 松线力度调节（薄料） | 0~100 | 1 | 50 | 2 |
| P-18 | 前固缝衔接后固缝动作设定 | 前固缝结束立即后踩剪线不带后固缝功能设定 0：无效 1：有效 | 0/1 | 1 | 0 | 1 |
| P-19 | 前固缝结束后停止 | 前固缝结束后停止设定 0：无效 1：有效 | 0/1 | 1 | 0 | 1 |
| P-21 | 软启动速度1 | 软启动第1针速度 | 100~3000(rpm) | 50 | 400 | 1 |
| P-22 | 软启动速度2 | 软启动第2针速度 | 100~3000(rpm) | 50 | 1000 | 1 |
| P-23 | 软启动速度3 | 软启动第3~9针速度 | 100~3000(rpm) | 50 | 1500 | 1 |
| P-25 | 抬压脚使能 | 抬压脚使能设定 0：无效 1：有效 2：剪线后有效 | 0/1/2 | 1 | 1 | 1 |
| P-27 | 上电定位设定 | 上电时机头自动找上针位的功能设定 0：无效 1：有效 | 0/1 | 1 | 0 | 1 |
| P-28 | 安全开关信号模式 | 机头安全开关信号模式设定 0：常开 1：常闭 2：禁止保护 | 0/1/2 | 1 | 0 | 1 |
| P-34 | 标准固缝速度模式选择 | 标准固缝速度模式选择 0 自动；1 踏板控制 | 0/1 | 1 | 0 | 2 |
| P-35 | 计件数倍率 | 计件数倍率设定 | 0~50 | 1 | 1 | 1 |
| P-41 | 低速速度 | 踏板最低速度 | 100~500(rpm) | 10 | 200 | 1 |
| P-42 | 踏板曲线选择 | 踏板调速功能调整 0：正常 1：加速慢 2：加速快 | 0/1/2 | 1 | 2 | 1 |
| P-44 | 剪线速度 | 剪线速度 | 100~500(rpm) | 10 | 300 | 1 |
| P-45 | 倒缝开关限速使能 | 倒缝开关限速处理 可以防止倒缝断针 0：无限速 1：有限速 | 0/1 | 1 | 0 | 1 |
| P-46 | 放压脚延迟缝纫时间 | 为确认压脚已放下的延时 | 0~800(ms) | 10 | 100 | 2 |
| P-49 | 抬压脚保持时间 | 抬压脚保持时间后强制关断 | 1~60(s) | 1 | 25 | 2 |
| P-53 | 前固缝速度 | 前加固缝速度 | 100~3000(rpm) | 50 | 2200 | 1 |
|  |  |  | 100~2000(rpm) |  | 1800 |  |
| P-56 | 后固缝速度 | 后加固缝速度 | 100~3000(rpm) | 50 | 2200 | 1 |
|  |  |  | 100~2000(rpm) |  | 1800 |  |
| P-59 | 连续固缝速度 | 连续加固缝速度 | 100~3000(rpm) | 50 | 2200 | 1 |
|  |  |  | 100~2000(rpm) |  | 1800 |  |
| P-62 | 开始运行的踏板行程 | 开始运行的踏板位置 相对于踏板中立时的行程 | 10~50(0.1度) | 1 | 25 | 2 |
| P-63 | 开始加速的踏板行程 | 开始加速运行的踏板位置 相对于踏板中立时的行程 | 10~100(0.1度) | 1 | 50 | 2 |
| P-64 | 运行高速的踏板行程 | 运行到最高速的踏板位置 相对于踏板中立时的行程 | 10~150(0.1度) | 1 | 110 | 2 |
| P-65 | 压脚升起的踏板行程 | 压脚抬起动作的踏板位置 相对于踏板中立时的行程 | -100~-10(0.1度) | 1 | -30 | 2 |
| P-67 | 剪线动作的踏板行程1 | 无抬压脚功能时，开始剪线的踏板位置 相对于踏板中立时的行程 | -100~-10(0.1度) | 1 | -30 | 2 |
| P-68 | 剪线动作的踏板行程2 | 有抬压脚功能时，开始剪线的踏板位置 相对于踏板中立时的行程 | -100~-10(0.1度) | 1 | -60 | 2 |
| P-69 | 下停针位 | 下停针位位置调整 | 120~240 | 1 | 175 | 1 |
| P-70 | 反转提针功能 | 剪线后反转提针功能 0：无效 1：有效 | 0/1 | 1 | 0 | 1 |
| P-71 | 反转提针角度 | 反转提针角度 | 0~45(度) | 1 | 20 | 1 |
| P-72 | 夹线力度调整 | 调整夹线力度大小 0：夹线功能无效 1~9：力度调节 | 0~9 | 1 | 3 | 1 |
| P-73 | 夹线吸合角度 | 夹线吸合角度 | 10~150(度) | 5 | 70 | 1 |
| P-74 | 夹线释放角度 | 夹线释放角度 | 160~300(度) | 5 | 180 | 1 |
| P-75 | 机头基准位置调整 | 机头基准位置调整 | 0~240 | 1 | 33 | 1 |
| P-79 | 恢复出厂参数 | 特殊功能参数 5/8：恢复出厂参数 | 0~15 | 1 | 0 | 1 |
| P-80 | 缝纫最高速度 | 缝纫最高转速 | 300~5000(rpm) | 100 | 4000 | 2 |
|  |  |  | 300~3500(rpm) |  | 3000 |  |
| P-88 | 松线吸合角度 | 松线吸合角度 | 150~250 | 1 | 180 | 2 |
| P-89 | 松线释放角度 | 松线释放角度 | 200~360 | 1 | 350 | 2 |
| P-90 | 语言选择设定 | 语言选择设定：0.中文 1.英文 | 0~1 | 1 | 0 | 2 |
| P-91 | 针距更改选择设定 | 针距是否可更改选择设定 0：允许更改 1：不允许更改 | 0~1 | 1 | 0 | 2 |
| P-92 | 踏板抬压脚命令时间 | 踏板后踩，抬压脚命令有效时确认时间 | 10~300(ms) | 10 | 80 | 2 |
| P-93 | 踏板中立位置 | 踏板中立位置微调 | -15~15(0.1度) | 1 | 0 | 2 |
| P-95 | 防鸟巢功能选择 | 防鸟巢功能选择 0：夹线机型 1：防鸟巢机型 | 0~1 | 1 | 0 | 2 |
| P100 | 膝靠功能设置 | 膝靠功能设置 0：无效 1：有效 | 0/1 | 1 | 1 | 2 |
| P101 | 膝靠传感器零位电压 | 膝靠压脚零位电压值（单位0.01v） | 0~500 | 5 | 270 | 2 |
| P102 | 膝靠传感器最大行程电压 | 膝靠压脚最大行程电压值（单位0.01v） | 0~500 | 5 | 60 | 2 |
| P-103 | 线张力/松线功能切换 | 0 :线张力控制 1 :普通松线电磁铁控制 | 0/1 | 1 | 0 | 2 |
| P105 | 压脚高度传感器功能设定 | 压脚高度传感器功能设置 0：无效 1：有效 | 0/1 | 1 | 1 | 2 |
| P106 | 压脚高度传感器零位电压调整 | 压脚高度传感器零位电压调整 （单位0.01v）（压脚落下、送料牙在台板下） | 0~250 | 1 | 215 | 2 |
| P107 | 过厚检测灵敏度设定 | 过厚检测的压脚高度传感器电压设定 （单位mv）（相对于零位电压） | 0~500 | 5 | 100 | 2 |
| P110 | 布料厚度与张力控制 | 缝厚料时适当加大张力 | 0~10 | 1 | 0 | 2 |
| P111 | 过厚缝纫速度 | 过厚时限速处理 | 500~3000(rpm) | 50 | 1500 | 2 |
| P112 | 过厚针距补偿系数 | 过厚针距补偿处理 | 50~150(%) | 1 | 120 | 2 |
| P115 | 倒缝按钮功能设定 | 倒缝按钮功能设定 0：倒缝 1：密缝 2：补针 3：倒缝+补针 | 0~3 | 1 | 0 | 2 |
| P116 | 补针按钮功能设定 | 补针按钮功能设定 0：倒缝 1：密缝 2：补针 3：倒缝+补针 | 0~3 | 1 | 2 | 2 |
| P117 | 密缝针距设定 | 机头按钮密缝针距设定 | 50~150 | 1 | 110 | 2 |
| P118 | 漂亮缝纫针数设定 | 漂亮缝纫针数设定 | 1~10 | 1 | 1 | 2 |
| P119 | 漂亮缝纫针距设定 | 漂亮缝纫针距设定 | 50~150 | 1 | 110 | 2 |
| P121 | 剪线第1段开始角度 | 剪线第1段开始角度设定 | 200~300 | 2 | 230 | 2 |
| P122 | 剪线第1段行程 | 剪线第1段行程设定 | 0~100 | 1 | 40 | 2 |
| P123 | 剪线第2段开始角度 | 剪线第2段开始角度设定 | 250~360 | 2 | 330 | 2 |
| P124 | 剪线第2段行程 | 剪线第2段行程设定 | 0~100 | 1 | 65 | 2 |
| P129 | 显示屏背光设定 | 显示屏背光设定 | 0~10 | 1 | 5 | 1 |
| P130 | 声音选择 | 声音选择：0.无效 1.有效 | 0~1 | 1 | 1 | 1 |
| P132 | 油量报警设定 | 油量报警设定：0.无效 1.有效 | 0~1 | 1 | 1 | 1 |
| P135 | 中途倒缝功能选择 | 0.无效 1.有效 | 0~1 | 1 | 0 | 1 |
| P136 | 中途倒缝针数设定 | 针数设定1~50针 | 1~50 | 1 | 4 | 1 |
| P137 | 中途倒缝来回次数设定 | 次数设定1~10次 | 1~10 | 1 | 1 | 1 |
| P138 | 锁屏功能设定 | 锁屏功能设定：0.无效 1.有效 | 0~1 | 1 | 1 | 1 |
| P139 | 锁屏时间设定 | 锁屏时间设定：30~240 (s) | 0~1 | 1 | 60 | 1 |
| P140 | 防鸟巢 勾线前延时 | 剪线结束到勾线动作的延迟时间 | 0～500ms | 5 | 50 | 2 |
| P141 | 防鸟巢 勾线动作时间 | 勾线电磁铁的动作时间 | 0～500ms | 5 | 50 | 2 |
| P142 | 防鸟巢 勾线后延时 | 勾线电磁铁关断的延迟时间 | 0～500ms | 5 | 50 | 2 |
| P143 | 防鸟巢 勾线占空比 | 调整勾线电磁铁的动作力度 | 0～100 | 1 | 100 | 2 |
| P144 | 防鸟巢 吸气动作时间 | 吸气气阀的动作时间 | 0～2000ms | 10 | 250 | 2 |
| P145 | 防鸟巢 挺线动作时间 | 挺线电磁铁的动作时间 | 0～500ms | 5 | 50 | 2 |

故障部分

| 故障显示 | 故障内容 | 故障可能原因 | 检查项目、处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| E011 E012 | 电机信号故障 | 电机位置传感器信号故障 | 电机插头是否接触良好 电机信号检测器件是否损坏 缝纫机手轮是否安装到位 |
| E021 E023 | 电机超负荷 | 电机堵转 电机超负荷 | 电机插头是否接触良好 机头或剪线机构是否卡死 是否缝制规格厚度以上布料 电流检测信号是否正常 |
| E101 | 硬件驱动故障 | 电流检测非正常 驱动器件直通 | 系统电流检测回路是否工作正常 驱动器件是否损坏 |
| E111 E112 | 系统电压过高 | 实际电压偏高 制动回路故障 电压检测有误 | 系统进线电压是否过高 制动电阻是否工作正常 系统电压检测回路是否工作正常 |
| E121 E122 | 系统电压过低 | 实际电压偏低 电压检测有误 | 系统进线电压是否过低 系统电压检测回路是否工作正常 |
| E131 | 电流检测回路故障 | 电流检测非正常 | 系统电流检测回路是否工作正常 |
| E133 | OZ回路故障 | OZ回路非正常 | 系统OZ回路是否工作正常 |
| E134 | DBFLT故障 | 自动电阻回路非正常 | 自动电阻插头是否接触良好 自动电阻是否损坏 |
| E201 | 电机电流过大 | 电流检测非正常 电机运转非正常 | 系统电流检测回路是否工作正常 电机信号是否正常 |
| E211 E212 | 电机运转非正常 | 电机运转非正常 | 电机插头是否接触良好 电机信号是否不匹配 |
| E301 | 操作盒通讯不良 | 机头操作盒通讯数据丢失 | 操作盒插头是否接触良好 操作盒器件是否损坏 |
| E302 | 操作盒E2PROM 故障 | 操作盒内部故障 | 检查操作盒器件是否损坏 |
| E303 | SPI通讯故障 | 主控与步进内部故障 | 检查主控板器件是否损坏 |
| E304 | HMI主从芯片通信故障 | 操作盒内部故障 | 检查操作盒器件是否损坏 |
| E402 | 踏板ID故障 | 踏板辨识故障 | 踏板接头松动 |
| E403 | 踏板零位校正故障 | 踏板零位校正值超出范围 | 踏板损坏或者校正时踏板不是停止状态 |
| E501 | 翻抬开关故障 | 翻抬开关有效 | 放下机头或者检查翻抬开关 |
| E502 | 油量报警故障 | 油量报警故障 | 加油提示 |
| E601 | 硬件驱动故障 | 送布电机STEP2硬件过流 | 系统电流检测回路是否工作正常 驱动器件是否损坏 |
| E602 | 硬件驱动故障 | 送布电机STEP2软件过流 | 系统电流检测回路是否工作正常 驱动器件是否损坏 |
| E603 | 硬件驱动故障 | 送布电机STEP2电流检测回路 | 系统电流检测回路是否工作正常 驱动器件是否损坏 |
| E604 | 电机信号故障 | 送布电机STEP2初始机械角度 | 送布电机插头是否接触良好 |
| E605 | 电机信号故障 | 送布电机STEP2初始时 编码器或者转子卡死 | 送布电机插头是否接触良好 机械是否有卡点 |
| E606 | 硬件驱动故障 | 送布电机STEP2电机绕组回路 | 系统电流检测回路是否工作正常 驱动器件是否损坏 |
| E607 | 硬件驱动故障 | 压脚剪线电机STEP1硬件过流 | 系统电流检测回路是否工作正常 驱动器件是否损坏 |
| E608 | 硬件驱动故障 | 压脚剪线电机STEP1软件过流 | 系统电流检测回路是否工作正常 驱动器件是否损坏 |
| E609 | 硬件驱动故障 | 压脚剪线电机STEP1电流检测回路 | 系统电流检测回路是否工作正常 驱动器件是否损坏 |
| E610 | 电机信号故障 | 压脚剪线电机STEP1初始机械角度 | 压脚剪线电机插头是否接触良好 |
| E611 | 电机信号故障 | 压脚剪线电机STEP1初始时 编码器或者转子卡死 | 压脚剪线电机插头是否接触良好 机械是否有卡点 |
| E612 | 硬件驱动故障 | 压脚剪线电机STEP1电机绕组回路 | 系统电流检测回路是否工作正常 驱动器件是否损坏 |
| E613 | 硬件驱动故障 | 送布电机STEP2运行中 编码器或者转子卡死 | 送布电机插头是否接触良好 系统电流检测回路是否工作正常 驱动器件是否损坏 |
| E614 | 硬件驱动故障 | 压脚剪线电机STEP1运行中 编码器或者转子卡死 | 压脚剪线电机插头是否接触良好 系统电流检测回路是否工作正常 驱动器件是否损坏 |
| P.oFF | 掉电显示 | 电源关闭 | 等待电源重新开通 |
| EvAL | 试用保护故障 | 试用时间到 | 联系代理商 |
| L.bob | 底线提示 | 底线计数值为负 | 更换底线后长按P键取消提示状态 |