HL887F4S亚克力触摸操作说明书1.03

# 一.安全上的注意事项:

# 使用前请详细阅读本技术资料与所搭配的缝制机械说明书，配合正确使用。

## 1.1 (1)电源电压与工作频率：请遵照马达与控制箱铭牌所标之规格。

(2)电磁波干扰：请远离高频磁波机器或电波发射器等，以免所产生的电磁波干扰本驱动装置因而发生错误动作。

(3)接地：为防止杂讯干扰或漏电事故，请做好接地工程（包括缝纫机、马达、控制箱、定位器）。

## 1.2 拆卸马达或控制箱时勿带电拔插；控制箱里面有危险高压电，所以关闭电源后要等1分钟以上方可打开控制箱盖。

## 1.3 为保证人身安全，请在维修机械或进行穿针作业时关闭电源。

1.4   这个标示符号表示机器安装时，如有错误恐会伤害到人体或机器会受到损坏。

所以机器方面有危险性的地方会有此标志。

这个标志符号表示有高压电等，电气方面有危险性的地方会有此标志。

1.5本装置保证在正常工作情况且无人为失误的操作下，保修期为一年。

二、操作盒使用说明：

| 功能 | 按 键 | 描 述 |
| --- | --- | --- |
| 起始 固缝 |  | 轻按：前固缝/前双固缝/前四固缝/关闭 长按：软启动开、关 |
| 终止 固缝 |  | 轻按：后固缝/后双固缝/后四固缝/关闭 长按：上针位、下针位 |
| 缝制模式设定 |  | 自由缝/定长缝/15段缝 |
| 连续固缝/电机角度调整 |  | 短按：W缝开/关 长按：自由缝模式下，电机角度基准调整及固缝参数快捷键 定长缝模式下，试教模式 |
| 剪线/夹线功能键设定 |  | 短按：剪线开/关 长按：夹线功能开/关 |
| 压脚/触发功能键设定 |  | 短按：中间停顿抬压脚/剪线后抬压脚/中间停顿及剪线后抬压脚/关闭 长按：密针缝快捷键开关 定长缝模式下有效（开/关），W缝模式下自动打开 |
| 调速键 |  | - 增调速键。连续按下，缝纫速度升高，显示屏自动切换为速度设定值。简易缝，自由缝有效。 - 对应定针缝针数加减 - 参数值加减 |
|  |  | - 减调速键。连续按下，缝纫速度降低，显示屏自动切换为速度设定值。简易缝，自由缝有效。 - 对应定针缝针数加减 - 参数值加减 |
| 左右光标键 |  | 1.缝制模式下，按此键显示3333左右循环切换 2.定长缝模式下，按此键左右循环切换显示段数针数数字 3.试教模式下，左右循环切换 4、参数模式下，参数位号上下滚动切换 |
| 参数设定 |  | 1. 进入不同参数级别 缝纫设定界面下短按P键进入【参数界面】，此时显示参数列表中级别为I的参数。 缝纫设定界面下长按P键进入【密码输入界面】，输入正确维修密码后按P键进入【参数界面】，此时显示参数列表中级别为I和II的参数。 密码：7141 |
| 针数设定/查看选择 |  | 1、执行该键，可循环切换显示屏上中下针数设定的显示值。 上端：A、B、C、D段针数，对应水平灯亮； 中端：E、F段针数，与之对应水平灯亮； 下端：G、H段针数，与之对应水平灯亮。 2、对应A、D段针数，可设范围0～15针，B、C段针数，可设范围1～15针，其中，液晶显示A、b、C、d、E、F字样各代表10、11、12、13、14、15针。对应E、F、G、H段针数，可设范围0～99针。 3.对于带夹线功能机型，长按此按键可显示夹线力度调整（上中下三个指示灯同时亮，液晶显示“[_7]”），再次按该键退出 |

- 监控界面：

正常进入缝纫模式后，按“+触发键”，进入到监控模式。按键显示相关的监控参数，按键进入（退出），按键退出界面。

| 显示序号 | 项目名称 | 单位 |  | 显示序号 | 项目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JJ | 计件数 | 件 |  | U6 | 电机初始角 | 度 |
| U1 | 电机速度 | rpm |  | U7 | 主控程序版本/机型 | / |
| U2 | 电机电流 | 0.01A |  | U8 | 机型/主控程序版本 | / |
| U3 | 母线电压 | V |  | U9 | DSP编号 |  |
| U4 | 踏板电压 | 0.01V |  | VEr | 操作盒程序版本 | / |
| U5 | 机头机械角 | 度 |  | TYPE | 软件编号 |  |
|  |  |  |  | DX | 底线检测 | mm |

- 老化模式：

上电进入缝制模式后同时按下“ + 进入老化模式。

缝纫模式为1段定长缝，踩下踏板或再按下组合键P+软启动（开始或者暂停）老化。跑完固定针数或者时间后，停顿一定时间后继续运行。参数P-94~98可以设定老化工况的转速、停顿时间和定长缝针数。

退出该模式需关机重启

| 94 | 自动测试模式 | 0：时间模式（单位：S） 1：针数模式 2：简易模式 3：出厂模式 | 0~10 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 96 | 自动测试 最高速度 | 自动测试最高速度设定 | 200~5000(rpm) | 3500 |
| 97 | 自动测试 停顿时间 | 自动测试停顿时间设定 | 1~250(ms) | 20 |
| 98 | 自动测试 针数设定 | 自动测试针数设定 | 1~250(ms) | 30 |

- 检测模式

1）电机角度检测：

上电进入缝制模式后同时按下和进入电机初始角检测界面，显示屏显示“1-dJ”，按键进入电机角度测试界面，显示“dJ”，踩踏板或者按键，开始测试，操作盒显示“电机角度数值”表示校正成功。按键退出进入正常模式。

2）踏板检测：

上电进入缝制模式后同时按下和，液晶屏显示“1-dJ”，按键切换到“2-PD”，按键进入踏板零位校准模式，液晶屏显示“pdL”，此时系统会进行自检，等待3秒左右，液晶屏显示“PASS”，如果自检不合格，液晶屏会显示故障代码。若要从该模式退回到正常模式，按键退出进入正常模式。

3）维修检测

上电进入缝制模式后同时按下和，液晶屏显示“1-dJ”，按键切换到“CP-1和CP-2”，按键进入对应信号检测。若要从该模式退回到正常模式，按键退出进入正常模式。

CP-1界面：[1] 电机编码器信号、倒缝开关信号、翻抬开关信号

[2] 踏板数值检测

CP-2界面：电磁铁信号检测【JX（剪线电磁铁）、BX（夹线或者拨线电磁铁）、SX（松线电磁铁）、DF（倒缝电磁铁）、YJ（压脚电磁铁）、MF（密缝电磁铁）、XF（吸风电磁阀） GX（勾线电磁铁） TX（挺线电磁铁）】

| 索引号 | 内容 | 进入方式 | 运行/启动方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-dJ | 电机角度检测 | 按S键 | 踩踏板或者剪线键 |
| 2-PD | 踏板检测 | 按S键 | 自动检测 |
| CP-1 CP-2 | 维修检测 | 按S键 | 具体检测定义看下方提示图片 |

| 子界面 | 项目 | A1 A5 A3 A2 A7 A6 A4 B1 B5 B3 B2 B7 B6 B4 C1 C5 C3 C2 C7 C6 C4 D1 D5 D3 D2 D7 D6 D4 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CP-1 | 1 | A1 | 倒缝开关信号 | 第1项为机头信号，共9段指示；第2项踏板信号，共5段指示；非指示段不显示。 （信号有效，该段显示；信号无效，该段不显示。） |
|  |  | A7 | 翻抬开关信号 |  |
|  |  | C1 | Up信号 |  |
|  |  | C2 | OZ信号 |  |
|  |  | D1 | Hall_A信号 |  |
|  |  | D7 | Hall_B信号 |  |
|  |  | D4 | Hall_C信号 |  |
|  |  | D6 | Enc_A信号 |  |
|  |  | D2 | Enc _B信号 |  |
|  | 2 | B1 | ID1信号 |  |
|  |  | B4 | ID2信号 |  |
|  |  | D1 | DIN2信号 |  |
|  |  | D7 | DIN3信号 |  |
|  |  | D4 | DIN4信号 |  |
|  | 3 | Pedal_AD数值(0.01V) |  | 踩下踏板查看数值 |
| CP-2 | JX | oFFon(500ms)oFF |  | 操作加减键设置oFF为on，500ms后自动变为oFF。查看电磁铁动作情况。 |
|  | BX | oFFon(500ms)oFF |  |  |
|  | SX | oFFon(500ms)oFF |  |  |
|  | DF | oFFon(500ms)oFF |  |  |
|  | YJ | oFFon(500ms)oFF |  |  |

- T键示教模式：

在定长缝（一段、程序缝）模式下，长按“”1秒，就可进入示教界面，此界面下可用按键有：T键，两组加减键，补针键。作用如下：

加减键12：更改示教段数，段数值只能向上累加(进入下一段示教自动保存上次的针数值)，减‘—’键无效。须注意：当踏板踩下运行时，按键无效；

加减键34：修改示教针数，在停止运行时可对针数进行调整。

补针键：按下后可以手动补针，更改针数。

T键 ：退出示教界面，完成对当前段数的示教（段数值覆盖原模式的各段设定）。

后踩踏板剪线，将直接退出示教并保存针数值，返回之前的定长缝模式。

5、计件及底线检测模式：

正常进入缝纫模式下，按“+触发键”，进入到“JJ”计件模式。界面显示的值是当前件数，按加减键可以修改件数值，按键切换“JJ和DX”，按“”键返回到缝纫模式。

备注：1、计件数清零，在监控模式下有效，长按键3秒。

2、计件功能有效需要开启P35号参数：

3、计件功能需要改成递减功能需要更改P38号参数

4、计件报错：PBOB

正常进入缝纫模式下，按“+触发键”，进入到“JJ”计件模式。界面显示的值是当前件数，按加减键可以修改件数值，按键切换“JJ和DX”，按“”键返回到缝纫模式。

备注：1、底线数清零，在监控模式下有效，长按前固缝键3秒。

2、底线功能有效需要开启P30号参数

3、底线报错：LBOB

6、密码模式：

缝纫设定界面下长按键进入到【密码输入界面】，输入密码后按组合键“+”，进入【密码重置界面】。显示屏到显示B字段密码界面输入新密码，按键确认后进入C字段密码界面再次输入新密码，按键确认。退回到参数界面，按键退回到缝制界面

试用模式密码修改长按键进入到【密码输入界面】调试P82参数进入密码进入参数，如需更改密码按组合键“+” 进入【密码重置界面】显示屏显示B字段密码界面输入新密码，按键确认后进入C字段密码界面再次输入新密码，按键确认进入参数

  - 恢复出厂设置快捷键

在正常缝纫模式下，按+，显示YES，按S键确认直接恢复出厂设置

  - 密缝快捷键

在正常缝纫模式下，长按键，进入密缝快捷键选择模式

  - 固缝针迹补偿调整（参数P-54~55，P-57~58，P-60~61）

在作固缝操作时，若正缝倒缝针迹不一致，可调整该组相应参数，使针迹整齐美观。

按照下表所列情况调节相应参数。倒缝电磁铁反应慢时补偿参数较大。

| 起始固缝 P-54 P-55 | 正缝倒缝接合部 |  | 倒缝针数变少或变短，调大参数P-54 |  | 正缝针数变少或变短，调小参数P-54 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 倒缝正缝接合部 |  | 正缝针数变少或变短，调大参数P-55 |  | 倒缝针数变少或变短，调小参数P-55 |
| 终止固缝 P-57 P-58 | 正缝倒缝接合部 |  | 倒缝针数变少或变短，调大参数P-57 |  | 正缝针数变少或变短，调小参数P-57 |
|  | 倒缝正缝接合部 |  | 正缝针数变少或变短，调大参数P-58 |  | 倒缝针数变少或变短，调小参数P-58 |
| 连续固缝 P-60 P-61 | 正缝倒缝接合部 |  | 倒缝针数变少或变短，调大参数P-60 |  | 正缝针数变少或变短，调小参数P-60 |
|  | 倒缝正缝接合部 |  | 正缝针数变少或变短，调大参数P-61 |  | 倒缝针数变少或变短，调小参数P-61 |

三、系统参数表：

| P- | 项目 | 内容 | 设定范围 | 默认值 | 级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 踏板最高速 | 设定踏板的最高转速 | 200~5000(rpm) | 3700 | I |
| 2 | 软起动功能 | 开始缝纫时低速缝纫几针的功能 1~9：软起动针数 | 1~9 | 1 | I |
| 3 | 装饰性固缝设定 | 可实现完美装饰性固缝针迹的功能 0：无效 1：有效 | 0/1 | 0 | I |
| 4 | 定长缝最高速 | 设定定长缝最高速度 | 200~4000(rpm) | 3000 | I |
| 5 | 简易缝纫模式设定 | 简易模式设定（不带停针传感器时使用） 0：无效 1：有效 | 0/1 | 0 | I |
| 9 | 倒缝开关限速速度 | 可以防止倒缝断针 | 500～1500rpm | 800 | I |
| 13 | 固缝BAB模式设定 | 0：无效 1：有效（BAB模式） | 0/1 | 0 | II |
| 14 | 软下降占空比 | 软下降占空比 | 0～50 | 8 | II |
| 17 | 剪线松线占空比 | 剪线松线占空比 （太小会影响剪线电磁铁吸合力度） | 0～100 | 30 | II |
| 18 | 前固缝结束后有无后固缝 | 0：无效 1：有效 | 0/1 | 0 | I |
| 19 | 前固缝结束后停止 | 前固缝结束后停止设定 0：无效 1：有效 | 0/1 | 0 | I |
| 20 | 倒缝开关功能设定 | 倒缝开关模式 0：仅倒缝 1：倒缝加补针 2：仅倒缝，待机不动作 3：密缝 4：密缝加补针 | 0/1/2/3/4 | 0 | I |
| 21 | 软启动速度1 | 软启动第1针速度 | 100~3000(rpm) | 400 | I |
| 22 | 软启动速度2 | 软启动第2针速度 | 100~3000(rpm) | 1000 | I |
| 23 | 软启动速度3 | 软启动第3~9针速度 | 100~3000(rpm) | 1500 | I |
| 24 | 压脚软下降功能 | 防止损伤布料减慢压脚下降速度的设定 0：无效 1：有效 | 0/1 | 1 | I |
| 25 | 抬压脚使能 | 抬压脚使能设定 0：无效 1：有效 2：取消剪线前压脚功能 | 0/1/2 | 1 | I |
| 27 | 上电定位 | 上电时机头自动运转至上针位的功能设定 0：无效 1：有效 | 0/1 | 0 | I |
| 28 | 翻抬开关信号模式 | 机头翻抬开关信号模式设定 0：常开 1：常闭 2：关闭 | 0/1/2 | 0 | I |
| 29 | 压脚软下降时间 | 压脚软下降时间设定 时间越长压脚下降越慢 | 10~200(ms) | 50 | II |
| 30 | 底线倍率设定 | 0：无效5/10/15/20：底线倍率 | 0/5/10/15/20 | 0 | I |
| 31 | 底线初值设定 | 底线初值设定 | 200～4000 | 1600 | I |
| 32 | 装饰固缝停顿时间 | 装饰固缝停顿时间设定 | 5~500(ms) | 50 | I |
| 34 | 标准固缝踏板速度模式选择 | 标准固缝踏板速度模式选择 0：自动固缝速度 1：踏板速度 | 0/1 | 0 | II |
| 35 | 计件倍率设定 | 计件倍率设定 0：无计件功能 1~50：每设定次剪线计件值加1 | 0~50 | 0 | I |
| 37 | 拨线动作时间 | 拨线动作时间 | 0~800(ms) | 40 | II |
| 41 | 低速速度 | 踏板最低速度 | 100~400(rpm) | 200 | I |
| 42 | 踏板曲线选择 | 踏板调速功能调整 0：正常 1：加速慢 2：加速快 | 0/1/2 | 0 | I |
| 43 | 拨线使能设定 | 拨线使能设定 0：无效 1：有效 | 0/1 | 1 | I |
| *44 | 剪线速度 | 剪线速度 | 100~400(rpm) | 280 | I |
| 45 | 倒缝开关限速 | 倒缝开关限速处理 可以防止倒缝断针0：无限速 1：有限速 | 0/1 | 0 | I |
| 46 | 放压脚延迟缝纫时间 | 为确认压脚已放下的延时 | 0~800(ms) | 100 | II |
| 47 | 抬压脚全压输出时间 | 抬压脚全压输出时间 | 0~800(ms) | 150 | II |
| 48 | 抬压脚输出占空比 | 抬压脚输出占空比 | 0~100 | 40 | II |
| 49 | 抬压脚保持时间 | 抬压脚保持时间后强制关断 | 1~60(s) | 12 | II |
| 50 | 倒缝全压输出时间 | 倒缝全压输出时间 | 0~800(ms) | 150 | II |
| 51 | 倒缝输出占空比 | 倒缝输出占空比 | 0~100 | 40 | II |
| 52 | 倒缝保持时间 | 倒缝保持时间后强制关断 | 1~60(s) | 12 | II |
| 53 | 前固缝速度 | 前加固缝速度 | 100~3000(rpm) | 1800 | I |
| 54 | 前固缝补偿1 | 前固缝针迹补偿参数 | 0~100 | 30 | I |
| 55 | 前固缝补偿2 | 前固缝针迹补偿参数 | 0~100 | 18 | I |
| 56 | 后固缝速度 | 后加固缝速度 | 100~3000(rpm) | 1800 | I |
| 57 | 后固缝补偿1 | 后固缝针迹补偿参数 | 0~100 | 30 | I |
| 58 | 后固缝补偿2 | 后固缝针迹补偿参数 | 0~100 | 18 | I |
| 59 | 连续固缝速度 | 连续加固缝速度 | 100~3000(rpm) | 1800 | I |
| 60 | 连续固缝补偿1 | 连续固缝针迹补偿参数 | 0~100 | 30 | I |
| 61 | 连续固缝补偿2 | 连续固缝针迹补偿参数 | 0~100 | 10 | I |
| 62 | 开始运行的踏板行程 | 开始运行的踏板位置 相对于踏板中立时的行程 | 10~50(0.1度) | 25 | II |
| 63 | 开始加速的踏板行程 | 开始加速运行的踏板位置 相对于踏板中立时的行程 | 10~100(0.1度) | 50 | II |
| 64 | 运行高速的踏板行程 | 运行到最高速的踏板位置 相对于踏板中立时的行程 | 10~150(0.1度) | 110 | II |
| 65 | 压脚升起的踏板行程 | 压脚抬起动作的踏板位置 相对于踏板中立时的行程 | -100~-10(0.1度) | -30 | II |
| 66 | 压脚降下的踏板行程 | 压脚放下动作的踏板位置 相对于踏板中立时的行程 | 5~50(0.1度) | 10 | II |
| 67 | 剪线动作的踏板行程1 | 无抬压脚功能时，开始剪线的踏板位置 相对于踏板中立时的行程 | -100~-10(0.1度) | -30 | II |
| 68 | 剪线动作的踏板行程2 | 有抬压脚功能时，开始剪线的踏板位置 相对于踏板中立时的行程 | -100~-10(0.1度) | -60 | II |
| 69 | 下停针位 | 下停针位位置调整 | 0~240 | 175 | I |
| 70 | 反转提针功能 | 剪线后反转提针功能 0：无效 1：有效 | 0/1 | 0 | I |
| 71 | 反转提针角度 | 反转提针角度 | 0~45(度) | 20 | I |
| 72 | 夹线力度调整 | 调整夹线力度大小 0：夹线功能无效 1~9：力度调节 | 0~9 | 7 | I |
| 73 | 夹线吸合角度 | 夹线吸合角度 | 10~150(度) | 100 | I |
| 74 | 夹线释放角度 | 夹线释放角度 | 160~300(度) | 270 | I |
| 75 | 机针位置调整 | 机针位置调整 每调试1表示1.5° | 0～240° | 105 | I |
| 77 | 漂亮缝功能使能 | 0.：无效1：有效 | 0/1 | 0 | I |
| 78 | 漂亮缝针距调整 | 针距可调范围-1针到+1针，参数值越大针距越大 | 0~240 | 108 | I |
| 79 | 恢复出厂参数 | 特殊功能参数（维持2s有效自动变为0） 5：恢复出厂参数 | 0~15 | 0 | I |
| 80 | 缝纫最高速度 | 缝纫最高转速 | 300~5000(spm) | 4000 | II |
| 82 | 试用时间 | 试用功能 0：试用功能无效 10~1000：上电试用时间 | 0~1000(小时) | 0 | III |
| 83 | 加重功能 | 机针穿不透布时使用 0：无效；1~15：力度调整 | 0~15 | 0 | II |
| 84 | 剪线加力功能 | 0：无效； 1～15力度调节 | 0～15 | 8 | II |
| 85 | 剪线吸合角度 | 剪线吸合角度设定 | 150~200 | 175 | II |
| 86 | 剪线加力角度 | 剪线加力角度设定 | 200~300 | 260 | II |
| 87 | 剪线释放角度 | 剪线释放角度设定 | 300~360 | 340 | II |
| 88 | 松线吸合角度 | 松线吸合角度 | 0~360 | 180 | II |
| 89 | 松线释放角度 | 松线释放角度 | 0~360 | 350 | II |
| 90 | 语言选择设定 | 语言选择设定： 0.：无效1：中文 2：英文 | 0/1/2 | 1 | I |
| 91 | 编码器线速设定 | 编码器线速设定 0：600线 1：180线 | 0~1 | 0 | III |
| 92 | 踏板抬压脚命令时间 | 踏板后踩，抬压脚命令有效时确认时间 | 10~300(ms) | 80 | II |
| 93 | 踏板中立位置 | 踏板中立位置微调 | -15~15(0.1度) | 0 | II |
| 94 | 自动测试模式 | 0：时间模式（单位：S） 1：针数模式 2：简易模式 3：出厂模式 | 0~3 | 3 | III |
| 95 | 拨线/夹线机型选择 | 机型选择；0：拨线 1：夹线 2：夹线功能+剪线时夹线（剪线时无松线，剪线夹线开始结束角度由P88/P89控制）3：刀车 | 0/1/2 | 1 | II |
| 96 | 自动测试 最高速度 | 自动测试最高速度设定 | 200~5000(rpm) | 3500 | III |
| 97 | 自动测试 停顿时间 | 自动测试停顿时间设定 | 1~250(ms) | 20 | III |
| 98 | 自动测试 针数设定 | 自动测试针数设定 | 1~250(ms) | 30 | III |
| 100 | 密缝功能开关 | 密缝功能开关 0：无效 1：有效 | 0/1 | 1 | II |
| 101 | 密缝针数 | 密缝针数 | 1~99 | 2 | II |
| 102 | 密缝速度 | 密缝速度 | 200~3000 | 2200 | II |
| 103 | 密缝方式选择 | 1：起缝密针2：结尾密针 3：前后密针 | 1/2/3 | 2 | II |
| 109 | 压脚全压占空比 | 压脚全压占空比 | 50~100 | 80 | II |
| 125 | 定长缝中途停车剪线模式 | 定长缝中途停车剪线模式 0：无效 1：有效 | 0/1 | 0 | II |
| 126 | 起缝松线使能 | 起缝松线使能（防鸟巢功能开启时有效） 0：无效 1：有效 | 0/1 | 1 | II |
| 127 | 起缝松线前延时 | 起缝松线前延时设定 | 0~1000 | 100 | II |
| 128 | 起缝松线动作时间 | 起缝松线动作时间设定 | 0~1000 | 200 | II |
| 132 | 蜂鸣器 | 蜂鸣器开关 0：无效 1：有效 | 0/1 | 1 | I |
| 138 | 锁屏功能 | 锁屏功能 | 0~120 | 30 | I |
| 139 | 防鸟巢模式选择 | 防鸟巢模式选择设定 0：无效 1：有效 | 0/1 | 0 | II |
| 140 | 防鸟巢勾线前延时 | 剪线结束到勾线动作的延迟时间 | 0～500ms | 50 | II |
| 141 | 防鸟巢勾线动作时间 | 勾线电磁铁的动作时间 | 0～500ms | 30 | II |
| 142 | 防鸟巢勾线后延时 | 勾线电磁铁关断的延迟时间 | 0～500ms | 50 | II |
| 143 | 防鸟巢勾线占空比 | 调整勾线电磁铁的动作力度 | 0～100 | 75 | II |
| 144 | 防鸟巢吸气动作时间 | 吸气气阀的动作时间 | 0～2000ms | 250 | II |
| 145 | 防鸟巢挺线动作时间（预留） | 挺线电磁铁的动作时间 | 0～500ms | 50 | II |
| 146 | 防鸟巢吸气开始角度 | 剪线动作时吸气开始角度 | 150~360 | 180 | II |
| 155 | 针杆灯亮度调节 | 针杆灯亮度调节 | 0~5 | 5 | I |

四、故障代码

| 故障显示 | 故障内容 | 故障可能原因 | 检查项目、处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| E011 E012 E013 E014 | 电机信号故障 | 电机位置传感器信号故障 | 电机插头是否接触良好 电机信号检测器件是否损坏 缝纫机手轮是否安装到位 |
| E021 E022 E023 | 电机超负荷 | 电机堵转 电机超负荷 | 电机插头是否接触良好 机头或剪线机构是否卡死 是否缝制规格厚度以上布料 电流检测信号是否正常 |
| E101 | 硬件驱动故障 | 电流检测非正常 驱动器硬件损坏 | 系统电流检测回路是否工作正常 驱动器件是否损坏 |
| E111 E112 | 系统电压过高 | 实际电压偏高 制动回路故障 电压检测有误 | 系统进线电压是否过高 制动电阻是否工作正常 系统电压检测回路是否工作正常 |
| E121 E122 | 系统电压过低 | 实际电压偏低 电压检测有误 | 系统进线电压是否过低 系统电压检测回路是否工作正常 |
| E131 | 电流检测回路故障 | 电流检测非正常 | 系统电流检测回路是否工作正常 |
| E133 | OZ回路故障 | OZ回路非正常 | 系统OZ回路是否工作正常 |
| E151 | 电磁铁故障 | 电磁铁回路过流 | 机头电磁铁是否短路 电磁铁回路是否工作正常 |
| E201 | 电机电流过大 | 电流检测非正常 电机运转非正常 | 系统电流检测回路是否工作正常 电机信号是否正常 |
| E211 E212 | 电机运转非正常 | 电机运转非正常 | 电机插头是否接触良好 电机信号是否不匹配 |
| E301 | 操作盒通讯不良 | 机头操作盒通讯数据丢失 | 操作盒插头是否接触良好 操作盒器件是否损坏 |
| E302 | 操作盒故障 | 操作盒内部故障 | 检查操作盒器件是否损坏 |
| E402 | 踏板ID故障 | 踏板辨识故障 | 踏板接头松动 |
| E403 | 踏板零位校正故障 | 踏板零位校正值超出范围 | 踏板损坏或者校正时踏板不是停止状态 |
| E501 | 翻抬开关故障 | 翻抬开关有效 | 放下机头或者检查翻抬开关 |
| P.oFF | 掉电显示 | 电源关闭 | 等待电源重新开通 |
| EvaL | 试用期限到期 | 试用期限到期 | 联系经销商处理 |

注：1、缝纫动作异常（转向不正常、电磁铁动作异常等）：进入监控界面查看机型是否正确

2、翻抬故障E501时：确定开关检测是否正常，临时使用可更改P-28参数。

3、若以上故障按检查项目不能排除，请寻求技术支持。