HL897S-II操作说明书

# 一.安全上的注意事项:

# 使用前请详细阅读本技术资料与所搭配的缝制机械说明书，配合正确使用。

## 1.1 (1)电源电压与工作频率：请遵照马达与控制箱铭牌所标之规格。

(2)电磁波干扰：请远离高频磁波机器或电波发射器等，以免所产生的电磁波干扰本驱动装置因而发生错误动作。

(3)接地：为防止杂讯干扰或漏电事故，请做好接地工程（包括缝纫机、马达、控制箱、定位器）。

## 1.2 拆卸马达或控制箱时勿带电拔插；控制箱里面有危险高压电，所以关闭电源后要等1分钟以上方可打开控制箱盖。

## 1.3 为保证人身安全，请在维修机械或进行穿针作业时关闭电源。

1.4   这个标示符号表示机器安装时，如有错误恐会伤害到人体或机器会受到损坏。

所以机器方面有危险性的地方会有此标志。

这个标志符号表示有高压电等，电气方面有危险性的地方会有此标志。

1.5本装置保证在正常工作情况且无人为失误的操作下，保修期为一年。

二、操作盒使用说明：

| 功能 | 按 键 | 描 述 |
| --- | --- | --- |
| 起始 固缝 |  | 执行起始固缝来回1~2次 |
| 终止 固缝 |  | 执行终止固缝来回1~2次 |
| 连续 固缝 |  | 1.前踩踏板可自动执行来回缝纫动作，次数由D段设定，最高可达15次。 2.连续固缝模式默认为触发模式，无需踏板一直踩下，对应定针缝灯常亮。 3.该功能有效时，前后固缝设定无效。 |
| 定针缝触发 |  | 1此键定针缝有效。触发踏板，系统自动执行E、F、G、H段的针数， 无需一直踩下踏板。 2.连续固缝模式，此键对应的灯常亮，表明连续固缝模式默认为触发模式。 |
| 剪线 选择 |  | 设定或取消剪线功能。 |
| 停针位 |  | 设定停针位快捷键，按键有效为上停针，取消按键功能设定为下停针。 |
| 补针 |  | 补针按键 |
| 中间压脚 |  | 中间抬压脚使能设定快捷键：设定或取消中间抬压脚功能。 |
| 剪线压脚 |  | 剪线后抬压脚设定快捷键：设定或取消剪线后抬压脚功能。 |
| 软启动 |  | 软启动设定快捷键：设定或取消踏板软启动功能。 |
| 针数设定/查看选择 |  | 1、执行该键，可循环切换显示屏上中下针数设定的显示值。 上端：A、B、C、D段针数，对应水平灯亮； 中端：E、F段针数，与之对应水平灯亮； 下端：G、H段针数，与之对应水平灯亮。 2、对应A、D段针数，可设范围0～15针，B、C段针数，可设范围1～15针，其中，液晶显示A、b、C、d、E、F字样各代表10、11、12、13、14、15针。对应E、F、G、H段针数，可设范围0～99针。 3.对于带夹线功能机型，长按此按键可显示夹线力度调整（上中下三个指示灯同时亮，液晶显示“[_7]”），再次按该键退出 |
| 参数设定 |  | 1. 进入不同参数级别 缝纫设定界面下短按P键进入【参数界面】，此时显示参数列表中级别为I的参数。 缝纫设定界面下长按P键进入【密码输入界面】，输入正确维修密码后按P键进入【参数界面】，此时显示参数列表中级别为I和II的参数。 密码：1591 |
| 夹线功能设定 |  | 开启或关闭夹线功能 |
| 段式缝设定 |  | 段针缝设定 1.往前踩踏板，执行E或E、F、G、H段设定的缝纫针数。 2.每段缝纫过程中，抬起踏板，缝纫立即停止，继续踩踏板，则开始执行各段设定未完的针数。 3.最后一段针数缝纫完毕，自动执行终止固缝（如果选择）剪线拨线等动作。 4.最多可设定P1~PF共15段的针数（适用液晶操作面板） |
| 预留按键 |  | 快捷功能预留按键 |
| 调速键 |  | 减调速键。连续按下，缝纫速度降低，显示屏自动切换为速度设定值。简易缝，自由缝有效。（适用液晶操作面板） |
|  |  | 增调速键。连续按下，缝纫速度升高，显示屏自动切换为速度设定值。简易缝，自由缝有效。（适用液晶操作面板） |

- 监控界面：

正常进入缝纫模式后，按“+模式键”，进入到监控模式。按上下箭头键显示相关的监控参数

| 显示序号 | 项目名称 | 单位 |  | 显示序号 | 项目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JJ | 计件数 | 件 |  | U6 | 电机初始角 | 度 |
| U1 | 电机速度 | rpm |  | U7 | 主控程序版本/机型 | / |
| U2 | 电机电流 | 0.01A |  | U8 | 机型/主控程序版本 | / |
| U3 | 母线电压 | V |  | U9 | DSP编号 |  |
| U4 | 踏板电压 | 0.01V |  | VEr | 操作盒程序版本 | / |
| U5 | 机头机械角 | 度 |  | TYPE | 软件编号 |  |
|  |  |  |  | DX | 底线检测 | mm |

2、老化模式

正常进入缝纫模式后按“+()”组合键，进入到老化模式，按“+”启动运行，再次按则停机，退出老化界面需关机重启。

3、电机角度检测

正常进入缝纫模式后，长按+ 模式键4秒，液晶屏显示“1-dJ”，按S键进入电机角度测试界面，显示“dj”，向前踩一下踏板或者按“+”启动运行。电机会转动几下，之后液晶屏显示角度数字，代表电机光栅片的安装角度为显示的数字。若要从该模式退回到正常模式，按P键退出进入正常模式。

4、踏板检测

正常进入缝纫模式后，长按+ 模式键4秒，液晶屏显示“1-dJ”，按+-键切换到“2-PD”，按S键进入踏板零位校准模式，液晶屏显示“pdL”，此时系统会进行自检，等待3秒左右，液晶屏显示“PASS”，如果自检不合格，液晶屏会显示故障代码。若要从该模式退回到正常模式，按P键退出进入正常模式。

5、维修检测

正常进入缝纫模式后，长按+ 模式键4秒，液晶屏显示“1-dJ”，按+-键切换到“CP-1和CP-2”，液晶屏显示“CP-1”，此时进行信号检测。若要从该模式退回到正常模式，按P键退出进入正常模式。

CP-1界面：输入信号检查界面。S键切换索引显示和内容显示。索引显示时加减键更改索引项。

CP-2界面：输出信号检查界面。S键索引显示切换和内容显示。索引显示时加减键更改索引项。内容显示时加减键发送开关命令给下位机动作。

6、计件模式：

正常进入缝纫模式下，按“+键”，进入到计件模式。界面显示的值是当前件数，按加减键可以修改件数值，按“”键返回到缝纫模式。

备注：计件数清零，在监控模式下有效，轻按键3秒。

7、密码模式：

正常进入缝纫模式下，长按“”键进入密码模式（进入参数后继续按“”键不放），液晶显示0000，按左右箭头键变更位置，按上下键更改对应位置值，若密码正确，按“”键后，可查看高级参数。

软件未做【备注：【密码修改】进入密码界面后，同时按+ 模式键，先输入老密码按“”确认输入新密码（2次），密码修改完成。按“”退出。】

8、夹线力度调整

正常进入缝纫模式下，长按“”键4秒，液晶显示“当期夹线力度数值”，按+-键切换到数值，按“”键后，按“”键返回到缝纫模式。

- 固缝针迹补偿调整（参数P-54~55，P-57~58，P-60~61）

在作固缝操作时，若正缝倒缝针迹不一致，可调整该组相应参数，使针迹整齐美观。

按照下表所列情况调节相应参数。倒缝电磁铁反应慢时补偿参数较大。

| 起始固缝 P-54 P-55 | 正缝倒缝接合部 |  | 倒缝针数变少或变短，调大参数P-54 |  | 正缝针数变少或变短，调小参数P-54 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 倒缝正缝接合部 |  | 正缝针数变少或变短，调大参数P-55 |  | 倒缝针数变少或变短，调小参数P-55 |
| 终止固缝 P-57 P-58 | 正缝倒缝接合部 |  | 倒缝针数变少或变短，调大参数P-57 |  | 正缝针数变少或变短，调小参数P-57 |
|  | 倒缝正缝接合部 |  | 正缝针数变少或变短，调大参数P-58 |  | 倒缝针数变少或变短，调小参数P-58 |
| 连续固缝 P-60 P-61 | 正缝倒缝接合部 |  | 倒缝针数变少或变短，调大参数P-60 |  | 正缝针数变少或变短，调小参数P-60 |
|  | 倒缝正缝接合部 |  | 正缝针数变少或变短，调大参数P-61 |  | 倒缝针数变少或变短，调小参数P-61 |

三、系统参数表：

| NO | 项目 | 内容 | 设定范围 | 默认值 | 级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 踏板最高速 | 设定踏板的最高转速 | 200~5000(rpm) | 3700 | I |
| 2 | 软起动功能 | 开始缝纫时低速缝纫几针的功能 0：无软起动功能 1~9：软起动针数 | 0~9 | 2 | I |
| 3 | 装饰性固缝设定 | 可实现完美装饰性固缝针迹的功能 0：无效 1：有效 | 0/1 | 0 | I |
| 4 | 定长缝最高速 | 设定定长缝最高速度 | 200~4000(rpm) | 3000 | I |
| 5 | 简易缝纫模式设定 | 简易模式设定（不带停针传感器时使用） 0：无效 1：有效 | 0/1 | 0 | I |
| 8 | 停针位设定 | 中间停针时的针位设定 0：下针位 1：上针位 | 0/1 | 0 | I |
| 9 | 倒缝开关限速速度 | 可以防止倒缝断针 | 50～1500rpm | 800 | I |
| 13 | 固缝BAB模式设定 | 0：无效 1：有效（BAB模式） | 0/1 | 0 | II |
| 14 | 软下降占空比 | 软下降占空比 | 0～100 | 10 | II |
| 17 | 剪线松线占空比 | 剪线松线占空比 （太小会影响剪线电磁铁吸合力度） | 0～100 | 30 | II |
| 18 | 前固缝结束后有无后固缝 | 0：无效 1：有效 | 0/1 | 0 | I |
| 19 | 前固缝结束后停止 | 前固缝结束后停止设定 0：无效 1：有效 | 0/1 | 0 | I |
| 20 | 倒缝开关功能设定 | 倒缝开关模式 0：仅倒缝 1：倒缝加补针 2：仅倒缝，待机不动作 | 0/1/2 | 0 | I |
| 21 | 软启动速度1 | 软启动第1针速度 | 100~3000(rpm) | 400 | I |
| 22 | 软启动速度2 | 软启动第2针速度 | 100~3000(rpm) | 1000 | I |
| 23 | 软启动速度3 | 软启动第3~9针速度 | 100~3000(rpm) | 1500 | I |
| 24 | 压脚软下降功能 | 防止损伤布料减慢压脚下降速度的设定 0：无效 1：有效 | 0/1 | 1 | I |
| 25 | 抬压脚使能 | 抬压脚使能设定 0：无效 1：有效 2：取消剪线前压脚功能 | 0/1/2 | 1 | I |
| 26 | 自动抬压脚使能 | 自动抬压脚使能设定 0：无效 1：停机时自动抬压脚 | 0/1 | 0 | I |
| 27 | 上电定位 | 上电时机头自动运转至上针位的功能设定 0：无效 1：有效 | 0/1 | 0 | I |
| 28 | 翻抬开关信号模式 | 机头翻抬开关信号模式设定 0：常开 1：常闭 | 0/1 | 0 | I |
| 29 | 压脚软下降时间 | 压脚软下降时间设定 时间越长压脚下降越慢 | 50~200(ms) | 50 | II |
| 30 | 底线倍率设定 | 0：无效5/10/15/20：底线倍率 | 0/5/10/15/20 | 0 | I |
| 31 | 底线初值设定 | 底线初值设定 | 200～4000 | 1600 | I |
| 32 | 装饰固缝停顿时间 | 装饰固缝停顿时间设定 | 5~500(ms) | 50 | I |
| 33 | 前后固缝次数选择 | 固缝次数选择（操作盒无四加固时有效） 0：双加固 1：四加固 | 0/1 | 0 | I |
| 34 | 标准固缝踏板速度模式选择 | 标准固缝踏板速度模式选择 0：自动固缝速度 1：踏板速度 | 0/1 | 0 | II |
| 35 | 计件倍率设定 | 计件倍率设定 0：无计件功能 1~20：每设定次剪线计件值加1 | 0~20 | 0 | I |
| 36 | 计件数初值设定 | 计件数初值设定 | 0～1000 | 100 | I |
| 37 | 拨线动作时间 | 拨线动作时间 | 0~800(ms) | 40 | II |
| 38 | 计件选择设定 | 0：计件加 1：计件减 | 0/1 | 0 | I |
| 41 | 低速速度 | 踏板最低速度 | 100~400(rpm) | 200 | I |
| 42 | 踏板曲线选择 | 踏板调速功能调整 0：正常 1：加速慢 2：加速快 | 0/1/2 | 0 | I |
| 43 | 拨线使能设定 | 拨线使能设定 0：无效 1：有效 | 0/1 | 1 | I |
| *44 | 剪线速度 | 剪线速度 | 100~400(rpm) | 300 | I |
| 45 | 倒缝开关限速 | 倒缝开关限速处理 可以防止倒缝断针 0：无限速 1：有限速 | 0/1 | 0 | I |
| 46 | 放压脚延迟缝纫时间 | 为确认压脚已放下的延时 | 0~800(ms) | 1100 | II |
| 47 | 抬压脚全压输出时间 | 抬压脚全压输出时间 | 0~800(ms) | 150 | II |
| 48 | 抬压脚输出占空比 | 抬压脚输出占空比 | 0~100 | 40 | II |
| 49 | 抬压脚保持时间 | 抬压脚保持时间后强制关断 | 1~60(s) | 12 | II |
| 50 | 倒缝全压输出时间 | 倒缝全压输出时间 | 0~800(ms) | 150 | II |
| 51 | 倒缝输出占空比 | 倒缝输出占空比 | 0~100 | 40 | II |
| 52 | 倒缝保持时间 | 倒缝保持时间后强制关断 | 1~60(s) | 12 | II |
| 53 | 前固缝速度 | 前加固缝速度 | 100~3000(rpm) | 1800 | I |
| 54 | 前固缝补偿1 | 前固缝针迹补偿参数 | 0~100 | 30 | I |
| 55 | 前固缝补偿2 | 前固缝针迹补偿参数 | 0~100 | 10 | I |
| 56 | 后固缝速度 | 后加固缝速度 | 100~3000(rpm) | 1800 | I |
| 57 | 后固缝补偿1 | 后固缝针迹补偿参数 | 0~100 | 30 | I |
| 58 | 后固缝补偿2 | 后固缝针迹补偿参数 | 0~100 | 10 | I |
| 59 | 连续固缝速度 | 连续加固缝速度 | 100~3000(rpm) | 1800 | I |
| 60 | 连续固缝补偿1 | 连续固缝针迹补偿参数 | 0~100 | 30 | I |
| 61 | 连续固缝补偿2 | 连续固缝针迹补偿参数 | 0~100 | 10 | I |
| 62 | 开始运行的踏板行程 | 开始运行的踏板位置 相对于踏板中立时的行程 | 10~50(0.1度) | 25 | II |
| 63 | 开始加速的踏板行程 | 开始加速运行的踏板位置 相对于踏板中立时的行程 | 10~100(0.1度) | 50 | II |
| 64 | 运行高速的踏板行程 | 运行到最高速的踏板位置 相对于踏板中立时的行程 | 10~150(0.1度) | 110 | II |
| 65 | 压脚升起的踏板行程 | 压脚抬起动作的踏板位置 相对于踏板中立时的行程 | -100~-10(0.1度) | -30 | II |
| 66 | 压脚降下的踏板行程 | 压脚放下动作的踏板位置 相对于踏板中立时的行程 | 5~50(0.1度) | 10 | II |
| 67 | 剪线动作的踏板行程1 | 无抬压脚功能时，开始剪线的踏板位置 相对于踏板中立时的行程 | -100~-10(0.1度) | -30 | II |
| 68 | 剪线动作的踏板行程2 | 有抬压脚功能时，开始剪线的踏板位置 相对于踏板中立时的行程 | -100~-10(0.1度) | -60 | II |
| 69 | 下停针位 | 下停针位位置调整 | 120~240 | 175 | I |
| 70 | 反转提针功能 | 剪线后反转提针功能 0：无效 1：有效 | 0/1 | 0 | I |
| 71 | 反转提针角度 | 反转提针角度 | 0~45(度) | 20 | I |
| 72 | 夹线力度调整 | 调整夹线力度大小 0：夹线功能无效 1~9：力度调节 | 0~9 | 2 | I |
| 73 | 夹线吸合角度 | 夹线吸合角度 | 10~150(度) | 100 | I |
| 74 | 夹线释放角度 | 夹线释放角度 | 160~300(度) | 270 | I |
| 75 | 机针位置调整 | 机针位置调整 | 0～360° | 105 | I |
| 77 | 漂亮缝功能使能 | 0.：无效1：中文 | 0/1 | 0 | II |
| 78 | 漂亮缝针距调整 | 针距可调范围-1针到+1针，参数值越大针距越大 | 0~240 | 108 | II |
| 79 | 恢复出厂参数 | 特殊功能参数（维持2s有效自动变为0） 5：恢复出厂参数 | 0~15 | 0 | I |
| 80 | 缝纫最高速度 | 缝纫最高转速 | 300~5000(spm) | 4000 | II |
| 81 | 踏板速度百分比 | 踏板速度百分比 | 50～100 | 100 | II |
| 82 | 试用时间 | 试用功能 0：试用功能无效 10~1000：上电试用时间 | 0~1000(小时) | 0 | III |
| 83 | 加重功能 | 机针穿不透布时使用 0：无效；1~15：力度调整 | 0~15 | 0 | II |
| 84 | 剪线加力功能 | 0：无效； 1～15力度调节 | 0～15 | 8 | II |
| 85 | 剪线吸合角度 | 剪线吸合角度设定 | 150~200 | 175 | II |
| 86 | 剪线加力角度 | 剪线加力角度设定 | 200~300 | 260 | II |
| 87 | 剪线释放角度 | 剪线释放角度设定 | 300~360 | 340 | II |
| 88 | 松线吸合角度 | 松线吸合角度 | 150~250 | 180 | II |
| 89 | 松线释放角度 | 松线释放角度 | 200~360 | 350 | II |
| 90 | 语言选择设定 | 语言选择设定：0.：无效1：中文 2：英文 | 0~1 | :1 | II |
| 91 | 编码器线速设定 | 编码器线速设定 0：600线 1：180线 | 0~1 | 0 | II |
| 92 | 踏板抬压脚命令时间 | 踏板后踩，抬压脚命令有效时确认时间 | 10~300(ms) | 80 | II |
| 93 | 踏板中立位置 | 踏板中立位置微调 | -15~15(0.1度) | 0 | II |
| 94 | 自动测试模式 | 0：时间模式（单位：S） 1：针数模式 2：简易模式 3：出厂模式 | 0~10 | 3 | III |
| 95 | 拨线/夹线机型选择 | 机型选择；0：拨线 1：夹线 | 0/1 | 1 | II |
| 96 | 自动测试 最高速度 | 自动测试最高速度设定 | 200~5000(rpm) | 3500 | III |
| 97 | 自动测试 停顿时间 | 自动测试停顿时间设定 | 1~250(ms) | 20 | III |
| 98 | 自动测试 针数设定 | 自动测试针数设定 | 1~250(ms) | 30 | III |

四、故障代码

| 故障显示 | 故障内容 | 故障可能原因 | 检查项目、处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| E011 E012 E013 E014 | 电机信号故障 | 电机位置传感器信号故障 | 电机插头是否接触良好 电机信号检测器件是否损坏 缝纫机手轮是否安装到位 |
| E021 E022 E023 | 电机超负荷 | 电机堵转 电机超负荷 | 电机插头是否接触良好 机头或剪线机构是否卡死 是否缝制规格厚度以上布料 电流检测信号是否正常 |
| E101 | 硬件驱动故障 | 电流检测非正常 驱动器硬件损坏 | 系统电流检测回路是否工作正常 驱动器件是否损坏 |
| E111 E112 | 系统电压过高 | 实际电压偏高 制动回路故障 电压检测有误 | 系统进线电压是否过高 制动电阻是否工作正常 系统电压检测回路是否工作正常 |
| E121 E122 | 系统电压过低 | 实际电压偏低 电压检测有误 | 系统进线电压是否过低 系统电压检测回路是否工作正常 |
| E131 | 电流检测回路故障 | 电流检测非正常 | 系统电流检测回路是否工作正常 |
| E133 | OZ回路故障 | OZ回路非正常 | 系统OZ回路是否工作正常 |
| E151 | 电磁铁故障 | 电磁铁回路过流 | 机头电磁铁是否短路 电磁铁回路是否工作正常 |
| E201 | 电机电流过大 | 电流检测非正常 电机运转非正常 | 系统电流检测回路是否工作正常 电机信号是否正常 |
| E211 E212 | 电机运转非正常 | 电机运转非正常 | 电机插头是否接触良好 电机信号是否不匹配 |
| E301 | 操作盒通讯不良 | 机头操作盒通讯数据丢失 | 操作盒插头是否接触良好 操作盒器件是否损坏 |
| E302 | 操作盒故障 | 操作盒内部故障 | 检查操作盒器件是否损坏 |
| E402 | 踏板ID故障 | 踏板辨识故障 | 踏板接头松动 |
| E403 | 踏板零位校正故障 | 踏板零位校正值超出范围 | 踏板损坏或者校正时踏板不是停止状态 |
| E501 | 翻抬开关故障 | 翻抬开关有效 | 放下机头或者检查翻抬开关 |
| P.oFF | 掉电显示 | 电源关闭 | 等待电源重新开通 |
| EvaL | 试用期限到期 | 试用期限到期 | 联系经销商处理 |

注：1、缝纫动作异常（转向不正常、电磁铁动作异常等）：进入监控界面查看机型是否正确

2、翻抬故障E501时：确定开关检测是否正常，临时使用可更改P-28参数。

3、若以上故障按检查项目不能排除，请寻求技术支持。