HL989-美机、日圣、胜家综合款说明书

- 操作盒按键说明（字段式液晶屏）

| 功能 | 按 键 | 描 述 |
| --- | --- | --- |
| 恢复出厂设置 |  | 待机界面下，长按1.5秒Reset键恢复出厂设置 |
| 参数设定键 |  | 1. 进入不同参数级别（参数分为3级） 缝纫设定界面下短按P键进入【参数界面】，此时显示参数列表中级别为I的参数。 缝纫设定界面下长按P键进入【密码输入界面】，输入正确维修密码后按P键进入【参数界面】，此时显示参数列表中级别为I和II的参数。 二级密码：1111 ；三级密码：7141 |
| 确定键 |  | - 确认键 - 对于带夹线功能机型，长按此按键可显示夹线力度，液晶显示“[_7]”），再次按该键退出 - 锁屏解锁键，锁屏后点按此键解锁 |
| 加减键 |  | - 正常缝制界面下，针距大小调节 - 显示数段数值加减（自由缝模式下按S键进入到显示数段） - 参数数值加减 - 花样编辑数值加减 |
| 左右键 |  | - 自由缝界面下左右键起调速作用，左键减速，右键加速 - 自由缝界面下按S键进入3333固缝针数设定起左右光标作用 - 定长缝设定时显示数段左右切换 - 花样缝设定时显示数段左右切换 |
| 上下针位键、夹线功能键 |  | 短按：上下针位切换 长按：夹线功能开/关 |
| 防鸟巢功能、密针缝功能 |  | 短按：防鸟巢功能开/关 长按：密针缝功能开/关 |
| 前固缝键 |  | 循环：前固缝/前双固缝/前四固缝/关闭 |
| 后固缝键 |  | 循环：后固缝/后双固缝/后四固缝/关闭 |
| 缝制模式键、剪线功能键 |  | 短按循环：一段缝、多段缝、花样多段缝、W缝、自由缝 长按：剪线功能开/关 可设定一段段数缝，可设范围0～99针 可设定多段段数缝，每段可设范围0～99针 可设定多段段数缝，每段可设范围0～99针，每段针距花样可编 |
| 压脚功能键 |  | 循环：中间停顿抬压脚/剪线后抬压脚/中间停顿剪线后抬压脚/关闭 |
| 固缝花样按键 机械零位调试、试教功能键 |  | 短按：固缝花样开/关 （此功能开启后，前后固缝按照自行编辑花样来缝制） 自由缝模式下长按：调试模式快捷键； 定长缝模式下长按，试教模式； |
| 软启动功能、触发键 |  | 短按：软启动开/关 长按：触发键开/关（定长缝模式下有效：一段缝、多段缝、多段缝自编花样） W缝模式下自动打开 |

二、组合功能

（1）监控模式：

正常情况下，按“+模式键”，进入到监控模式。按键显示相关的监控参数。

| 索引号 | 内容 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| U1 | 电机速度 | rpm |
| U2 | 电机电流 | 0.01A |
| U3 | 母线电压 | V |
| U4 | 踏板电压 | 0.01V |
| U5 | 机头机械角 | 度 |
| U6 | 电机初始角 | 度 |
| U7 | 机头型号 | JIA |
| U8 | DSP版本号 | V100 |
| U9 | DSP型号 | F73 |
| U10 | 步进版本号 | V1xx |
| U11 | 步进压脚电流 | 0.01A |
| VER | HMI主芯片版本 | v1xx |
| TYPE | HMI型号 | C104 |
| AD1 | 膝靠传感器电压 | 1mV |
| AD2 | 压脚高度传感器电压 | 1mV |
| H1 | HMI从芯片（STM32）版本号 | V1xx |
| H2 | 机型 | 1969 |
| JJ | 计件数(加) | 件 |
| Jp | 计件数(减) | 件 |
| DX | 底线检测 | cm |

按“”键返回到缝纫模式。

（2）计件模式：计加/计减

正常进入缝纫模式下，按“+触发键”，进入到“JJ”计件模式。按键切换“JJ和DX”和“JP”，界面显示的值是当前件数，按键切换显示框，按键可以修改当前计件数值，按“”键返回到缝纫模式。

备注：1、计件数清零，在监控模式下有效，长按键3秒。

2、计件功能有效需要开启P35号参数：

3、计件功能需要改成递减功能需要更改P38号参数

4、计件递减功能显示“JP”

5、计件报错：PBOB

（3）底线检测模式：

正常进入缝纫模式下，按“+触发键”，进入到“DX”计件模式。按键切换“JJ和DX”和“JP”，界面显示的值是当前数值，按键切换显示框，按键可以修改当前计件数值，按“”键返回到缝纫模式。

备注：1、底线数清零，在监控模式下有效，长按键3秒。

2、底线功能有效需要开启P30号参数

3、底线报错：LBOB

（4）密码模式：

长按“”键进入密码模式（进入参数后继续按“”键不放），液晶显示0000，按键变更位置，按键更改对应位置值，若密码正确，按“”键后，可查看高级参数。

备注：I级参数无须密码；II级参数密码为“1111”（此密码可以给代理商及服装厂机修工）；III级参数密码为“7141”（此密码供整机厂测试用，禁止向代理商和服装厂机修提供，以免在外面使用时调乱参数后认为是电控坏了）。

密码修改：进入密码模式输入密码后同时按组合键“+”，进入【密码重置界面】。显示屏0000输入新密码，按S键确认后显示屏0000再次输入新密码，按S键确认显示屏出现YES表示修改完成（显示屏出现no表示修改失败）后直接进入参数界面，按P键退回到缝制界面。

（5）老化模式：

正常进入缝纫模式后按“+”组合键，进入到老化模式，按“+”启动运行，再次按则停机。若要从该模式退回到正常模式，需长按键1秒以上。

P94参数说明：

0：时间模式：运行时间P98，停机时间P97。

1：针数模式：运行针数P98，停机时间P97。

2：简易模式：不需要停针，其他同0处理。

3：老化模式：运行1S，停0.1S，速度5000rpm。其他同简易模式。总时间跑15分钟。

备注：电控出厂默认老化模式是3，此模式会损伤机头，建议不要使用，老化时改成0模式。

| 94 | 自动测试模式 | 0：时间模式（单位：S） 1：针数模式 2：简易模式 3：出厂模式 | 0~10 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 96 | 自动测试 最高速度 | 自动测试最高速度设定 | 200~5000(rpm) | 3500 |
| 97 | 自动测试 停顿时间 | 自动测试停顿时间设定 | 1~250(ms) | 20 |
| 98 | 自动测试 针数设定 | 自动测试针数设定 | 1~250(ms) | 30 |

(6)调试模式：

正常进入缝纫模式后长按键3秒，进入到调试模式，若要从该模式退回到正常模式，需按键退出进入正常模式。

| 1-DJ | 电机角度测试 |
| --- | --- |
| 2-bJ | 步进零位调整（送料步进电机有效） |
| 3-PD | 踏板零位测试 |
| 4-JD | 剪刀动作测试（剪线步进电机有效） |
| 5-CP-1/2 | 主轴编码器信号检测 电磁铁信号检测 |

电机光栅安装角度测试模式：

正常进入缝纫模式后长按键3秒，液晶屏显示“1-dJ”，按S键进入电机角度测试界面，显示“dj”，向前踩一下踏板（或者按），电机会转动几下，之后液晶屏显示角度数字，代表电机光栅片的安装角度为显示的数字。若要从该模式退回到正常模式，按键退出进入正常模式

备注：此功能一般都用于电机停针不正常或者飞车时使用查看角度安装值是否正确。

步进零位调整

正常进入缝纫模式后长按键3秒，液晶屏显示“1-dJ”，按键切换到“2-bJ”按S键进入机械零位调整界面，显示“P-75—00”，按+-键切换P-75/P6/P7/P8循环，按S键进入当前参数，按+-键调节数值，再按S键确认并出到当前界面。若要从该模式退回到正常模式，按键退出进入正常模式。

踏板零位校准模式：

正常进入缝纫模式后长按键3秒，液晶屏显示“1-dJ”，按键切换到“3-Pd”，按S键进入踏板零位校准模式，液晶屏显示“pdL”，此时系统会进行自检，等待3秒左右，液晶屏显示“PASS”，如果自检不合格，液晶屏会显示故障代码。若要从该模式退回到正常模式，按键退出进入正常模式。

备注：此功能一般都用于踏板行程微偏差后通过软件校准参数。

剪刀动作检测（剪线改成步进电机时有效，目前此功能无）

正常进入缝纫模式后，旋转电机一圈，长按键3秒，液晶屏显示“1-dJ”，按键切换到“4-Jd”按S键进入剪线动作测试界面，液晶屏显示“JD”，向前踩一下踏板（或者按）一次，剪刀会按照想对应角度动作一次（循环），若要从该模式退回到正常模式，按P键退出进入正常模式。

备注：刚开机调试此功能时，手动旋转手轮一圈或者电机运行一圈进行剪线零位核对，不然剪刀不会动作

（7）恢复出厂设置：

长按“”键进入参数界面，进入“P79”参数时会显示“0”，再按“”调到“8”，按“S”键后会显示“yes”【再按“”会调到“no”】，再按“”键确认。

快捷键恢复出厂方式：正常缝纫模式下，长按  键1.5秒以上，显示“yes”【再按“”会调到“no”】，再按“”键确认直接参数恢复到厂家模式。

（8）保存整机厂家级参数和恢复整机厂家参数

长按“”键进入参数界面，整机参数调试完成，进入P131参数，显示“0”，再按键切换到“1”，再按键确认，保存整机厂家参数完成。

长按“”键进入参数界面，进入“P79”参数时会显示“0”，再按“”调到“3”，按“”键后会显示“yes”【再按“”会调到“no”】，再按“”键恢复整机厂家级参数完成。

（9）花样编辑设置界面

正常进入缝纫模式后按组合 键，液晶屏显示“d1”，按键切换d1-d9花样，选定要设置的花样号按S键进入设置，液晶屏显示“1   3.0  01”，此时可以进行第一段的针数和针距值，按左右键选择要设置的项闪烁；一段设置完成，按左右键切换到最左侧数字闪烁，按加减键切换到其他的段数设置，若当前段数的针数为零，不能进行下一段的设置；所有段针距和针数设置完成按键保存并退回到“d1”界面，按键退出不保存。若要从该模式退回到正常模式，按键退出进入正常模式。

备注：1、此功能设置花样编辑的样式，总共可以设置9个花样，每个花样有16组；在缝纫模式中花样按针距处理。

2、花样缝模式下，缝纫中间停顿，轻按倒缝开关一下，再次花样缝制从零开始。（适合转角折弯）

（10）膝靠传感器电压校正（压脚改成步进电机时有效）

正常情况下，按“+模式键”，进入到监控模式。按键到AD1。手动旋转手轮使操作盒显示界面出现，按键，界面显示PASS表示校正完成。

（11）压脚高度传感器电压校正（装压脚高度传感器有效，目前此功能无）

正常情况下，按“+模式键”，进入到监控模式。按键到AD2。手动旋转手轮使操作盒显示界面出现，按键，界面显示PASS表示校正完成。

（11）锁屏功能

正常情况下，操作界面无任何按键触碰动作（即P139），操作盒进入锁屏功能状态，液晶屏显示背光暗下来，只是微点亮状态，如解锁需先触发任意按键，显示屏点量、在触碰按键才起到功能作用。

即：P138锁屏功能开关

P139锁屏功能时间

二、参数表

| 编号 | 项目 | 内容 | 设定范围 | 步距 | 默认值 | 级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P-01 | 踏板最高速 | 设定踏板的最高转速 | 200~5000(rpm) | 100 | 3700 | 1 |
|  |  |  | 200~3500(rpm) |  | 3000 |  |
| P-02 | 软起动功能 | 开始缝纫时低速缝纫几针的功能 0：关闭 1~9：软起动针数 | 0~9 | 1 | 2 | 1 |
| P-03 | 装饰性固缝设定 （单压脚或者剪线有效） | 可实现完美装饰性固缝针迹的功能 0：无效 1：有效 | 0/1 | 1 | 0 | 1 |
| P-04 | 定长缝最高速 | 设定定长缝最高速度 | 200~4000(rpm) | 100 | 3000 | 1 |
| P-05 | 简易缝模式设定 | 简易模式设定 0：无效 1：有效 | 0/1 | 1 | 0 | 1 |
| P-06 | 零位针距修正值 （单送料步进有效） | 针距设为0mm时微调该值使实际缝纫针距为0 | 50~150 | 1 | 100 | 2 |
| P-07 | 正缝针距修正值 （单送料步进有效） | 正缝针距放大比例（固缝针迹） | 50~150(%) | 1 | 100 | 2 |
| P-08 | 倒缝针距修正值 （单送料步进有效） | 倒缝针距放大比例（固缝针迹） | 50~150(%) | 1 | 100 | 2 |
| P-09 | 倒缝开关限速速度 | 倒缝开关限速速度 | 500~1500(rpm) | 50 | 800 | 1 |
| P-10 | 定长缝自编针距针数设定模式 | 0:设定各段针数即设定数值 1:定长缝设成自编时，设定数值为花样的个数，即总针数为花样针数×设定值 | 0/1 | 1 | 1 | 1 |
| P-12 | 中间压脚抬升高度 （单压脚步进有效） | 缝纫中间停时压脚高度设置 | 0~100 | 1 | 60 | 2 |
| P-13 | 压脚最大抬升高度 （单压脚步进有效） | 剪线后压脚最大高度设置 | 0~100 | 1 | 65 | 2 |
| P-14 | 压脚抬升速度 （步进有效） | 压脚抬升的步进速度 | 20~300(rpm) | 10 | 200 | 2 |
| P-15 | 压脚释放速度 （步进有效） | 压脚释放的步进速度 | 20~300(rpm) | 10 | 120 | 2 |
| P-16 | 软下降占空比 （单送料步进有效） | 软下降占空比 | 0~100 | 1 | 8 | 2 |
| P-17 | 剪线松线占空比 | 剪线为电磁铁时： 剪线松线占空比（太小会影响剪线电磁铁吸合力度） 剪线为步进时： 松线力度调节（薄料） | 0~100 | 1 | 50 | 2 |
| P-18 | 前固缝衔接后固缝动作设定 | 前固缝结束立即后踩剪线不带后固缝功能设定 0：无效 1：有效 | 0/1 | 1 | 0 | 1 |
| P-19 | 前固缝结束后停止 | 前固缝结束后停止设定 0：无效 1：有效 | 0/1 | 1 | 0 | 1 |
| P-20 | 机头按键附件功能选择 | 0：无效 1：待机时手动剪线 2：剪线后手动压脚 | 0/1/2 | 1 | 0 | 1 |
| P-21 | 软启动速度1 | 软启动第1针速度 | 100~3000(rpm) | 50 | 400 | 1 |
| P-22 | 软启动速度2 | 软启动第2针速度 | 100~3000(rpm) | 50 | 1000 | 1 |
| P-23 | 软启动速度3 | 软启动第3~9针速度 | 100~3000(rpm) | 50 | 1500 | 1 |
| P-24 | 压脚软下降功能 (单送料有效) | 防止损伤布料减慢压脚下降速度的设定 | 0/1 | 1 | 1 | 1 |
| P-25 | 抬压脚使能 | 抬压脚使能设定 0：无效 1：有效 2：剪线后有效 | 0/1/2 | 1 | 1 | 1 |
| P-26 | 过厚功能 | 过厚功能设定 0：无效 1：有效 | 0/1 | 1 | 0 | 1 |
| P-27 | 上电定位设定 | 上电时机头自动找上针位的功能设定 0：无效 1：有效 | 0/1 | 1 | 0 | 1 |
| P-28 | 安全开关信号模式 | 机头安全开关信号模式设定 0：常开 1：常闭 2：禁止保护 | 0/1/2 | 1 | 0 | 1 |
| P-29 | 压脚软下降时间 （单送料有效） | 压脚软下降时间设定 时间越长压脚下降越慢 | 10~500(ms) | 5 | 50 | 2 |
| P-30 | 底线倍率设定 | 0:无效 5/10/15/20 | 0/5/10/15/20 | 5 | 0 | 1 |
| P-31 | 底线初值设定 | 底线初值设定 | 200~4000(0.1m） | 20 | 1600 | 1 |
| P-32 | 装饰固缝停顿时间 （单压脚有效） | 装饰固缝停顿时间设定 | 5~500(ms) | 5 | 50 | 1 |
| P-34 | 标准固缝速度模式选择 | 标准固缝速度模式选择 0 自动；1 踏板控制 | 0/1 | 1 | 0 | 2 |
| P-35 | 计件数倍率 | 计件数倍率设定 | 0~50 | 1 | 0 | 1 |
| P-36 | 计件数初值设定 | 计件数初值设定 | 0～1000 | 5 | 100 | 1 |
| P-37 | 拨线动作时间 | 拨线动作时间 | 0~800(ms) | 10 | 40 | 2 |
| P-38 | 计件选择设定 | 0：计件加 1：计件减 | 0/1 | 1 | 0 | 1 |
| P-39 | 压脚软下降前关断时间 | 压脚软下降前关断时间 | 0~50 | 1 | 0 | 2 |
| P-41 | 低速速度 | 踏板最低速度 | 100~500(rpm) | 10 | 200 | 1 |
| P-42 | 踏板曲线选择 | 踏板调速功能调整 0：正常 1：加速慢 2：加速快 | 0/1/2 | 1 | 2 | 1 |
| P-44 | 剪线速度 | 剪线速度 | 100~500(rpm) | 10 | 300 | 1 |
| P-45 | 倒缝开关限速使能 | 倒缝开关限速处理 可以防止倒缝断针 0：不限速 1：瞬时限速 2：一直限速 | 0/1/2 | 1 | 0 | 1 |
| P-46 | 放压脚延迟缝纫时间 | 为确认压脚已放下的延时 | 0~800(ms) | 10 | 100 | 2 |
| P-47 | 运行时膝靠压脚判断速度 | 运行时膝靠压脚判断速度 | 200~1000(rpm) | 50 | 500 | 2 |
| P-48 | 运行时膝靠压脚抬升高度 | 运行时膝靠压脚抬升高度 | 0~100 | 1 | 0 | 2 |
| P-49 | 抬压脚保持时间 | 抬压脚保持时间后强制关断 | 1~60(s) | 1 | 25 | 2 |
| P-50 | 抬压脚全压输出时间 | 抬压脚全压输出时间 | 0~800(ms) | 10 | 150 | 2 |
| P-51 | 抬压脚输出占空比 | 抬压脚输出占空比 | 0~100 | 1 | 40 | 2 |
| P-53 | 前固缝速度 | 前加固缝速度 | 100~3000(rpm) | 50 | 2200 | 1 |
|  |  |  | 100~2000(rpm) |  | 1800 |  |
| P-54 | 前固缝正缝补偿 | 前固缝正缝补偿系数 | 80~120 | 1 | 100 | 1 |
| P-55 | 前固缝倒缝补偿 | 前固缝倒缝补偿系数 | 80~120 | 1 | 100 | 1 |
| P-56 | 后固缝速度 | 后加固缝速度 | 100~3000(rpm) | 50 | 1800 | 1 |
|  |  |  | 100~2000(rpm) |  | 1800 |  |
| P-57 | 后固缝正缝补偿 | 后固缝正缝补偿系数 | 80~120 | 1 | 100 | 1 |
| P-58 | 后固缝倒缝补偿 | 后固缝倒缝补偿系数 | 80~120 | 1 | 100 | 1 |
| P-59 | 连续固缝速度 | 连续加固缝速度 | 100~3000(rpm) | 50 | 1800 | 1 |
|  |  |  | 100~2000(rpm) |  | 1800 |  |
| P-60 | 固缝取消限速开关 | 0：软件有限速 1：软件不限速 （大针距速度高时针迹可能不稳定） | 0/1 | 1 | 0 | 2 |
| P-61 | 机头按钮变针距取消角度限制开关 | 0：在限制角度内变针距 1：任意角度变针距（针距可能不重合，也可能断针） | 0/1 | 1 | 0 | 2 |
| P-62 | 开始运行的踏板行程 | 开始运行的踏板位置 相对于踏板中立时的行程 | 10~50(0.1度) | 1 | 25 | 2 |
| P-63 | 开始加速的踏板行程 | 开始加速运行的踏板位置 相对于踏板中立时的行程 | 10~100(0.1度) | 1 | 50 | 2 |
| P-64 | 运行高速的踏板行程 | 运行到最高速的踏板位置 相对于踏板中立时的行程 | 10~150(0.1度) | 1 | 110 | 2 |
| P-65 | 压脚升起的踏板行程 | 压脚抬起动作的踏板位置 相对于踏板中立时的行程 | -100~-10(0.1度) | 1 | -30 | 2 |
| P-67 | 剪线动作的踏板行程1 | 无抬压脚功能时，开始剪线的踏板位置 相对于踏板中立时的行程 | -100~-10(0.1度) | 1 | -30 | 2 |
| P-68 | 剪线动作的踏板行程2 | 有抬压脚功能时，开始剪线的踏板位置 相对于踏板中立时的行程 | -100~-10(0.1度) | 1 | -60 | 2 |
| P-69 | 下停针位 | 下停针位位置调整 | 0~240 | 1 | 175 | 1 |
| P-70 | 反转提针功能 | 剪线后反转提针功能 0：无效 1：有效 | 0/1 | 1 | 0 | 1 |
| P-71 | 反转提针角度 | 反转提针角度 | 0~45(度) | 1 | 20 | 1 |
| P-72 | 夹线力度调整 | 调整夹线力度大小 0：夹线功能无效 1~9：力度调节 | 0~9 | 1 | 7 | 1 |
| P-73 | 夹线吸合角度 | 夹线吸合角度 | 10~150(度) | 5 | 100 | 1 |
| P-74 | 夹线释放角度 | 夹线释放角度 | 160~300(度) | 5 | 270 | 1 |
| P-75 | 机头基准位置调整 | 机头基准位置调整 | 0~240 | 1 | 33 | 1 |
| P-77 | 漂亮缝功能设置 | 0.：无效1：有效 | 0/1 | 1 | 0 | 1 |
| P-78 | 漂亮缝（密针）模式设定 | 1：起缝密针 2：结尾密针 3：首尾密针 | 1/2/3 | 1 | 2 | 2 |
| P-79 | 恢复出厂参数 | 特殊功能参数 3: 恢复自行设定参数 5/8：恢复出厂参数 | 0~15 | 1 | 0 | 1 |
| P-80 | 缝纫最高速度 | 缝纫最高转速 | 300~5000(rpm) | 100 | 4000 | 2 |
|  |  |  | 300~3500(rpm) |  | 3000 |  |
| P-81 | 踏板速度百分比 | 踏板速度百分比 | 50～100 | 1 | 100 | 2 |
| P-82 | 试用时间 | 试用功能 0：试用功能无效 10~1000：上电试用时间 | 0~1000(小时) | 10 | 0 | 3 |
| P-83 | 加重功能 | 机针穿不透布时使用 0：无效；1~15：力度调整 | 0~15 | 1 | 0 | 2 |
| P-84 | 剪线加力功能 （单压脚、单送料） | 剪线为电磁铁时有效 0：无效； 1～15力度调节 | 0~15 | 1 | 0 | 2 |
| P-85 | 剪线吸合角度 | 剪线吸合角度设定 | 150~200 | 2 | 174 | 3 |
| P-86 | 剪线加力角度 | 剪线加力角度设定 | 200~300 | 2 | 260 | 3 |
| P-87 | 剪线释放角度 | 剪线释放角度设定 | 300~360 | 2 | 340 | 3 |
| P-88 | 松线吸合角度 | 松线吸合角度 | 0~360 | 2 | 180 | 2 |
| P-89 | 松线释放角度 | 松线释放角度 | 0~360 | 2 | 350 | 2 |
| P-90 | 语言选择设定 | 语言选择设定：0：关闭 1.中文 2.英文 | 0~2 | 1 | 1 | 2 |
| P-91 | 针距更改选择设定 （送料步进有效） | 针距是否可更改选择设定 0：允许更改 1：不允许更改 | 0~1 | 1 | 0 | 2 |
| P-92 | 踏板抬压脚命令时间 | 踏板后踩，抬压脚命令有效时确认时间 | 10~300(ms) | 10 | 80 | 2 |
| P-93 | 踏板中立位置 | 踏板中立位置微调 | -15~15(0.1度) | 1 | 0 | 2 |
| P-94 | 自动测试 模式设定 | 自动测试模式设定 0：标准时间模式 1：针数模式（P98设定针数） 2：简易时间模式 3：出厂老化模式（请勿在机头上使用此模式） | 0~3 | 1 | 3 | 3 |
| P-95 | 防鸟巢功能选择 | 防鸟巢功能选择 0：夹线机型 1：防鸟巢机型 2：拨线机型 | 0/1/2 | 1 | 0 | 2 |
| P-96 | 自动测试 最高速度 | 自动测试最高速度设定 | 200~5000(rpm) | 100 | 3500 | 3 |
|  |  |  | 300~3500(rpm) |  | 3000 |  |
| P-97 | 自动测试 停顿时间 | 自动测试停顿时间设定 | 1~250 (0.1s) | 1 | 20 | 3 |
| P-98 | 自动测试 运行时间/针数 | 自动测试运行时间/针数设定 | 1~250(0.1s/针) | 1 | 30 | 3 |
| P-99 | 机型选择设定 | 机型选择设定： 0：单步进机型 1：双步进机型（送料、剪线） 2：双步进机型（送料、压脚） 3：三步进机型（送料、剪线、压脚） | 0/1/2/3 | 1 | 0 | 3 |
| P-100 | 膝靠功能设置 | 膝靠功能设置 0：无效 1：有效 | 0/1 | 1 | 1 | 2 |
| P-101 | 膝靠传感器零位电压 | 膝靠压脚零位电压值（单位0.01v） | 0~500 | 5 | 270 | 2 |
| P-102 | 膝靠传感器最大行程电压 | 膝靠压脚最大行程电压值（单位0.01v） | 0~500 | 5 | 60 | 2 |
| P-103 | 线张力/松线功能切换 | 0 :线张力控制 1 :普通松线电磁铁控制 | 0/1 | 1 | 1 | 2 |
| P-104 | 花样停针功能使能 | 0：无效 1：停针需走完当前花样针数 | 0/1 | 1 | 0 | 2 |
| P-105 | 压脚高度传感器功能设定 | 压脚高度传感器功能设置 0：无效 1：有效 | 0/1 | 1 | 1 | 2 |
| P-106 | 压脚高度传感器零位电压调整 | 压脚高度传感器零位电压调整 （单位0.01v）（压脚落下、送料牙在台板下） | 0~250 | 1 | 215 | 2 |
| P-107 | 过厚检测灵敏度设定 | 过厚检测的压脚高度传感器电压设定 （单位mv）（相对于零位电压） | 0~500 | 5 | 100 | 2 |
| P-108 | 剪线全压占空比 | 剪线全压占空比（剪线吸合时缓冲） | 50~100 | 1 | 100 | 2 |
| P-109 | 压脚全压占空比 | 压脚全压占空比（压脚吸合时缓冲） | 50~100 | 1 | 80 | 2 |
| P-110 | 布料厚度与张力控制 | 缝厚料时适当加大张力 | 0~10 | 1 | 0 | 2 |
| P-111 | 过厚缝纫速度 | 过厚时限速处理 | 500~3000(rpm) | 50 | 1500 | 2 |
| P-112 | 过厚针距补偿系数 | 过厚针距补偿处理 | 50~150(%) | 1 | 120 | 2 |
| P-113 | 补针针距模式 （送料步进） | 补针针距模式 0：无效1有效（按P114设定针距） | 0/1 | 1 | 0 | 1 |
| P-114 | 补针针距设定 （送料步进） | 补针针距设定 针距5mm机型参数范围 (1.0mm~5.0mm） 针距7mm机型参数范围 (1.0mm~7.0mm） | 10～50（70）mm | 1 | 35 | 1 |
| P-115 | 倒缝按钮功能设定 | 倒缝按钮功能设定 0：倒缝 1：密缝 2：补针 3：倒缝+补针 | 0~3 | 1 | 0 | 2 |
| P-116 | 补针按钮功能设定 | 补针按钮功能设定 0：倒缝 1：密缝 2：补针 3：倒缝+补针 | 0~3 | 1 | 2 | 2 |
| P-117 | 密缝针距设定 （）送料步进） | 机头按钮密缝针距设定 | 50~150 | 1 | 110 | 2 |
| P-118 | 漂亮缝纫针数设定 （送料步进） | 漂亮缝纫针数设定 | 1~10 | 1 | 1 | 2 |
| P-119 | 漂亮缝纫针距设定 （送料步进） | 漂亮缝纫针距设定 | 50~150 | 1 | 110 | 2 |
| P-120 | 漂亮缝针距调整 （单压脚、单剪线） | 针距可调范围-1针到+1针，参数值越大针距越大 | 0~240 | 1 | 108 | 2 |
| P-121 | 剪线第1段开始角度 （单剪线） | 剪线第1段开始角度设定（剪刀为步进时有效） | 200~300 | 2 | 230 | 2 |
| P-122 | 剪线第1段行程 （单剪线） | 剪线第1段行程设定（剪刀为步进时有效） | 0~100 | 1 | 40 | 2 |
| P-123 | 剪线第2段开始角度 （单剪线） | 剪线第2段开始角度设定（剪刀为步进时有效） | 250~360 | 2 | 330 | 2 |
| P-124 | 剪线第2段行程 （单剪线） | 剪线第2段行程设定（剪刀为步进时有效） | 0~100 | 1 | 65 | 2 |
| P-125 | 定长缝中途停车剪线模式 | 0：无效 1：有效 | 0/1 | 1 | 0 | 2 |
| P-126 | 起缝松线使能 | 0：无效 1：有效 | 0/1 | 1 | 1 | 2 |
| P-127 | 起缝松线前延时 | 起缝松线前延时 | 0~1000 | 10 | 100 | 2 |
| P-128 | 起缝松线动作时间 | 起缝松线动作时间 | 0~1000 | 10 | 200 | 2 |
| P-129 | 显示屏背光设定 | 显示屏背光设定 | 0~10 | 1 | 5 | 1 |
| P-130 | 声音选择（隐藏） | 声音选择：0.无效 1.有效 | 0~1 | 1 | 1 | 1 |
| P-131 | 厂家参数保存选择 | 厂家参数保存选择：0.无效 1.保存所有参数当前值为厂家级参数 | 0~1 | 1 | 0 | 3 |
| P-132 | 油量报警设定（隐藏） | 油量报警设定：0.无效 1.有效 | 0~1 | 1 | 1 | 1 |
| P-135 | 中途倒缝功能选择 | 0.无效 1.有效 | 0~1 | 1 | 0 | 1 |
| P-136 | 中途倒缝针数设定 | 针数设定1~50针 | 1~50 | 1 | 4 | 1 |
| P-137 | 中途倒缝来回次数设定 | 次数设定1~10次 | 1~10 | 1 | 1 | 1 |
| P-138 | 锁屏功能设定（隐藏） | 锁屏功能设定：0.无效 1.有效 | 0~1 | 1 | 1 | 1 |
| P-139 | 锁屏时间设定（隐藏） | 锁屏时间设定：30~240 (s) | 0~1 | 1 | 60 | 1 |
| P-140 | 防鸟巢 勾线前延时 | 剪线结束到勾线动作的延迟时间 | 0～500ms | 5 | 50 | 2 |
| P-141 | 防鸟巢 勾线动作时间 | 勾线电磁铁的动作时间 | 0～500ms | 5 | 50 | 2 |
| P-142 | 防鸟巢 勾线后延时 | 勾线电磁铁关断的延迟时间 | 0～500ms | 5 | 50 | 2 |
| P-143 | 防鸟巢 勾线占空比 | 调整勾线电磁铁的动作力度 | 0～100 | 1 | 100 | 2 |
| P-144 | 防鸟巢 吸气动作时间 | 吸气气阀的动作时间 | 0～2000ms | 10 | 250 | 2 |
| P-145 | 防鸟巢 挺线动作时间 | 挺线电磁铁的动作时间 | 0～500ms | 5 | 50 | 2 |
| P-150 | 最大针距设定 | 最大针距设定 针距5mm机型参数范围 (1.0mm~5.0mm） 针距7mm机型参数范围 (1.0mm~7.0mm） | 10～50（70）mm | 1 | 50 | 2 |
| P-151 | 起缝第一针防脱线功能开关 | 0.无效 1.有效 | 0~1 | 1 | 0 | 2 |
| P-152 | 起缝第一针防脱线针距设定 | 针距设定 参数范围 (1.0mm~5.0mm） | 10～50 | 1 | 40 | 2 |
| P-153 | 机头按钮点动模式设定 | 0：无效 1：点动有效（按一次有效再按一次取消，如密缝、过厚、压脚） | 0~1 | 1 | 0 | 2 |
| P-154 | 机头倒缝按钮类型选择 | 0：普通开关 1：行程开关 | 0~1 | 1 | 1 | 3 |
| P-155 | 针杆灯亮度调节 | 0：针杆灯关 1~5：针杆灯亮度5档调节（HMI控制0/1/2/3/4/5/0切换） | 0~5 | 1 | 5 | 2 |
| P-156 | 机械加油提示时间设定 | 0：无效 15~3000：上电试用时间 | 0~3000 | 15 | 0 | 3 |
| P-157 | 倒缝开关功能设定 | 倒缝开关模式 0：仅倒缝 1：倒缝加补针 2：仅倒缝，待机不动作 | 0/1/2 | 1 | 0 | 1 |
| P-158 | 倒缝全压输出时间 （单压脚、单剪线） | 抬压脚全压输出时间 | 0~800(ms) | 10 | 150 | 2 |
| P-159 | 倒缝输出占空比 （单压脚、单剪线） | 抬压脚输出占空比 | 0~100 | 1 | 40 | 2 |
| P-160 | 倒缝保持时间 | 倒缝保持时间后强制关断 | 0~60（S） | 1 | 12 | 2 |
| P-161 | 前固缝补偿1 （单压脚、单剪线） | 前固缝针迹补偿参数 | 0~100 | 1 | 40 | 1 |
| P-162 | 前固缝补偿2 （单压脚、单剪线） | 前固缝针迹补偿参数 | 0~100 | 1 | 12 | 1 |
| P-163 | 后固缝补偿1 （单压脚、单剪线） | 后固缝针迹补偿参数 | 0~100 | 1 | 30 | 1 |
| P-164 | 后固缝补偿2 （单压脚、单剪线） | 后固缝针迹补偿参数 | 0~100 | 1 | 18 | 1 |
| P-165 | 连续固缝补偿1 （单压脚、单剪线） | 连续固缝针迹补偿参数 | 0~100 | 1 | 30 | 1 |
| P-166 | 连续固缝补偿2 （单压脚、单剪线） | 连续固缝针迹补偿参数 | 0~100 | 1 | 10 | 1 |
| P-170 | 按速度补偿系数使能 | =0，P171~P176参数无效 =1，P171~P176参数生效 | 0~1 | 1 | 1 | 2 |
| P-171 | 速度正缝补偿 | 速度正缝补偿系数 | 50~150 | 1 | 100 | 2 |
| P-172 | 速度倒缝补偿 | 速度倒缝补偿系数 | 50~150 | 1 | 100 | 2 |
| P-173 | 前固缝速度正缝补偿 | 速度正缝补偿系数 | 50~150 | 1 | 100 | 2 |
| P-174 | 前固缝速度倒缝补偿 | 速度倒缝补偿系数 | 50~150 | 1 | 100 | 2 |
| P-175 | 后固缝速度正缝补偿 | 速度正缝补偿系数 | 50~150 | 1 | 100 | 2 |
| P-176 | 后固缝速度倒缝补偿 | 速度倒缝补偿系数 | 50~150 | 1 | 100 | 2 |
| P-180 | 按针距补偿系数使能 | =0，P181~P200参数无效 =1，P181~P200参数生效 | 0~1 | 1 | 1 | 2 |
| P-181 | 1mm正缝补偿 | 1mm正缝补偿系数 | 50~150 | 1 | 100 | 2 |
| P-182 | 1mm倒缝补偿 | 1mm倒缝补偿系数 | 50~150 | 1 | 100 | 2 |
| P-183 | 2mm正缝补偿 | 2mm正缝补偿系数 | 50~150 | 1 | 100 | 2 |
| P-184 | 2mm倒缝补偿 | 2mm倒缝补偿系数 | 50~150 | 1 | 100 | 2 |
| P-185 | 3mm正缝补偿 | 3mm正缝补偿系数 | 50~150 | 1 | 100 | 2 |
| P-186 | 3mm倒缝补偿 | 3mm倒缝补偿系数 | 50~150 | 1 | 100 | 2 |
| P-187 | 4mm正缝补偿 | 4mm正缝补偿系数 | 50~150 | 1 | 100 | 2 |
| P-188 | 4mm倒缝补偿 | 4mm倒缝补偿系数 | 50~150 | 1 | 100 | 2 |
| P-189 | 5mm正缝补偿 | 5mm正缝补偿系数 | 50~150 | 1 | 100 | 2 |
| P-190 | 5mm倒缝补偿 | 5mm倒缝补偿系数 | 50~150 | 1 | 100 | 2 |
| P-191 | 6mm正缝补偿 | 6mm正缝补偿系数 | 50~150 | 1 | 100 | 2 |
| P-192 | 6mm倒缝补偿 | 6mm倒缝补偿系数 | 50~150 | 1 | 100 | 2 |
| P193 | 7mm正缝补偿 | 7mm正缝补偿系数 | 50~150 | 1 | 100 | 2 |
| P194 | 7mm倒缝补偿 | 7mm倒缝补偿系数 | 50~150 | 1 | 100 | 2 |
| P195 | 8mm正缝补偿 （预留隐藏） | 8mm正缝补偿系数 | 50~150 | 1 | 100 | 2 |
| P196 | 8mm倒缝补偿 （预留隐藏） | 8mm倒缝补偿系数 | 50~150 | 1 | 100 | 2 |
| P197 | 9mm正缝补偿 （预留隐藏） | 9mm正缝补偿系数 | 50~150 | 1 | 100 | 2 |
| P198 | 9mm倒缝补偿 （预留隐藏） | 9mm倒缝补偿系数 | 50~150 | 1 | 100 | 2 |
| P199 | 10mm正缝补偿 （预留隐藏） | 10mm正缝补偿系数 | 50~150 | 1 | 100 | 2 |
| P200 | 10mm倒缝补偿 （预留隐藏） | 10mm倒缝补偿系数 | 50~150 | 1 | 100 | 2 |

四、故障部分

| 故障显示 | 故障内容 | 故障可能原因 | 检查项目、处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| E011 E012 | 电机信号故障 | 电机位置传感器信号故障 | 电机插头是否接触良好 电机信号检测器件是否损坏 缝纫机手轮是否安装到位 |
| E021 E023 | 电机超负荷 | 电机堵转 电机超负荷 | 电机插头是否接触良好 机头或剪线机构是否卡死 是否缝制规格厚度以上布料 电流检测信号是否正常 |
| E101 | 硬件驱动故障 | 电流检测非正常 驱动器件直通 | 系统电流检测回路是否工作正常 驱动器件是否损坏 |
| E111 E112 | 系统电压过高 | 实际电压偏高 制动回路故障 电压检测有误 | 系统进线电压是否过高 制动电阻是否工作正常 系统电压检测回路是否工作正常 |
| E121 E122 | 系统电压过低 | 实际电压偏低 电压检测有误 | 系统进线电压是否过低 系统电压检测回路是否工作正常 |
| E131 | 电流检测回路故障 | 电流检测非正常 | 系统电流检测回路是否工作正常 |
| E133 | OZ回路故障 | OZ回路非正常 | 系统OZ回路是否工作正常 |
| E134 | DBFLT故障 | 自动电阻回路非正常 | 自动电阻插头是否接触良好 自动电阻是否损坏 |
| E201 | 电机电流过大 | 电流检测非正常 电机运转非正常 | 系统电流检测回路是否工作正常 电机信号是否正常 |
| E211 E212 | 电机运转非正常 | 电机运转非正常 | 电机插头是否接触良好 电机信号是否不匹配 |
| E301 | 操作盒通讯不良 | 机头操作盒通讯数据丢失 | 操作盒插头是否接触良好 操作盒器件是否损坏 |
| E302 | 操作盒E2PROM 故障 | 操作盒内部故障 | 检查操作盒器件是否损坏 |
| E303 | SPI通讯故障 | 主控与步进内部故障 | 检查主控板器件是否损坏 |
| E304 | HMI主从芯片通信故障 | 操作盒内部故障 | 检查操作盒器件是否损坏 |
| E402 | 踏板ID故障 | 踏板辨识故障 | 踏板接头松动 |
| E403 | 踏板零位校正故障 | 踏板零位校正值超出范围 | 踏板损坏或者校正时踏板不是停止状态 |
| E501 | 翻抬开关故障 | 翻抬开关有效 | 放下机头或者检查翻抬开关 |
| E502 | 油量报警故障 | 油量报警故障 | 加油提示 |
| E601 | 硬件过流故障 （闭环送料步进故障） | 送布电机STEP2硬件过流 | 系统电流检测回路是否工作正常 驱动器件是否损坏 |
| E602 | 软件过流故障 （闭环送料步进故障） | 送布电机STEP2软件过流 | 系统电流检测回路是否工作正常 驱动器件是否损坏 |
| E603 | 电流检测回路故障 （闭环送料步进故障） | 送布电机STEP2电流检测回路 | 系统电流检测回路是否工作正常 驱动器件是否损坏 |
| E604 | 机械找零位故障 （闭环送料步进故障） | 送布电机STEP2初始机械角度 | 送布电机插头是否接触良好 |
| E605 | 电机堵转 （闭环送料步进故障） | 送布电机STEP2初始时 编码器或者转子卡死 | 送布电机插头是否接触良好 机械是否有卡点 |
| E606 | 电机开路故障 （闭环送料步进故障） | 送布电机STEP2电机绕组回路 | 系统电流检测回路是否工作正常 驱动器件是否损坏 |
| E607 | 位置误差过大 （闭环送料步进故障） | 送布电机STEP2运行中 编码器读取角度过大或者转子卡死 | 送布电机插头是否接触良好 系统电流检测回路是否工作正常 驱动器件是否损坏 |
| E615 | 压脚找零位故障 （开环步进故障） | 压脚电机STEP2初始机械角度 | 开环模块故障 开环步进找零故障（有找零功能时） 插头是否接触良好 |
| P.oFF | 掉电显示 | 电源关闭 | 等待电源重新开通 |
| EvAL | 试用保护故障 | 试用时间到 | 联系代理商 |
| L.bob | 底线提示 | 底线计数值为负 | 更换底线后按S键进入界面，长按“前固缝”键2秒以上取消提示状态 |
| P.bob | 计件提示 | 计数值为零 | 按S键进入界面，长按“前固缝”键2秒以上取消提示状态 |