3.系统设置

在未锁屏时，自由缝模式、重叠缝模式、编程缝模式、花样缝模式下，按  按键进入系统设置界面，系统设置界面如下：

# 1.安全上的注意事项

# 使用前请详细阅读本技术资料与所搭配的缝制机械说明书，配合正确使用。

## 1.1 (1)电源电压与工作频率：请遵照马达与控制箱铭牌所标之规格。

(2)电磁波干扰：请远离高频磁波机器或电波发射器等，以免所产生的电磁波干扰本驱动装置因而发生错误动作。

(3)接地：为防止杂讯干扰或漏电事故，请做好接地工程（包括缝纫机、马达、控制箱、定位器）。

## 1.2 拆卸马达或控制箱时，勿带电拔插；控制箱里面有危险高压电，所以关闭电源后要等1分钟以上方可打开控制箱盖。

## 1.3 为保证人身安全，请在维修机械或进行穿针作业时关闭电源。

1.4  这个标示符号表示机器安装时，如有错误恐会伤害到人体或机器会受到损坏。

所以机器方面有危险性的地方会有此标志。

这个标志符号表示有高压电等，电气方面有危险性的地方会有此标志。

1.5本装置保证在正常工作情况且无人为失误的操作下，保修期为一年。

# 注：1.功能键图标：黑色图标表示开启，灰色图标表示关闭。

# 2.调整数值加减，点击功能数值后，弹出数值输入界面，输入数值点击OK确定。

3.模式键，点击模式切换键，显示相对应的模式名称，进入相对应的模式界面。

HL989 使用说明书v2.2

| 模式切换键 |  | 点击切换缝纫模式：自由缝模式/编程缝模式/花样缝模式/重叠缝模式。 |
| --- | --- | --- |
| 设置键 |  | 点击进入系统设置界面。 |
| 锁屏键 |  | 切换锁屏、解锁。锁屏状态下其他功能键失效。 |
| 前固缝 |  | 点击切换：前固缝/前双固缝/前四固缝/关闭，及加固针数/固缝花样号选择 |
| 后固缝 |  | 点击切换：后固缝/后双固缝/后四固缝/关闭，及加固针数/固缝花样号选择 |
| 花样固缝 |  | 短按开启或关闭花样固缝功能，长按进入花样固缝编辑页面 |
| 针距调整键 |  | 点击可调整针距大小。 |
| 电机速度 |  | 点击可调节速度快慢。 |
| 计件键 |  | 点击进入计件界面。 |
| 夹线功能键 |  | 开启或关闭夹线功能。 |
| 停针位选择键 |  | 调整上/下停针功能。 |
| 剪线功能键 |  | 开启或关闭剪线功能。 |
| 密针缝功能键 |  | 循环：前密针/后密针/前后密针/关闭。 |
| 剪线后抬压脚键 |  | 开启或关闭剪线后抬压脚功能。 |
| 软启动键 |  | 开启或关闭软启动功能，开启后开始缝制的前几针会慢一点。 |
| 自动抬压脚键 |  | 开启或关闭中途抬压脚功能。 |
| 防鸟巢键 |  | 开启或关闭防鸟巢功能。 |
| 线张力键 |  | 开启或关闭线张力调节功能。 |
| 自动缝键 |  | 开启或关闭自动缝功能。 |

- 操作盒按键说明

系统参数表如下：点击其他按钮即可进入对应界面

| 调试模式 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 名称 | 说明 |  |  |  |
| 1 | 电机初始角度检测 | 向前踩一下踏板（或者按下电机初始角度检测），电机会转动几下，之后液晶屏显示角度数字，显示的数字代表电机光栅片的安装角度。 |  |  |  |
| 2 | 踏板零位校准 | 踩踏板零位校准按钮，系统会进行自检 |  |  |  |
| 3 | 剪线动作测试 | 踩踏板进行检测 |  |  |  |
| 4 | 零位基准校准 | 点击零位基准按钮，进入下级界面。出现两个参数P-6，P-75。P-6代表零位针距修正值（50~150），P-75代表机头基准位置调整（0~240）。在此界面针距默认为0，调节P-6参数的值，使得每一针都能打在同一个位置上。 |  |  |  |
| 5 | 正倒缝针距校准 | 点击正倒缝针距校准按钮，进入下级界面。出现三个参数P-7，P-8，针距。P-7代表正缝针距修正值（50~150(%)），P-8代表倒缝针距修正值（50~150(%)）。在不同的针距下，调整P-7，P-8的值，使正倒缝的实际值是设置的针距值 |  |  |  |
| 系统参数 |  |  |  |  |  |
| 编号 | 名称 | 参数说明 | 参数范围 | 默认值 | 参数级别 |
| 面板设定 |  |  |  |  |  |
| P-028 | 安全开关信号模式 | 安全开关信号模式设定；0：常开 1：常闭 2：禁止保护 | 0/1/2 | 0 | 1 |
| P-020 | 机头按键辅助功能 | 0：无效 1：待机时手动剪线 2：剪线后手动压脚 | 0/1/2 | 0 | 1 |
| P-030 | 底线计数使能 | 底线计数开关；0：关闭 1：开启 | 0/1 | 0 | 1 |
| P-031 | 底线初值设定 | 底线初值设定 | 200~4000(0.1m） | 1600 | 1 |
| P-035 | 计件数倍率 | 一次剪线件数的增加值 | 0~50 | 0 | 1 |
| P-036 | 计件数初值设定 | 计件数初值设定 | 0~1000 | 100 | 1 |
| P-038 | 计件选择设定 | 0：计件加 2：计件减 | 0/1 | 0 | 1 |
| P-082 | 试用时间 | 试用功能；0：试用功能无效 10～1000：上电试用时间 | 10~1000 (小时) | 0 | 3 |
| P-090 | 语言选择设定 | 语言选择设定；0：关闭 1：中文 2：英文 | 0/1/2 | 1 | 2 |
| P-091 | 针距更改选择设定（步进送料） | 针距是否可更改选择设定；0：允许更改 1：不允许更改 | 0/1 | 0 | 2 |
| P-113 | 补针针距设定 | 补针针距设定；针距5mm机型参数范围（1mm～5mm） 针距7mm机型参数范围（1mm～7mm） | 10~50(70) | 50 | 1 |
| P-114 | 倒缝按钮功能设定 | 倒缝按钮功能设定；0：倒缝 1：密缝 2：补针 3：倒缝+补针 | 0/1/2/3 | 0 | 1 |
| P-115 | 补针按钮功能设定 | 补针按钮功能设定；0：倒缝 1：密缝 2：补针 3：倒缝+补针 | 0/1/2/3 | 2 | 2 |
| P-116 | 密缝针距设定 | 机头按钮密缝针距设定 | 50~150 | 110 | 2 |
| P-117 | 背光亮度设定 | 显示屏背光设定 | 0~10 | 5 | 2 |
| P-129 | 中途倒缝功能选择 | 0：有效 1：无效 | 0/1 | 0 | 1 |
| P-135 | 锁屏功能设定 | 0：有效 1：无效 | 0/1 | 0 | 1 |
| P-138 | 锁屏时间设定 | 锁屏时间设定 | 30~240 (s) | 60 | 1 |
| P-139 | 机头按钮点动模式 | 0：在限制角度内变针距 1：任意角度变针距（针距可能不重合，也可能断针） | 0/1 | 0 | 2 |
| P-153 | 机头倒缝按键类型 | 机头倒缝按钮类型选择；0：普通开关 1：行程开关 | 0/1 | 0 | 3 |
| P-154 | 针杆灯亮度调节 | 铁杆灯亮度调节 | 0~5 | 5 | 2 |
| P-155 | 机头加油提醒时间 | 0：无效 15~3000：上电使用时间 | 0~3000 | 0 | 3 |
| P-156 | 1/2补针按钮设定 | 1/2补针按钮设定；0：倒缝 1：密缝 2：1/2补针 | 0/1/2 | 2 | 2 |
| P-161 | 1/4补针按钮设定 | 1/4补针按钮设定；0：倒缝 1：密缝 2：1/4补针 | 0/1/2 | 2 | 2 |
| 功能设定 |  |  |  |  |  |
| P-010 | 自编针距计数模式 | 0：设定各段针数即设定数值 1定长缝设成自编时，设定数值为花样的个数，即总针数为花样针数×设定值 | 0/1 | 1 | 1 |
| P-037 | 拨线动作时间 | 拨线动作时间 | 0~800ms | 40 | 2 |
| P-072 | 夹线力度调整 | 调整夹线力度大小；0：夹线功能无效 1~9:力度调节 | 0~9 | 7 | 1 |
| P-073 | 夹线吸合角度 | 夹线吸合角度 | 10~150（度） | 100 | 1 |
| P-074 | 夹线释放角度 | 夹线释放角度 | 160~300（度） | 270 | 1 |
| P-088 | 松线吸合角度 | 松线吸合角度 | 0~360（度） | 180 | 2 |
| P-089 | 松线释放角度 | 松线释放角度 | 0~360（度） | 250 | 2 |
| P-103 | 线张力/松线切换 | 0：线张力控制 1:普通松线电磁铁控制 | 0/1 | 1 | 2 |
| P-104 | 花样停针功能使能 | 0：无效 1：停针需走完当前花样针数 | 0/1 | 0 | 2 |
| P-110 | 布料厚度与张力控制 | 缝厚料时适当加大张力 | 0~10 | 0 | 2 |
| P-112 | 过厚针距补偿系数 | 过厚针距补偿处理 | 50~150(%) | 120 | 2 |
| P-125 | 定长缝停车剪线模式 | 0:有效 1：无效 | 0/1 | 0 | 2 |
| P-136 | 中途倒缝针数设定 | 针数设定1~50针 | 1~50 | 4 | 1 |
| P-137 | 中途倒缝来回次数 | 次数设定1~10次 | 1~10 | 1 | 1 |
| P-150 | 最大针距设定 | 最大针距设定；针距5mm机型参数范围（1mm～5mm） 针距7mm机型参数范围（1mm～7mm） | 10~70 | 50 | 2 |
| P-151 | 起缝防脱线功能开关 | 0:有效 1：无效 | 0/1 | 0 | 2 |
| P-152 | 起缝防脱线针距设定 | 针距设定参数范围（1mm~5mm） | 10~50 | 40 | 2 |
| 剪线设定 |  |  |  |  |  |
| P-017 | 剪线松线占空比 | 剪线为电磁铁时：剪线松线占空比（太小会影响剪线电磁铁吸合力度） 剪线为步进时：松线力度调节（薄料） | 0~100 | 50 | 2 |
| P-044 | 剪线速度 | 调整剪线速度 | 100~500(rpm) | 300 | 1 |
| P-084 | 剪线加力功能（电磁铁剪线） | 剪线为电磁铁时有效；0：无效 1~15：力度调节 | 0~15 | 0 | 2 |
| P-085 | 剪线吸合角度 | 剪线吸合角度设定 | 150~200 | 174 | 3 |
| P-086 | 剪线加力角度 | 剪线加力角度设定 | 200~300 | 260 | 3 |
| P-087 | 剪线释放角度 | 剪线释放角度设定 | 300~360 | 340 | 3 |
| P-108 | 剪线第一段开始角度（步进剪线） | 剪线第一段开始角度设定（剪刀为步进时有效） | 200~300 | 230 | 2 |
| P-121 | 剪线第一段行程（步进剪线） | 剪线第一段开行程设定（剪刀为步进时有效） | 0~100 | 40 | 2 |
| P-122 | 剪线第二段开始角度（步进剪线） | 剪线第二段开始角度设定（剪刀为步进时有效） | 250~360 | 330 | 2 |
| P-123 | 剪线第二段行程（步进剪线） | 剪线第二段开行程设定（剪刀为步进时有效） | 0~100 | 65 | 2 |
| 防鸟巢设定 |  |  |  |  |  |
| P-077 | 密针缝功能设置 | 0：无效 1：有效 | 0/1 | 0 | 2 |
| P-078 | 密针缝模式设定 | 1：起缝密针 2：结尾密针 3：首尾密针 | 1/2/3 | 2 | 1 |
| P-095 | 防鸟巢功能选择 | 防鸟巢功能选择；0：夹线机型 1：防鸟巢机型 2：拨线机型 | 0/1/2 | 0 | 2 |
| P-118 | 密针缝针数设定 | 密针缝针数设定 | 1~10 | 1 | 2 |
| P-119 | 密针缝针距设定 | 密针缝针距设定 | 50~150 | 110 | 2 |
| P-126 | 起缝松线使能 | 0：无效 1：有效 | 0/1 | 1 | 2 |
| P-127 | 起缝松线前延时 | 起缝松线前延时 | 0~1000 | 100 | 2 |
| P-128 | 起缝松线动作时间 | 起缝松线动作时间 | 0~1000 | 200 | 2 |
| P-140 | 防鸟巢勾线前延时 | 剪线结束到勾线动作的延迟时间 | 0~500（ms） | 50 | 2 |
| P-141 | 防鸟巢勾线动作时间 | 勾线电磁铁的动作时间 | 0~500（ms） | 50 | 2 |
| P-142 | 防鸟巢勾线后延时 | 勾线电磁铁关断的延迟时间 | 0~500（ms） | 50 | 2 |
| P-143 | 防鸟巢勾线占空比 | 调整勾线电磁铁的动作力度 | 0~100 | 100 | 2 |
| P-144 | 防鸟巢吸气动作时间 | 吸气气阀的动作时间 | 0~2000（ms） | 250 | 2 |
| P-145 | 防鸟巢挺线动作时间 | 挺线电磁铁的动作时间 | 0~500（ms） | 50 | 2 |
| 压脚设定 |  |  |  |  |  |
| P-012 | 中间压脚抬升高度（步进有效） | 缝纫中间停时压脚高度设置 | 0~100 | 60 | 2 |
| P-013 | 压脚最大抬升高度（步进有效） | 剪线后压脚最大高度设置 | 0~100 | 65 | 2 |
| P-014 | 压脚抬升速度（步进有效） | 压脚抬升的步进速度 | 20~300（rpm） | 200 | 2 |
| P-015 | 压脚释放速度（步进有效） | 压脚释放的步进速度 | 20~300（rpm） | 120 | 2 |
| P-016 | 软下降占空比 | 软下降占空比 | 0~100 | 30 | 2 |
| P-024 | 软压脚下降功能 | 防止损伤布料减慢压脚下降的速度设定 | 0/1 | 1 | 1 |
| P-025 | 软压脚使能 | 胎压脚使能设定；0：无效 1：有效 2：剪线后有效 | 0/1/2 | 1 | 1 |
| P-026 | 压脚过厚功能（检测） | 过厚功能设定；0：无效 1：有效 | 0/1 | 0 | 1 |
| P-029 | 压脚软下降时间 | 压脚软下降时间设定，时间越长压脚下降越慢 | 10~500（ms） | 50 | 2 |
| P-039 | 压脚软下降前关断时间 | 压脚软下降前关断时间 | 0~50（ms） | 7 | 2 |
| P-040 | 压脚松线功能 | 0：抬压脚时松线不动作 1~10:胎压脚松线动作时间 | 0~10（s） | 2 | 2 |
| P-046 | 压脚延迟时间 | 为确认压脚已放下的延时 | 0~800(ms) | 100 | 2 |
| P-047 | 运行时膝靠速度 | 运行时膝靠压脚判断速度 | 200~1000（rpm） | 500 | 2 |
| P-048 | 运行时膝靠高度 | 运行时膝靠压脚抬升高度 | 0~100 | 0 | 2 |
| P-049 | 抬压脚保持时间 | 抬压脚保持时间后强制关断 | 1~60（s） | 25 | 2 |
| P-050 | 抬压脚全压输出时间 | 抬压脚全压输出时间 | 0~800(ms) | 150 | 2 |
| P-051 | 抬压脚输出占空比 | 抬压脚输出占空比 | 0~100 | 40 | 2 |
| P-100 | 膝靠功能设置 | 膝靠功能设置；0：无效 1：有效 | 0/1 | 1 | 2 |
| P-101 | 膝靠零位电压 | 膝靠压脚零位电压值 | 0~500（0.01V） | 270 | 2 |
| P-102 | 膝靠最大行程电压 | 膝靠压脚最大行程电压值 | 0~500（0.01V） | 60 | 2 |
| P-105 | 压脚高度功能设定 | 压脚高度传感器功能设置；0：无效 1：有效 | 0/1 | 1 | 2 |
| P-106 | 压脚高度零位调整 | 压脚高度传感器零位电压调整（压脚落下，送料牙在台板下） | 0~250（0.01V） | 215 | 2 |
| P-107 | 过厚检测灵敏度 | 过厚检测的压脚高度传感器电压设定（相对于零位电压） | 0~500（0.01V） | 100 | 2 |
| P-109 | 压脚全压占空比 | 压脚全压占空比（压脚吸合时缓冲） | 50~100 | 80 | 2 |
| 固缝设定 |  |  |  |  |  |
| P-009 | 倒缝开关限速 | 倒缝开关限速速度 | 500~1500（rpm） | 800 | 1 |
| P-018 | 前固缝接后固缝动作 | 前固缝结束立即后踩剪线无后固缝功能设定；0：无效 1：有效 | 0/1 | 0 | 1 |
| P-019 | 前固缝结束后停止 | 前固缝结束后停止设定；0：无效 1：有效 | 0/1 | 0 | 1 |
| P-034 | 标准固缝速度模式 | 标准固缝速度模式选择；0：自动 1：踏板控制 | 0/1 | 0 | 2 |
| P-045 | 倒缝开关限速使能 | 倒缝开关限速处理可以防止倒缝断针；0：不限速 1：瞬时限速 2：一直限速 | 0/1/2 | 0 | 1 |
| P-053 | 前固缝速度 | 前固缝速度 | 100~3000(rpm) | 2200 | 1 |
| P-054 | 前固缝正缝补偿 | 前固缝正缝补偿系数 | 80~120 | 100 | 1 |
| P-055 | 前固缝倒缝补偿 | 前固缝倒缝补偿系数 | 80~120 | 100 | 1 |
| P-056 | 后固缝速度 | 后固缝速度 | 100~3000(rpm) | 2200 | 1 |
| P-057 | 后固缝正缝补偿 | 后固缝正缝补偿系数 | 80~120 | 10 | 1 |
| P-058 | 后固缝倒缝补偿 | 后固缝倒缝补偿系数 | 80~120 | 100 | 1 |
| P-059 | 连续固缝速度 | 连续固缝速度 | 100~3000(rpm) | 2200 | 1 |
| P-060 | 固缝取消限速开关 | 0：软件有限速 1：软件不限速（大针距高速针迹可能不稳定） | 0/1 | 0 | 2 |
| 踏板设定 |  |  |  |  |  |
| P-041 | 低速速度 | 踏板最低速度 | 100~5000(rpm) | 200 | 1 |
| P-042 | 踏板曲线选择 | 踏板调速功能调整；0：正常 1：加速慢 2：加速快 | 0/1/2 | 2 | 1 |
| P-062 | 开始运行的行程 | 开始运行的踏板位置相对于踏板中立时的行程 | 10~50（0.1度） | 25 | 2 |
| P-063 | 开始加速的行程 | 开始加速运行的踏板位置相对于踏板中立时的行程 | 10~100（0.1度） | 50 | 2 |
| P-064 | 运行高速的行程 | 运行到最高速的踏板位置相对于踏板中立时的行程 | 10~150（0.1度） | 110 | 2 |
| P-065 | 压脚升起的行程 | 压脚抬起动作的踏板位置相对于踏板中立时的行程 | -100~-10（0.1度） | -30 | 2 |
| P-067 | 剪线动作的行程1 | 无胎压脚功能时，开始剪线的踏板位置 | -100~-10（0.1度） | -30 | 2 |
| P-068 | 剪线动作的行程2 | 有抬压脚功能时，开始剪线的踏板位置相对于踏板中立时的行程 | -100~-10（0.1度） | -60 | 2 |
| P-092 | 踏板抬压脚命令时间 | 踏板后踩，抬压脚命令有效确认时间 | 10~300(ms) | 80 | 2 |
| P-093 | 踏板中立位置 | 踏板中立位置微调 | -15~15 | 0 | 2 |
| 主轴设定 |  |  |  |  |  |
| P-001 | 踏板最高速度 | 设定踏板的最高转速 | 200~5000（rpm） | 3700 | 1 |
| P-002 | 软启动使能 | 开始缝纫时低速缝纫几针功能；0：关闭 1~9：软启动针数 | 0~9 | 2 | 1 |
| P-004 | 定长缝速度 | 设定定长缝最高速度 | 200~4000（rpm） | 3000 | 1 |
| P-021 | 软启动速度1 | 软启动第1针速度 | 100~3000（rpm） | 400 | 1 |
| P-022 | 软启动速度1 | 软启动第2针速度 | 100~3000（rpm） | 1000 | 1 |
| P-023 | 软启动速度1 | 软启动第3~9针速度 | 100~3000（rpm） | 1500 | 1 |
| P-027 | 上电定位设定 | 上电时机头自动找上针位的功能设定；0：无效 1：有效 | 0/1 | 0 | 1 |
| P-069 | 下停针位 | 下停针位位置调整 | 0~240 | 175 | 1 |
| P-070 | 反转提针功能 | 剪线后反转提针功能；0：无效 1：有效 | 0/1 | 0 | 1 |
| P-071 | 反转提针角度 | 反转提针角度 | 0~45（度） | 20 | 1 |
| P-080 | 缝纫最高速度 | 电机最高转速设定 | 300~5000（rpm） | 4000 | 2 |
| P-081 | 踏板速度百分比 | 踏板加速百分比 | 50~100 | 100 | 2 |
| P-083 | 加重功能 | 机针穿不透步时使用；0：无效 1~15：力度调整 | 0~15 | 0 | 2 |
| P-111 | 过厚缝纫速度 | 过厚时限速处理 | 500~3000（rpm） | 1500 | 2 |

注：表内参数为标准化，如有不符，请以实际为准。

4.故障说明

| 故障显示 | 故障内容 | 故障可能原因 | 检查项目、处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| E011 E012 | 电机信号故障 | 电机位置传感器信号故障 | 电机插头是否接触良好 电机信号检测器件是否损坏 缝纫机手轮是否安装到位 |
| E021 E023 | 电机超负荷 | 电机堵转 电机超负荷 | 电机插头是否接触良好 机头或剪线机构是否卡死 是否缝制规格厚度以上布料 电流检测信号是否正常 |
| E101 | 硬件驱动故障 | 电流检测非正常 驱动器件直通 | 系统电流检测回路是否工作正常 驱动器件是否损坏 |
| E111 E112 | 系统电压过高 | 实际电压偏高 制动回路故障 电压检测有误 | 系统进线电压是否过高 制动电阻是否工作正常 系统电压检测回路是否工作正常 |
| E121 E122 | 系统电压过低 | 实际电压偏低 电压检测有误 | 系统进线电压是否过低 系统电压检测回路是否工作正常 |
| E131 | 电流检测回路故障 | 电流检测非正常 | 系统电流检测回路是否工作正常 |
| E133 | OZ回路故障 | OZ回路非正常 | 系统OZ回路是否工作正常 |
| E134 | DBFLT故障 | 自动电阻回路非正常 | 自动电阻插头是否接触良好 自动电阻是否损坏 |
| E201 | 电机电流过大 | 电流检测非正常 电机运转非正常 | 系统电流检测回路是否工作正常 电机信号是否正常 |
| E211 E212 | 电机运转非正常 | 电机运转非正常 | 电机插头是否接触良好 电机信号是否不匹配 |
| E301 | 操作盒通讯不良 | 机头操作盒通讯数据丢失 | 操作盒插头是否接触良好 操作盒器件是否损坏 |
| E302 | 操作盒E2PROM 故障 | 操作盒内部故障 | 检查操作盒器件是否损坏 |
| E303 | SPI通讯故障 | 操作盒内部故障 | 检查主控板器件是否损坏 |
| E304 | HMI主从芯片通信故障 | 操作盒内部故障 | 检查操作盒器件是否损坏 |
| E402 | 踏板ID故障 | 踏板辨识故障 | 踏板接头松动 |
| E403 | 踏板零位校正故障 | 踏板零位校正值超出范围 | 踏板损坏或者校正时踏板不是停止状态 |
| E501 | 翻抬开关故障 | 翻抬开关有效 | 放下机头或者检查翻抬开关 |
| E502 | 油量报警故障 | 油量报警故障 | 加油提示 |
| E601 | 硬件驱动故障 | 送布电机STEP2硬件过流 | 系统电流检测回路是否工作正常 驱动器件是否损坏 |
| E602 | 硬件驱动故障 | 送布电机STEP2软件过流 | 系统电流检测回路是否工作正常 驱动器件是否损坏 |
| E603 | 硬件驱动故障 | 送布电机STEP2电流检测回路 | 系统电流检测回路是否工作正常 驱动器件是否损坏 |
| E604 | 电机信号故障 | 送布电机STEP2初始机械角度 | 送布电机插头是否接触良好 |
| E605 | 电机信号故障 | 送布电机STEP2初始时 编码器或者转子卡死 | 送布电机插头是否接触良好 机械是否有卡点 |
| E606 | 硬件驱动故障 | 送布电机STEP2电机绕组回路 | 系统电流检测回路是否工作正常 驱动器件是否损坏 |
| E607 | 硬件驱动故障 | 压脚剪线电机STEP1硬件过流 | 系统电流检测回路是否工作正常 驱动器件是否损坏 |
| E608 | 硬件驱动故障 | 压脚剪线电机STEP1软件过流 | 系统电流检测回路是否工作正常 驱动器件是否损坏 |
| E609 | 硬件驱动故障 | 压脚剪线电机STEP1电流检测回路 | 系统电流检测回路是否工作正常 驱动器件是否损坏 |
| E610 | 电机信号故障 | 压脚剪线电机STEP1初始机械角度 | 压脚剪线电机插头是否接触良好 |
| E611 | 电机信号故障 | 压脚剪线电机STEP1初始时 编码器或者转子卡死 | 压脚剪线电机插头是否接触良好 机械是否有卡点 |
| E612 | 硬件驱动故障 | 压脚剪线电机STEP1电机绕组回路 | 系统电流检测回路是否工作正常 驱动器件是否损坏 |
| E613 | 硬件驱动故障 | 送布电机STEP2运行中 编码器或者转子卡死 | 送布电机插头是否接触良好 系统电流检测回路是否工作正常 驱动器件是否损坏 |
| E614 | 硬件驱动故障 | 压脚剪线电机STEP1运行中 编码器或者转子卡死 | 压脚剪线电机插头是否接触良好 系统电流检测回路是否工作正常 驱动器件是否损坏 |
| P.oFF | 掉电显示 | 电源关闭 | 等待电源重新开通 |
| EvAL | 试用保护故障 | 试用时间到 | 联系代理商 |
| L.bob | 底线提示 | 底线计数值为负 | 更换底线后长按S键取消提示状态 |
| P.bob | 计件提示 | 计数值为零 | 按S键进入界面，长按“前固缝”键2秒以上取消提示状态 |