WR580A4语音款简易一体式平车使用说明书V1.0

5.按键说明：

4.待机显示界面:

左起第一位显示：代表电机转动方向

左起第二位显示：无含义

左起第三位显示：代表上下停针功能（0代表上停针；1代表下停针)

左起第四位显示：代表软启动功能（0代表关；1代表开。开启时显示图标）

# 1.安全上的注意事项

# 使用前请详细阅读本技术资料与所搭配的缝制机械说明书，配合正确使用。

## 1.1 (1)电源电压与工作频率：请遵照马达与控制箱铭牌所标之规格。

(2)电磁波干扰：请远离高频磁波机器或电波发射器等，以免所产生的电磁波干扰本驱动装置因而发生错误动作。

(3)接地：为防止杂讯干扰或漏电事故，请做好接地工程（包括缝纫机、马达、控制箱、定位器）。

## 1.2 拆卸马达或控制箱时，勿带电拔插；控制箱里面有危险高压电，所以关闭电源后要等1分钟以上方可打开控制箱盖。

## 1.3 为保证人身安全，请在维修机械或进行穿针作业时关闭电源。

1.4  这个标示符号表示机器安装时，如有错误恐会伤害到人体或机器会受到损坏。

所以机器方面有危险性的地方会有此标志。

这个标志符号表示有高压电等，电气方面有危险性的地方会有此标志。

1.5本装置保证在正常工作情况且无人为失误的操作下，保修期为一年。

6.按键功能:

一级参数进入方法：短按P键进入【参数界面】，此时显示参数列表中级别为I的参数。显示P-01序号：

按▲▼键变更参数序列号，按S键后，显示对应参数，按▲▼键进行变更参数数值，按S键保存后，显示下一参数号，按P键退出。

备注：若直接按P键，参数不保存退出。

高级参数进入方法：长按P键进入【密码输入界面】，输入正确密码后按S键进入【参数界面】，此时显示参数列表中级别为I和II的参数。【二级密码为1111】

进入到密码输入界面，系统显示：0000从左起第一位数码管开始闪烁，按▲▼键变更数值，范围0~F，按S键切换位置（循环）。若密码正确、按P键校核密码，显示参数序列号：P-01。

若密码错误，返回0000显示（依旧从左起第一位数码管闪烁）。再次按P键退出。

上下针位设定：待机界面下，长按键2秒设定针位上/下，（0代表上停针；1代表下停针)；

软启动功能设定：待机界面下，长按键2秒设定软启动有效/无效，（0代表关；1代表开）

电机角度测试界面：按+键上电，进入电机测试界面（界面显示：），按+或踩踏板进行角度测试；

踏板校零界面：按键上电，进入踏板校零界面（界面显示：），自动校零，校零合格显示PAS, 校零不合格，显示E403。

2.参数表

| No. | 项目 | 内容 | 设定范围 | 默认值 | 级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 踏板最高速 | 设定踏板的最高转速 | 200~5000(rpm) | 3700 | I |
| 2 | 软起动功能 | 开始缝纫时低速缝纫几针的功能 1~9：软起动针数 | 1~9 | 1 | I |
| 3 | 定长缝最高速 | 设定定长缝最高速度 | 200~3000(rpm) | 1500 | I |
| 4 | 无停针模式设定 | 无停针模式设定 0：无效 1：有效 | 0/1 | 0 | I |
| 5 | 软启动速度1 | 软启动第1针速度 | 100~3000(rpm) | 400 | I |
| 9 | 软启动速度2 | 软启动第2针速度 | 100~3000(rpm) | 1000 | I |
| 19 | 软启动速度3 | 软启动第3~9针速度 | 100~3000(rpm) | 1500 | I |
| 20 | 上电定位 | 上电时机头自动找上针位的功能设定 0：无效 1：有效 | 0/1 | 0 | I |
| 21 | 安全开关信号模式 | 机头安全开关信号模式设定 0：常开 1：常闭 2：禁止保护 | 0/1/2 | 0 | I |
| 22 | 低速速度 | 踏板最低速度 | 100~500(rpm) | 200 | I |
| 23 | 踏板曲线选择 | 踏板调速功能调整 0：正常 1：加速慢 2：加速快 | 0/1/2 | 0 | I |
| 24 | 开始运行的踏板行程 | 开始运行的踏板位置 相对于踏板中立时的行程 | 10~50(0.1度) | 25 | II |
| 25 | 开始加速的踏板行程 | 开始加速运行的踏板位置 相对于踏板中立时的行程 | 10~100(0.1度) | 50 | II |
| 27 | 运行高速的踏板行程 | 运行到最高速的踏板位置 相对于踏板中立时的行程 | 10~150(0.1度) | 110 | II |
| 28 | 后踏上停的踏板行程 | 后踏执行上停针动作的踏板位置 相对于踏板中立时的行程 | -100~-10(0.1度) | -30 | II |
| 29 | 下停针位 | 下停针位位置调整 | 120~240 | 175 | I |
| 32 | 机头基准位置调整 | 机头基准位置调整 | 0~240 | 105 | I |
| 34 | 恢复出厂参数 | 特殊功能参数 5/8：恢复出厂参数 | 0~15 | 0 | I |
| 35 | 缝纫最高速度 | 缝纫最高转速 | 300~3000(rpm) | 3000 | II |
| 41 | 加重功能 | 机针穿不透布时使用 0：无效；1~15：力度调整 | 0~15 | 0 | II |
| 43 | 踏板中立位置 | 踏板中立位置微调 | -15~15(0.1度) | 0 | II |

3.监控界面：待机状态下，长按键2秒，进入到监控状态，按▲▼键进行变更监控序号。

| 显示序号 | 项目名称 | 单位 |  | 显示序号 | 项目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JJ | 计件数 | 件 |  | U6 | 电机初始角 | 度 |
| U1 | 电机速度 | rpm |  | U7 | 主控程序版本/机型 | / |
| U2 | 电机电流 | 0.01A |  | U8 | 机型/主控程序版本 | / |
| U3 | 母线电压 | V |  | U9 | DSP编号 |  |
| U4 | 踏板电压 | 0.01V |  | VEr | 操作盒程序版本 | / |
| U5 | 机头机械角 | 度 |  | TYPE | 软件编号 |  |

8．随机附件：

| 序号 | 产 品 名 称 | 数量 | 规 格 | 确认 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电控箱 | 1 |  |  |  |
| 2 | 球接连杆 | 1 |  |  |  |
| 3 | 踏板 | 1 | PL-302 |  | 含支架 |
| 4 | 踏板固定螺钉 | 3 | M5×25 |  | 外六角法兰自攻螺钉 |
| 5 | 说明书 | 1 |  |  |  |

7、故障表

| 故障显示 | 故障内容 | 故障可能原因 | 检查项目、处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| E011、E012 E013、E014 | 电机信号故障 | 电机位置传感器信号故障 | 电机插头是否接触良好 电机信号检测器件是否损坏 缝纫机手轮是否安装到位 |
| E015 | 机型码故障 | 操作盒机型码下位机无法辨识 | 检查操作盒 |
| E021 E022 E023 | 电机超负荷 | 电机堵转 电机超负荷 | 电机插头是否接触良好 机头或剪线机构是否卡死 是否缝制规格厚度以上布料 电流检测信号是否正常 |
| E101 | 硬件驱动故障 | 电流检测非正常 驱动器件直通 | 系统电流检测回路是否工作正常 驱动器件是否损坏 |
| E111 E112 | 系统电压过高 | 实际电压偏高 制动回路故障 电压检测有误 | 系统进线电压是否过高 制动电阻是否工作正常 系统电压检测回路是否工作正常 |
| E121 E122 | 系统电压过低 | 实际电压偏低 电压检测有误 | 系统进线电压是否过低 系统电压检测回路是否工作正常 |
| E131 | 电流检测回路故障 | 电流检测非正常 | 系统电流检测回路是否工作正常 |
| E133 | OZ回路故障 | OZ回路非正常 | 系统OZ回路是否工作正常 |
| E151 | 电磁铁故障 | 电磁铁回路过流 | 机头电磁铁是否短路 电磁铁回路是否工作正常 |
| E201 | 电机电流过大 | 电流检测非正常 电机运转非正常 | 系统电流检测回路是否工作正常 电机信号是否正常 |
| E211 E212 | 电机运转非正常 | 电机运转非正常 | 电机插头是否接触良好 电机信号是否不匹配 |
| E301 | 操作盒通讯不良 | 机头操作盒通讯数据丢失 | 操作盒插头是否接触良好 操作盒器件是否损坏 |
| E302 | 操作盒故障 | 操作盒内部故障 | 检查操作盒器件是否损坏 |
| E402 | 踏板ID故障 | 踏板辨识故障 | 踏板接头松动 |
| E403 | 踏板零位校正故障 | 踏板零位校正值超出范围 | 踏板损坏或者校正时踏板不是停止状态 |
| E501 | 翻抬开关故障 | 翻抬开关有效 | 放下机头或者检查翻抬开关 |
| P.oFF | 掉电显示 | 电源关闭 | 等待电源重新开通 |

1

2