| 显示序号 | 项目名称 | 单位 |  | 显示序号 | 项目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SPd | 速度 | 10rpm |  | HAL | 霍尔 | / |
| CUr | 电流 | 0.1A |  | id | 机型 | / |
| UdC | 电压 | V |  | vEr | 版本 | / |
| PdL | 踏板 | / |  |  |  |  |

四、操作说明

4.1 恢复出厂设置

在关机状态下，同时按住▲▼开机，再按S键确认即可恢复。

4.2监控模式

长按S键2秒，进入到监控状态，按▲▼键进行变更监控序号，监控值不能修改。具体监控界面见下表。

五、监控模式

六、参数列表

| 参数项 | 中文说明 | 范围 | 初始值 | 内容值名称说明与备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P01 | 最高转速 | 200-4000 | 3700 | 车缝时的最高转速设定 |
| P02 | 停针位选择 | 0-2 | 1 | 0：上停针；1：下停针；2：无定位 |
| P03 | 慢速起缝开关 | 0-1 | 1 | 0：关；1：开 |
| P04 | 慢速起缝速度 | 200-1500 | 400 |  |
| P05 | 慢速起缝针数 | 1-15 | 1 |  |
| P06 | 最低转速 | 200-500 | 200 | 车缝时的最低转速设定 |
| P07 | 上定位调节 | 0-23 | 23 |  |
| P08 | 下定位调节 | 0-23 | 11 |  |
| P09 | 开机自动找定位 | 0-1 | 1 | 0：开机不找上定位； 1：开机找上定位 |
| P10 | 机头保护开关检测 | 0-2 | 1 | 0：不检测；1：检测零信号； 2：检测正信号 |
| P11 | 加速曲线调整 | 0-4 | 1 | 控速器的加速爬升斜率设定 |
| P15 | 补针方式 | 0-3 | 3 | 0：半针；1:一针；2：连续补半针；3：连续补一针 |
| P21 | 马达运转方向 | 0-1 | 1 | 0:顺时针；1：逆时针 |
| P22 | 自动跑合速度 | 200-3700 | 3500 | 跑合速度的设置 |
| P23 | 自动跑合跑时间 | 1-250 | 20 |  |
| P24 | 自动跑合停时间 |  | 20 |  |
| P25 | A项测试 | 1-250 | 0 | 速度持续运行 |
| P26 | B项测试 | 0-1 | 0 | 执行定位循环运行 |
| P35 | 虚拟转速功能开关 | 0-1 | 1 | 0:关闭; 1:打开 |
| P36 | 机型选择 |  | 1600 |  |
| P45 | 关机时间 | 1-50 | 20 | 单位s |
| P46 | 缓启动 | 0-1 | 1 | 0:关闭；1开启 |
| P48 | 恢复出厂设置 | 0-2 | 0 | 0：不恢复 1：恢复普通参数 2：恢复所有参数(二级界面) 3：恢复所有参数(三级界面) |
| P49 | 最高缝纫速度 | 200-5000 | 4000 | 该参数会限制P01参数最大值 |
| P50 | 速度百分比 | 80-100 | 50 |  |
| P51 | 踏板抬针值 | 100-950 | 415 |  |
| P52 | 踏板运行值 | 100-950 | 500 |  |
| P53 | 踏板低速值 | 100-950 | 550 |  |
| P54 | 踏板高速值 | 100-950 | 660 |  |
| P55 | 电机速度环参数 | 5-80 | 20 |  |
| P56 | 电机加速时间调节 | 10-200 | 30 |  |
| P57 | 电机减速时间调节 | 10-200 | 30 |  |
| P58 | 电机停针速度1 | 200-1000 | 700 |  |
| P59 | 电机停针速度2 | 200-500 | 300 |  |
| P60 | 吸风选择 | 0-5 | 0 |  |

三、故障说明

| 错误码 | 故障内容 | 故障原因 | 检查项目、处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| E01 | 系统电压过高 | 实际电压偏高 制动回路故障 电压检测有误 | 系统进线电压是否过高 制动电阻是否工作正常 系统电压检测回路是否工作正常 |
| E02 | 系统电压过低 | 实际电压偏低 电压检测有误 | 系统进线电压是否过低 系统电压检测回路是否工作正常 |
| E03 | 操作盒通讯不良 | 机头操作盒通讯数据丢失 | 操作盒插头是否接触良好 操作盒器件是否损坏 操作盒程序是否烧录完成 |
| E05 | 踏板ID故障 | 踏板辨识故障 | 踏板接头松动 |
| E07 | 电机超负荷 | 电机堵转 电机超负荷 | 电机插头是否接触良好 机头或剪线机构是否卡死 是否缝制规格厚度以上布料 电流检测信号是否正常 |
| E09 E11 | 电机信号故障 | 电机定位信号故障 | 电机编码器接口是否接触良好 停针基片是否安装到位 |
| E14 | 编码器信号异常 | 电机传感器信号故障 电机电源线损坏 | 电机编码器接口是否接触良好 电机接口是否接触良好 |
| E15 | 电机电流过大 | 电流检测非正常 电机运转非正常 | 系统电流检测回路是否工作正常 电机信号是否正常 |
| E17 | 翻抬开关故障 | 翻抬开关有效 | 放下机头或者检查翻抬开关 |
| E18 | 软件过流 | 电机持续大电流运行 |  |
| E19 | 电机超载 | 电机长时间超负荷运行 | 检查机头电机是否适配 |
| E20 | 参数读写故障 | 参数读出或者保存故障 |  |
| E21 | 电流检测回路故障 | 电控电流检测硬件电路故障 |  |
| E22 | OZ回路故障 | OZ回路检测异常 | 检查OZ回路是否正常 |

| 功能参数编辑键 |  | 进入或退出功能参数的编辑。 |
| --- | --- | --- |
| 参数查看保存键 |  | 对所选参数号内容进行查看和保存：选择好参数号后按此键可以进行查看和修改操作，修改参数值后按此键则退出并保存参数 |
| 上选择键 |  | 1、参数选择区内参数项递增键 2、参数内容区内设定数值递增键 |
| 下选择键 |  | 1、参数选择区内参数项递减键 2、参数内容区内设定数值递减键 |
| 慢速起缝键 |  | 若点击，设定使用或取消慢速起缝功能。 |
| 停针位选择键 |  | 若点击，切换缝制后机针的停止位置（上停针位/下停针位）。 |

二、按键说明

# 一、安全上的注意事项

# 使用前请详细阅读本技术资料与所搭配的缝制机械说明书，配合正确使用。

## 1.1 (1)电源电压与工作频率：请遵照马达与控制箱铭牌所标之规格。

(2)电磁波干扰：请远离高频磁波机器或电波发射器等，以免所产生的电磁波干扰本驱动装置因而发生错误动作。

(3)接地：为防止杂讯干扰或漏电事故，请做好接地工程（包括缝纫机、马达、控制箱）。

## 1.2 拆卸马达或控制箱时，勿带电拔插；控制箱里面有危险高压电，所以关闭电源后要等1分钟以上方可打开控制箱盖。

## 1.3 为保证人身安全，请在维修机械或进行穿针作业时关闭电源。

1.4  这个标示符号表示机器安装时，如有错误恐会伤害到人体或机器会受到损坏。

所以机器方面有危险性的地方会有此标志。

这个标志符号表示有高压电等，电气方面有危险性的地方会有此标志。

1.5本装置保证在正常工作情况且无人为失误的操作下，保修期为一年。