WR58LJK贴膜操作说明书

# 一.安全上的注意事项:

# 使用前请详细阅读本技术资料与所搭配的缝制机械说明书，配合正确使用。

## 1.1 (1)电源电压与工作频率：请遵照马达与控制箱铭牌所标之规格。

(2)电磁波干扰：请远离高频磁波机器或电波发射器等，以免所产生的电磁波干扰本驱动装置因而发生错误动作。

(3)接地：为防止杂讯干扰或漏电事故，请做好接地工程（包括缝纫机、马达、控制箱、定位器）。

## 1.2 拆卸马达或控制箱时勿带电拔插；控制箱里面有危险高压电，所以关闭电源后要等1分钟以上方可打开控制箱盖。

## 1.3 为保证人身安全，请在维修机械或进行穿针作业时关闭电源。

1.4   这个标示符号表示机器安装时，如有错误恐会伤害到人体或机器会受到损坏。

所以机器方面有危险性的地方会有此标志。

这个标志符号表示有高压电等，电气方面有危险性的地方会有此标志。

1.5本装置保证在正常工作情况且无人为失误的操作下，保修期为一年。

二、操作盒使用说明：

| 功能 | 按 键 | 描 述 |
| --- | --- | --- |
| 电机角度调整 |  | - 电机角度基准调（正常缝纫模式下长按T键直接进入P75号参数进行电机角度基准调） - 固缝参数快捷键（此状态下只在P53~P75参数进行循环切换） - 试教功能（此功能在定长缝模式下有效，可人工设定针数及脚踩设定针数） |
| 一段缝 |  | 段针缝设定 - 可设定E段设定的缝纫针数。 2、最后一段针数缝纫完毕，自动执行终止固缝（如果选择）剪线或拨线等动作。 |
| 四段缝 |  | 段针缝设定 - 可设定E、F、G、H段设定的缝纫针数 2.每段缝纫过程中，抬起踏板，缝纫立即停止，继续踩踏板，则开始执行各段设定未完的针数。 3、最后一段针数缝纫完毕，自动执行终止固缝（如果选择）剪线或拨线等动作 |
| 多段缝 |  | 段针缝设定 - 可设定P1~PF共15段的针数 2.每段缝纫过程中，抬起踏板，缝纫立即停止，继续踩踏板，则开始执行各段设定未完的针数。 3、最后一段针数缝纫完毕，自动执行终止固缝（如果选择）剪线或拨线等动作 |
| 连续 固缝 |  | 1.前踩踏板可自动执行来回缝纫动作，次数由D段设定，最高可达15次。 2.连续固缝模式默认为触发模式，无需踏板一直踩下，对应定针缝灯常亮。 3.该功能有效时，前后固缝设定无效。 |
| 定针缝触发 |  | 1此键定针缝有效。触发踏板，系统自动执行E、F、G、H段（P1~PF）的针数， 无需一直踩下踏板。 2.连续固缝模式，此键对应的灯常亮，表明连续固缝模式默认为触发模式。 |
| 起始 固缝 |  | 执行起始固缝来回1~4次 |
| 终止 固缝 |  | 执行终止固缝来回1~4次 |
| 压脚模式选择 |  | 设定或取消中间抬压脚功能、剪线后抬压脚功能、中间及剪线后抬压脚功能 |
| 剪线 选择 |  | 设定或取消剪线功能 |
| 软启动 |  | 设定或取消踏板软启动功能 |
| 停针位 |  | 设定停针位快捷键，按键有效为上停针，取消按键功能设定为下停针 |
| 加减键 |  | 对应定针缝针数加减、参数上下调整及加减 |
| 调速键 |  | 减调速键。连续按下，缝纫速度降低，显示屏自动切换为速度设定值。简易缝，自由缝有效。 |
|  |  | 增调速键。连续按下，缝纫速度升高，显示屏自动切换为速度设定值。简易缝，自由缝有效。 |
| 语音开关键 |  | - 任何状态下长按语音开关键将关闭或开启语音功能，并语音提示当前选中模式“语音功能开”、“语音功能关”。 - 自由缝模式下短按语音开关键开启或关闭开机语，并语音提示“开机语开”、“开机语关”；其中故障提示不关闭（参数快捷键，关掉长按3S，打开长按3S） - 语音导航功能(进入参数模式下，轻按此键播报参数内容) - 故障报错检修(报错状态下，轻按此键播报检查内容) |
| 恢复出厂设置键 |  | 1、待机界面下，长按1.5秒Reset键恢复出厂设置 |
| 参数设定 |  | 1. 进入不同参数级别 缝纫设定界面下短按P键进入【参数界面】，此时显示参数列表中级别为I的参数。 缝纫设定界面下长按P键进入【密码输入界面】，输入正确维修密码后按P键进入【参数界面】，此时显示参数列表中级别为I和II的参数。 密码：7141/1111 |
| 针数设定/查看选择 |  | 1、执行该键，可循环切换显示屏上中下针数设定的显示值。 上端：A、B、C、D段针数，对应水平灯亮； 中端：E、F段针数，与之对应水平灯亮； 下端：G、H段针数，与之对应水平灯亮。 2、对应A、D段针数，可设范围0～15针，B、C段针数，可设范围1～15针，其中，液晶显示A、b、C、d、E、F字样各代表10、11、12、13、14、15针。对应E、F、G、H段针数，可设范围0～99针。 3.对于带夹线功能机型，长按此按键可显示夹线力度调整（上中下三个指示灯同时亮，液晶显示“[_7]”），再次按该键退出 |

功能组合键说明

- 进入III级厂家参数及密码界面说明：

在密码界面中输入万能密码“7141”，按P键进入参数界面，此时显示所有I、II、III级参数。输入万能密码后，进入用户密码重设界面，界面显示用户密码。

- 老化功能设定：

上电同时按下P键进入老化模式。

缝纫模式为1段定长缝，踩下踏板或按下组合键P+软启动，开始老化。跑完固定针数后，停顿一定时间后继续运行。参数P-94~98可以设定老化工况的转速、停顿时间和定长缝针数。

- 电机初始角测试说明：

上电同时按下单前固缝键和单后固缝键进入测电机初始角界面。

踩踏板或者按下组合键P+软启动，开始测试，操作盒显示“电机数值”表示校正成功。

- 监控界面：

操作面板默认模式下，按P键后同时按下定针缝触发选择键，进入系统监控状态。通过＋、－键选择需要查看的项目，按Ｓ键进入／返回所选项目。如需退出监控界面，按Ｐ键即可。

| 索引号 | 内容 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| JJ | 计件数 | 件 |
| U1 | 电机速度 | rpm |
| U2 | 电机电流 | 0.01A |
| U3 | 母线电压 | V |
| U4 | 踏板电压 | 0.01V |
| U5 | 机头机械角 | 度 |
| U6 | 电机初始角 | 度 |
| U7 | 主控程序版本 | / |
| U8 | 机头型号 | / |
| U9 | DSP编号 | / |
| VEr | 操作盒程序版本 | / |
| TYPE | 软件编号 | / |
| dx | 底线计数 | / |

- 维修界面（CP模式）：

上电同时按下触发键和软启动键进入维修界面CP主界面，液晶显示“CP-1”，通过S键或加减键切换CP-1和CP-2，按P键确认进入下一层界面，再按P键返回主界面。

CP-1界面：输入信号检查界面。S键切换索引显示和内容显示。索引显示时加减键更改索引项。（编码器信号、翻抬开关）

CP-2界面：输出信号检查界面。S键索引显示切换和内容显示。索引显示时加减键更改索引项。内容显示时加减键发送开关命令给下位机动作。（电磁铁）

6、踏板检测

上电按软启动键，液晶屏显示“pdL”，此时系统会进行自检，等待3秒左右，液晶屏显示“PASS”，如果自检不合格，液晶屏会显示故障代码。若要从该模式退回到正常模式，需关机重启

7、计件及底线检测模式：

正常进入缝纫模式下，按“P+触发键”，进入到“JJ”计件模式。界面显示的值是当前件数，按加减键可以修改件数值，按“”键返回到缝纫模式。

备注：1、计件数清零，在监控模式下有效，轻按前固缝键3秒。

2、计件功能有效需要开启P35号参数：

3、计件功能需要改成递减功能需要更改P38号参数

4、计件报错：PBOB

正常进入缝纫模式下，按“P+触发键”，进入到“DX”底线检测模式。界面显示的值是当前底线长度。

备注：1、底线数清零，在监控模式下有效，轻按前固缝键3秒。

2、底线功能有效需要开启P30号参数

3、底线报错：LBOB

8、密码模式：

缝纫设定界面下长按P键进入到【密码输入界面】，输入密码后按组合键“触发键+软启动键”，进入【密码重置界面】。显示屏到显示B字段密码界面输入新密码，按S键确认后进入C字段密码界面再次输入新密码，按S键确认。退回到参数界面，按P键退回到缝制界面

- T键示教模式：

在定长缝（一段、程序缝）模式下，长按“T键”1秒，就可进入示教界面，此界面下可用按键有：T键，两组加减键，补针键。作用如下：

加减键12：更改示教段数，段数值只能向上累加(进入下一段示教自动保存上次的针数值)，减‘—’键无效。须注意：当踏板踩下运行时，按键无效；

加减键34：修改示教针数，在停止运行时可对针数进行调整。

补针键：按下后可以手动补针，更改针数。

T键 ：退出示教界面，完成对当前段数的示教（段数值覆盖原模式的各段设定）。

后踩踏板剪线，将直接退出示教并保存针数值，返回之前的定长缝模式。

10、固缝针迹补偿调整（参数P-54~55，P-57~58，P-60~61）

在作固缝操作时，若正缝倒缝针迹不一致，可调整该组相应参数，使针迹整齐美观。

按照下表所列情况调节相应参数。倒缝电磁铁反应慢时补偿参数较大。

| 起始固缝 P-54 P-55 | 正缝倒缝接合部 |  | 倒缝针数变少或变短，调大参数P-54 |  | 正缝针数变少或变短，调小参数P-54 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 倒缝正缝接合部 |  | 正缝针数变少或变短，调大参数P-55 |  | 倒缝针数变少或变短，调小参数P-55 |
| 终止固缝 P-57 P-58 | 正缝倒缝接合部 |  | 倒缝针数变少或变短，调大参数P-57 |  | 正缝针数变少或变短，调小参数P-57 |
|  | 倒缝正缝接合部 |  | 正缝针数变少或变短，调大参数P-58 |  | 倒缝针数变少或变短，调小参数P-58 |
| 连续固缝 P-60 P-61 | 正缝倒缝接合部 |  | 倒缝针数变少或变短，调大参数P-60 |  | 正缝针数变少或变短，调小参数P-60 |
|  | 倒缝正缝接合部 |  | 正缝针数变少或变短，调大参数P-61 |  | 倒缝针数变少或变短，调小参数P-61 |

三、系统参数表：

| No | 项目 | 内容 | 设定范围 | 默认值 | 级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 踏板最高速 | 设定踏板的最高转速 | 200～3000rpm | 2000 | I |
| 2 | 软起动功能 | 0：无软起动功能 1~99：软起动针数 | 0~99 | 3 | I |
| 3 | 装饰性固缝设定 | 实现完美装饰性固缝针迹的功能0：无效1：有效 | 0/1 | 1 | I |
| 4 | 定长缝最高速 | 设定定长缝最高度 | 200～3500rpm | 2000 | I |
| 5 | 简易缝纫模式设定 | 0：自由缝纫 1：简易缝纫 | 0/1 | 0 | I |
| 9 | 倒缝开关限速速度 | 可以防止倒缝断针 | 500～1500rpm | 700 | I |
| 12 | 旋钮调速功能 | 0：无效 1：有效 | 0/1 | 0 | I |
| 14 | 压脚软下降力度调整 | 压脚软下降力度调整 | 0～100 | 8 | I |
| 17 | 松线力度调整 | 松线力度调整 | 0～100 | 12 | I |
| 18 | 前固缝结束后有无后固缝 | 0：无效 1：有效 | 0/1 | 0 | I |
| 19 | 前固缝结束后停止 | 0：无效 1：有效 | 0/1 | 0 | I |
| 20 | 倒缝开关功能设定 | 0：仅倒缝 1：倒缝加补针 2：手动剪线功能 | 0/1/2 | 0 | I |
| 21 | 软启动速度1 | 软启动第1针速度 | 100～3000rpm | 400 | I |
| 22 | 软启动速度2 | 软启动第2针速度 | 100～3000rpm | 600 | I |
| 23 | 软启动速度3 | 软启动第3～9针速度 | 100～3000rpm | 600 | I |
| 24 | 压脚软下降功能 | 0：无效 1：有效 | 0/1 | 0 | I |
| 25 | 抬压脚使能 | 抬压脚使能设定 0：无效 1：有效 | 0/1 | 1 | I |
| 27 | 上电定位 | 0：无效 1：有效 | 0/1 | 0 | I |
| 28 | 翻抬开关信号模式 | 机头翻抬开关信号模式设定 0：常开 1：常闭 2：禁止保护 | 0/1/2 | 0 | I |
| 29 | 压脚软下降时间 | 时间越长压脚下降越慢 | 50～500ms | 300 | II |
| 30 | 底线倍率设定 | 0：无效5/10/15/20：底线倍率 | 0/5/10/15/20 | 0 | I |
| 31 | 底线初值设定 | 底线初值设定 | 200～4000 | 1600 | I |
| 32 | 装饰固缝停顿时间 | 装饰固缝停顿时间设定 | 0～500ms | 50 | I |
| 33 | 装饰性固缝停针角度调整 | 装饰性固缝停针角度调整 | 0～120 | 100 | II |
| 34 | 标准固缝速度模式 | 0：自动固缝速度 1：踏板速度 | 0/1 | 0 | II |
| 35 | 计件倍率设定 | 0:无计件功能1～20:计件按倍数+1 | 0～20 | 0 | I |
| 36 | 计件数初值设定 | 计件数初值设定 | 0～1000 | 100 | I |
| 38 | 计件选择设定 | 0：计件加 1：计件减 | 0/1 | 0 | I |
| 41 | 低速速度 | 踏板最低速度 | 100～400rpm | 200 | I |
| 42 | 踏板曲线选择 | 0：正常 1：加速慢 2：加速快 | 0/1/2 | 0 | I |
| 44 | 剪线速度 | 剪线速度 | 100～400rpm | 260 | I |
| 45 | 倒缝开关限速 | 防止倒缝断针0:无限速1:有限速 | 0/1 | 0 | I |
| 46 | 放压脚延迟时间 | 为确认压脚已放下的延时 | 0～800ms | 50 | II |
| 47 | 抬压脚全压时间 | 抬压脚全压输出时间 | 0～800ms | 150 | II |
| 48 | 抬压脚输出占空比 | 抬压脚输出占空比 | 0～100 | 30 | II |
| 49 | 抬压脚保持时间 | 抬压脚保持时间后强制关断 | 1～60(s) | 12 | II |
| 50 | 倒缝全压输出时间 | 倒缝全压输出时间 | 0～800ms | 150 | II |
| 51 | 倒缝输出占空比 | 倒缝输出占空比 | 0～100 | 60 | II |
| 52 | 倒缝保持时间 | 倒缝保持时间后强制关断 | 1～60(s) | 25 | II |
| 53 | 前固缝速度 | 前加固缝速度 | 100～3000rpm | 1200 | I |
| 54 | 前固缝补偿1 | 前固缝针迹补偿参数 | 0～100 | 25 | I |
| 55 | 前固缝补偿2 | 前固缝针迹补偿参数 | 0～100 | 16 | I |
| 56 | 后固缝速度 | 后加固缝速度 | 100～3000rpm | 1200 | I |
| 57 | 后固缝补偿1 | 后固缝针迹补偿参数 | 0～100 | 25 | I |
| 58 | 后固缝补偿2 | 后固缝针迹补偿参数 | 0～100 | 16 | I |
| 59 | 连续固缝速度 | 连续加固缝速度 | 100～3000rpm | 1200 | I |
| 60 | 连续固缝补偿1 | 连续固缝针迹补偿参数 | # 0～100 | 25 | I |
| 61 | 连续固缝补偿2 | 连续固缝针迹补偿参数 | # 0～100 | # 16 | I |
| 62 | 开始运行的踏板行程 | 开始运行的踏板位置，相对于踏板中立时的行程 | 10～50 | 45 | II |
| 63 | 开始加速的踏板行程 | 开始加速运行的踏板位置，相对于踏板中立时的行程 | 10～100 | 50 | II |
| 64 | 运行高速的踏板行程 | 运行到最高速的踏板位置，相对于踏板中立时的行程 | 10～150 | 110 | II |
| 65 | 压脚升起的踏板行程 | 压脚抬起动作的踏板位置，相对于踏板中立时的行程 | -100～-10 | -30 | II |
| 66 | 压脚降下的踏板行程 | # 压脚放下动作的踏板位置，相对于踏板中立时的行程 | 5～50 | 10 | II |
| 67 | 剪线动作的踏板行程1 | 无抬压脚功能时，开始剪线的踏板位置相对于踏板中立时的行程 | -100～-10 | -30 | II |
| 68 | 剪线动作的踏板行程2 | 有抬压脚功能时，开始剪线的踏板位置相对于踏板中立时的行程 | -100～-10 | -60 | II |
| 69 | 下停针位 | 下停针位位置调整 | 0～240 | 80 | I |
| 70 | 反转提针功能 | 0：无效 1：有效 | 0/1 | 0 | I |
| 71 | 反转提针角度 | 反转提针角度 | 0～90° | 45 | I |
| 75 | 机针位置调整 | 调整机针位置 | 0～240° | 232 | I |
| 76 | 上停针脚微调 | 上停针脚微调 | 90～110 | 100 | I |
| 77 | 上死点角度 | 上死点角度 | 270～360 | 360 | I |
| 78 | 机头按键功能切换 | 0：固缝翻转 1：补针 | 0/1 | 1 | I |
| 79 | 恢复出厂参数 | 特殊功能参数（维持2s有效自动变为0） 5：恢复出厂参数 | 0～15 | 0 | I |
| 80 | 缝纫最高速度 | 缝纫最高转速 | 200～3000spm | 2200 | II |
| 82 | 试用时间设定 | 0：无效； 1～1000时间调整 | 0～1000 | 0 | II |
| 83 | 加重功能 | 0：无效； 1～15力度调节 | 0～15 | 0 | II |
| 84 | 减噪音功能 | 0～15减噪音调节 | 0～15 | 0 | II |
| 85 | 剪线吸合角度 | 剪线吸合角度设定 | 150～200 | 60 | II |
| 86 | 剪线加力角度 | 剪线加力角度设定 | 200～300 | 260 | II |
| 87 | 剪线释放角度 | 剪线释放角度设定 | 300～360 | 340 | II |
| 88 | 松线吸合角度 | 松线吸合角度 | 200～360 | 300 | II |
| 89 | 松线释放角度 | 松线释放角度 | 270～360 | 320 | II |
| 90 | 松线保持时间 | 松线保持时间 | 1～60 | 11 | II |
| 91 | 编码器线数设定 | 0：600线 ； 1：180线 | 0/1 | 1 | II |
| 92 | 踏板抬压脚命令时间 | 踏板后踩，抬压脚命令有效时确认时间 | 10～300ms | 80 | II |
| 93 | 踏板中立位置 | 踏板中立位置微调 | -15～15(0.1) | 0 | II |
| 94 | 自动测试模式 | 0：时间模式（单位：S） 1：针数模式 2：简易模式 3：出厂模式 | 0~10 | 3 | III |
| 95 | 防鸟巢功能选择 | 0：夹线机型1：防鸟巢机型 | 0/1 | 0 | II |
| 96 | 自动测试 最高速度 | 自动测试最高速度设定 | 300~3000(rpm) | 3000 | III |
| 97 | 自动测试 停顿时间 | 自动测试停顿时间设定 | 0~250(ms) | 20 | III |
| 98 | 自动测试 针数设定 | 自动测试针数设定 | 0~250(ms) | 30 | III |
| 99 | 机型 | 单针/双针机型切换 | C**/SC** | C** | III |
| 101 | 系统加速度调整 | 刹车快慢 | 0～100 | 1 | II |
| 102 | 系统虚拟限速 | 系统虚拟设定 | 0～100 | 100 | II |
| 126 | 起缝松线使能 | 0：关闭1：开启 | 0/1 | 1 | II |
| 127 | 起缝松线前延时 | 起缝松线前延时 | 0～2000ms | 50 | II |
| 128 | 起缝松线动作时间 | 起缝松线动作时间 | 0～2000ms | 100 | II |
| 132 | 语音喇叭功能 | 语音选择: 0-无语音，1-中文，2-英语，3-印度语，4-越南语，5-孟加拉语，6-捷克语，7-葡萄牙语，8-西班牙语。 | 0～8 | 1 | II |
| 140 | 防鸟巢勾线前延时 | 防鸟巢勾线前延时 | 0～2000ms | 50 | II |
| 141 | 防鸟巢勾线动作时间 | 防鸟巢勾线动作时间 | 0～2000ms | 50 | II |
| 142 | 防鸟巢勾线后延时 | 防鸟巢勾线后延时 | 0～2000ms | 50 | II |
| 143 | 防鸟巢勾线占空比 | 防鸟巢勾线占空比 | 0～2000ms | 100 | II |
| 144 | 防鸟巢吸气动作时间 | 防鸟巢吸气动作时间 | 0～2000ms | 250 | II |
| 145 | 防鸟巢挺线动作时间 | 防鸟巢挺线动作时间 | 0～2000ms | 50 | II |
| 146 | 起缝切线头前延时 | 起缝切线头前延时 | 0～2000ms | 900 | II |
| 147 | 起缝切线头动作时间 | 起缝切线头动作时间 | 0～2000ms | 500 | II |

以上参数如与实际参数不符，以实际参数为准

四、故障代码

| 故障显示 | 故障内容 | 故障可能原因 | 检查项目、处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| E011 E012 E013 E014 | 电机信号故障 | 电机位置传感器信号故障 | 电机插头是否接触良好 电机信号检测器件是否损坏 缝纫机手轮是否安装到位 |
| E021 E022 E023 | 电机超负荷 | 电机堵转 电机超负荷 | 电机插头是否接触良好 机头或剪线机构是否卡死 是否缝制规格厚度以上布料 电流检测信号是否正常 |
| E101 | 硬件驱动故障 | 电流检测非正常 驱动器硬件损坏 | 系统电流检测回路是否工作正常 驱动器件是否损坏 |
| E111 E112 | 系统电压过高 | 实际电压偏高 制动回路故障 电压检测有误 | 系统进线电压是否过高 制动电阻是否工作正常 系统电压检测回路是否工作正常 |
| E121 E122 | 系统电压过低 | 实际电压偏低 电压检测有误 | 系统进线电压是否过低 系统电压检测回路是否工作正常 |
| E131 | 电流检测回路故障 | 电流检测非正常 | 系统电流检测回路是否工作正常 |
| E133 | OZ回路故障 | OZ回路非正常 | 系统OZ回路是否工作正常 |
| E151 | 电磁铁故障 | 电磁铁回路过流 | 机头电磁铁是否短路 电磁铁回路是否工作正常 |
| E201 | 电机电流过大 | 电流检测非正常 电机运转非正常 | 系统电流检测回路是否工作正常 电机信号是否正常 |
| E211 E212 | 电机运转非正常 | 电机运转非正常 | 电机插头是否接触良好 电机信号是否不匹配 |
| E301 | 操作盒通讯不良 | 机头操作盒通讯数据丢失 | 操作盒插头是否接触良好 操作盒器件是否损坏 |
| E302 | 操作盒故障 | 操作盒内部故障 | 检查操作盒器件是否损坏 |
| E402 | 踏板ID故障 | 踏板辨识故障 | 踏板接头松动 |
| E403 | 踏板零位校正故障 | 踏板零位校正值超出范围 | 踏板损坏或者校正时踏板不是停止状态 |
| E501 | 翻抬开关故障 | 翻抬开关有效 | 放下机头或者检查翻抬开关 |
| P.oFF | 掉电显示 | 电源关闭 | 等待电源重新开通 |
| EvaL | 试用期限到期 | 试用期限到期 | 联系经销商处理 |

注：1、缝纫动作异常（转向不正常、电磁铁动作异常等）：进入监控界面查看机型是否正确

2、翻抬故障E501时：确定开关检测是否正常，临时使用可更改P-28参数。

3、若以上故障按检查项目不能排除，请寻求技术支持。