包缝控制器说明书

| 功能 | 按 键 | 描 述 |
| --- | --- | --- |
| 参数键 |  | 1. 进入不同参数级别（参数分为3级） 缝纫设定界面下短按P键进入【参数界面】，此时显示参数列表中级别为I的参数。 P+（左移键）进入，进入系统参数， 密码：2222 P+ （缝制模式键）进入电机参数， 密码：2014 P+（机型切换键） 4N62 长按OK键3秒，提示OK，切换机型 4H62 4N-S 4H-S 5H50 5L53 5L-S P+：进入到监控模式 P+：P11参数快捷键（电控机型选择） |
| 确认键 |  | - 确认键 机型码输入 - 按OK键开机，显示： HZ2 QX0 000 1HL - 按 移动及输入对应数字（从第4位开始） - 长按OK键2秒保存 - 如输入错误，需修改，先按剪刀键“”在按减速键“”后同时放开，就可以修改 - P+布料选择，查看机型码 |
| 语言键/左移键 |  | - 正常缝制界面下 - 1、点按：语言切换（中文、英文） - 2、左右光标作用（显示数段左右切换） P+（左移键）进入系统参数， 二级密码：2222 |
| 右移键/压脚键 |  | 正常缝制界面下 1、点按：压脚模式切换《抬压脚关闭、前抬压脚开、后抬压脚开、前-后抬压脚开》 2、长按：U40、U41、U42、U43、U74、P19、PA9压脚参数调节 3、左右光标作用（显示数段左右切换） P+ 机型切换 |
| 加减键 |  | - 正常缝制界面下 - 1、点按：加速 - 2、显示参数数值加减 - 3、参数数值加减 |
|  |  | - 正常缝制界面下 - 1、点按：减速 - 2、显示数段数值加减 - 3、参数数值加减 |
| 缝制模式设定 |  | - 正常缝制界面下 - 1、点按：人工模式、半自动模式、自由缝模式、全自动模式（或者按调试） P+ （缝制模式键）进入电机参数，密码：2014，工艺参数 |
| 剪线模式 |  | - 正常缝制界面下 1、点按：剪线关闭、前剪线开、后剪线开、前-后剪线开 备注：当剪线模式打开或关闭时，吸气模式自动同步打开或关闭，如当前、后 剪线开时，前、后吸气同步自动打开）； - 长按：U22、U23、PA4、U.93、P98、PB4参数调节 - P+剪刀键：进入到监控模式 |
| 布料选择/ 光眼传感器 |  | 正常缝制界面下 - 点按：（布料循环选择）A:厚料、B:普通、C:薄料、D:透明、E:大网、F:小网 - 按 选择， - 按键确认（光眼自动校正选择布料参数） - 校正完成后，自动退出到正常缝制界面。 |
| 恢复出厂设置键 |  | 长按3秒恢复用户参数设置 |
| LED亮度调节键\针位功能键 |  | 1、点按LED亮度调节键：分为5挡0~5循环 - 2、长按上下停针位选择：上针位、下针位、下针位不回针、下 - 针自动回针位（默认上针位） |
| 提示灯 | F-SENSOR | 前光眼提示灯 当光眼被挡住时，此灯亮、未挡住时不亮；如未被挡住时，此灯亮 起；则需要检查光眼灵敏度。 |
|  | M-SENSOR | 中光眼提示灯 当光眼被挡住时，此灯亮、未挡住时不亮；如未被挡住时，此灯亮 起；则需要检查光眼灵敏度。 |
|  | B-SENSOR | 后光眼提示灯 当光眼被挡住时，此灯亮、未挡住时不亮；如未被挡住时，此灯亮 起；则需要检查光眼灵敏度。 |
|  | RUN | 运行提示灯 当主轴电机运行时，RUN灯亮起 |
|  | SAFE | 安全开关提示灯 当安全开关断开时，SAFE 灯亮起时，则检查一下安全开关是否感 应到 |

（1）监控模式：

正常情况下，按“+模式键”，进入到监控模式。按键显示相关的监控参数。

| 索引号 | 内容 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 调速器 | （踏板电压）0.001V |
| 02 | 电机电流 | 0.01A |
| 03 | 电机初始角度 | 长按“OK”键，“000”闪烁后，按“剪刀”键，主轴跑合，显示电机角度 备注：正常出厂电机角度270°±5° |
| 04 | 停针位标定 （机头机械角度） | 长按“OK”键，“360”闪烁后，先踩踏板运行一圈，在手动旋转主轴电机，调整到自己想要的针位位置，长按“OK”保存 备注：P40：默认基准360 P41默认基准175 =位差185 举例：如停针位标定成300（360-60）（即P40参数更改位300），P41参数也需同步更改175-60=115 |
| 05 | 预留 | 预留 |
| 06 | 电机霍尔 | P13默认为0时：显示600 P13默认为1时：显示180 根据P13参数设定显示 |
| 07 | 定时清理时间设置 | 设置：H 计时：H |
| 08 | 速度 （主轴电机速度） | rpm |
| 09 | 母线电压 | 进线电源*1.414=显示电压值 V |
| 10 |  | （踏板校零）预留 |
| 11 | 剪线 | 按OK键，步进进行剪线动作（电磁铁同步动作） |
| 12 | 吸气 | 按OK键，进行吸气动作 |
| 13 | 压脚 | 按OK键，进行抬压脚动作（电磁铁同步动作） |
| 14 |  |  |
| 15 | 踏板模式自设定 | 显示P85参数默认值： 2 长按OK键，快捷进入踏板参数设定参数P85-P93循环（按上下键） 设定更改后，按OK键并退出 |
| 16 | 步进版本号 | 步进版本号S270/V100 |
| 17 | 拉布轮 | 按OK键，进行拉布轮动作（后续增加） |
| 18 | 松线 | 按OK键，进行松线动作（后续增加） |
| 19 | 吸线头 | 按OK键，进行吸线头动作（后续增加） |
| JJ | 计件数(加) | 件 |
| Jp | 计件数(减) | 件 |

（2）参数修改：

当用户长按 键时，进入用户参数模式；通过点按键 修改对

应的参数号，通过点按 键左右切换，按修改对应的参数值，点按 键确认。显示相应的参数序号及参数内容，当用户点按下 键，退回到主界面。

（3）缝制模式修改：

当用户点按下 键时，进入人工、半自动、自由缝和全自动模式的修改

状态，循环点按 键或者按键，缝纫模式人工、半自动、自由缝和全自动循环切换，按下 键确认，退回到主界面。

（4）剪线模式修改：

当用户点按下 键时，进入剪线模式修改状态。循环点按 键或者按键，剪线模式循环如以下四种状态：剪线关闭 ；前剪线开；后剪线开；前、后剪线开；（备注：当剪线模式打开或关闭时，吸气模式自动同步打开或关闭，如当前、后 剪线开时，前、后吸气同步自动打开）；长按 键时，为剪线相关参数调整的快揵键。

（5）压脚模式修改：

当用户点按 键时，进入修改抬压脚模式。循环点按 键或者按键，压脚模式循环如以下四种状态：抬压脚关闭；前抬压脚开；后抬压脚开；前、后抬压脚开；

当长按 键时，为抬压脚相关参数调整的快揵键。

（6）布料选择模式及光眼值校正 ：

1）首次点按 键时为布料选择模式，点按 键调整对应布

料模式，当前界面再次点按 键进入光眼微调界面，可查看光眼数值和手动微调光眼数值（发射比例、阈值）；

2）出厂默认为普通布料，当遇到不同布料时，请先点按 键，出现“布料

选择”界面时，根据不同的需求选择相应的布料，再按 键，系统自动校正光

眼值 ；

- 手动更改光眼值，当遇到光眼数值上下漂浮很大时，请先按键进入布料选择，再按键界面出现***，再按键进入前、中、后光眼功率粗调界面，手动粗调和微调，按键保存退出。

4）布料适用范围：A:厚料 B:普通 C:薄料 D:透明 E:大网 F:小网

备注：在选择布料时，请勿将布料遮挡光眼；在正常使用系统时，要及时清理光

眼上的布屑等。

（7）停针位选择 ：

长按 键 3 秒，会进入针位选择界面，点按 或 键调整所需停针位， 点按 键确认选择

（8）一键恢复功能

长按 键 3s，会自动恢复出厂设置，当恢复界面跳回主界面时即恢复成功

（9）老化模式：

按P+ 键 ，进入参数U.25，点按 键更改数值，进行老化”模式为“1”和“2”，若要从该模式退回到正常模式，需按键。

参数说明：

0：关闭

1：时间模式：运行时间U.28，停机时间U.27。

2：老化模式：运行1S，停0.1S，速度6000rpm。其他同简易模式。总时间跑15分钟

| U.25 | 自动测试模式设定 | 0：关闭 1：标准时间模式 2：出厂老化模式（请勿在机头上使用此模式） （更改后，按快捷键《恢复出厂设置键》不会恢复，关机重启会恢复到默认值） | 0~2 | 1 | 0 | 通用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U.26 | 自动测试最高速度 | 自动测试最高速度设定 | 0~7000 | 50 | 6000 | 通用 |
| U.27 | 自动测试停顿时间 | 自动测试停顿时间设定 | 1~250 (0.1s) | 1 | 20 | 通用 |
| U.28 | 自动测试运行时间/针数 | 自动测试运行时间/针数 | 1~250 (0.1s) | 1 | 30 | 通用 |

- HMI参数表

| 操作工参数 长按键进入 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能参数 | 参数说明 | 范围 | 步距 | 默认值 | 备注 |
| U01 | 工作模式 | 0：半自动 1：全自动 | 0~1 | 1 | 0 | 通用 |
| U02 | 电眼选择： | 0：关闭 1：开启 | 0~1 | 1 | 1 | 通用 |
| U03 | 自动剪线： | 0：关闭剪线 1：前剪线开 2：后剪线开 3：前、后剪线 | 0~3 | 1 | 3 | 直刀专用 |
| U04 | 自动吸气： | 0：关闭吸气 1：前吸气开 2：后吸气开 3：前、后吸气开 | 0~3 | 1 | 3 | 通用 |
| U05 | 自动吸屑： | 0：关闭吸屑 1：前吸屑开 2：后吸屑开 3：前、后吸屑开 | 0~3 | 1 | 0 | 预留 需提供信息 |
| U06 | 自动抬压脚： | 0：关闭自动抬压脚 1：前抬压脚 2：后抬压脚 3：前、后抬压脚 | 0~3 | 1 | 0 | 通用 |
| U07 | 松线开关： | 0：关闭 1：前松线开 2：后松线开 3：前、后松线开 | 0~3 | 1 | 2 | KSC 83BL 预留需提供信息 |
| U08 | 吸线开关： | 0：关闭 1：前吸线开 2：后吸线开 3：前、后吸线开 | 0~3 | 1 | 3 | 83BL 预留需提供信息 |
| U09 | 自由缝： | 0：关闭 1：开启 | 0~1 | 1 | 1 | 通用 |
| U10 | 半自动恒速剪线 | 0：关闭 1：点动恒加速；2：前后恒速剪线，中途任意加速 | 0~2 | 1 | 0 | 通用 |
| U11 | 预留 |  |  |  | 0 |  |
| U12 | 最高速度 ： | 根据要求客户可自行调整参数 （更改后，按快捷键《恢复出厂设置键》不会恢复） | 200~7000 | 50 | 6200 | 通用 |
| U13 | 语音音量 (显示UA0） | 0：关闭1~30：音量（数字越大音量越大） | 0~30 | 1 | 20 |  |
| U14 | 空白预留 |  |  |  | 1 |  |
| U15 | 起缝速度 | 根据要求客户可自行调整参数 | 200~6000 | 50 | 6000 | 通用 |
| U16 | 起缝针数： | 根据要求客户可自行调整参数 | 0~200 | 1 | 010 | 83BL 预留需提供相关信息 |
| U17 | 空白预留 |  |  |  | 0 |  |
| U18 | 中途吸气模式 | 0：关闭 1：间吸气 2：长吸气 | 0~2 | 1 | 0 | 通用 预留需提供相关信息 |
| U19 | 间歇吸气开启针数 | 根据要求客户可自行调整参数 | 0~1000 | 1 | 0025 | 通用 预留需要提供相关信息 |
| U20 | 间歇吸气关闭针数 | 根据要求客户可自行调整参数 | 0~1000 | 1 | 0025 | 通用 预留需提供相关信息 |
| U21 | 两传感器针数： | 设定两个光眼之间的针数 | 0~99 | 1 | 20 | 通用 |
| U22 | 前剪线延迟针数 ： | 根据要求客户可自行调整参数 | 0~600 | 1 | 070 | 直刀专用 |
| U23 | 后剪线延迟针数： | 根据要求客户可自行调整参数 | 0~600 | 1 | 150 | 直刀专用 |
| U24 | 前吸气开启针数： | 根据要求客户可自行调整参数 | 0~99 | 1 | 08 | 通用 |
| U25 | 前吸气关闭针数 | 根据要求客户可自行调整参数 | 0~400 | 1 | 005 | 通用 |
| U26 | 后吸气开启针数： | 根据要求客户可自行调整参数 | 0~99 | 1 | 08 | 通用 |
| U27 | 后吸气关闭针数 | 根据要求客户可自行调整参数 | 10~9999 | 1 | 0050 | 通用 |
| U28 | 吸屑启动针数 ： | 根据要求客户可自行调整参数 | 0~99 | 1 | 00 | 预留 需提供相关信息 |
| U29 | 吸屑关闭针数： | 根据要求客户可自行调整参数 | 0~99 | 1 | 00 | 预留 需提供相关信息 |
| U30 | 后松线开启针数 | 根据要求客户可自行调整参数 | 0~600 | 1 | 000 | KSC 需提供相关信息 |
| U31 | 后松线关闭针数： | 根据要求客户可自行调整参数 | 0~5000 | 1 | 0000 | KSC 需提供相关信息 |
| U32 | 松线运行针数 ：10 0-99 KSC | 根据要求客户可自行调整参数 | 0~99 | 1 | 10 | KSC 需提供相关信息 |
| U33 | 松线运行速度 ： | 根据要求客户可自行调整参数 | 200~6000 | 50 | 5000 | KSC 需提供相关信息 |
| U34 | 空白 |  | 0~99 | 1 | 00 |  |
| U35 | 间歇吸屑开启针数 | 根据要求客户可自行调整参数 | 0~99 | 1 | 05 | 预留 需提供相关信息 |
| U36 | 间歇吸屑关闭针数 | 根据要求客户可自行调整参数 | 0~99 | 1 | 05 | 预留 需提供相关信息 |
| U37 | 网布模式 | 0：关闭 1：开启 | 0~1 | 1 | 0 | 通用 |
| U38 | 预留 |  |  |  | 0 |  |
| U39 | 停车延迟针数 ：10 0-200 | 根据要求客户可自行调整参数 | 0~200 | 1 | 010 | 通用 |
| U40 | 前抬压脚延迟时间 | 根据要求客户可自行调整参数 | 0~6000 | 1 | 0000 | 通用 |
| U41 | 前抬压脚保留时间 | 根据要求客户可自行调整参数 | 0~6000 | 1 | 0260 | 通用 |
| U42 | 后抬压脚启动时间 | 根据要求客户可自行调整参数 | 0~6000 | 1 | 0000 | 通用 |
| U43 | 后抬压脚保留时间 | 根据要求客户可自行调整参数 | 0~9999 | 1 | 0500 | 通用 |
| U44 | 半自动连续缝制 | 0：关闭 1：开启 | 0~1 | 1 | 0 | 通用 |
| U45 | 中途间歇吸屑停留 | 根据要求客户可自行调整参数 | 0~1200 | 1 | 0350 | 预留 需提供相关信息 |
| U46 | 自动切刀保留时间 | 电动款为 20 气动动款为 24 | 0~500 | 1 | 010 | 直刀款 |
| U47 | 后踏吸气时间 ： | 根据要求客户可自行调整参数 | 50~9999 | 1 | 0500 | 通用 |
| U48 | 手动松线时间 | 根据要求客户可自行调整参数 | 0~5000 | 1 | 0280 | KSC 预留需提供相关信息 |
| U49 | 手动吸气时间 | 根据要求客户可自行调整参数 | 10-5000 | 1 | 0260 | 通用 |
| U50 | 前踏吸气针数 | 在侧吸模式下，补偿吸气动作 | 0~60 | 1 | 00 | KSC 预留需提供相关信息 |
| U51 | 后踏吸气开关 | 0 全关;1 人工开;2 半自动开;3 全自 动开;4 人工和半自动开;5 半自动 和全自动开;6 人工全自动开;7 人 工、半自动和全自动开 | 0~7 | 1 | 1 | 通用 |
| U52 | 后踏剪线开关 | 0 全关;1 人工开;2 半自动开;3 全自 动开;4 人工和半自动开;5 半自动 全自动开;6 人工和全自动开;7 人 工半、半自动和全自动开 | 0~7 | 1 | 1 | 直刀款 |
| U53 | 手动吸气开关 | 0 全关;1 人工开;2 半自动开;3 全自 动开;4 人工和半自动开;5 半自动 全自动开;6 人工和全自动开;7 人 工半、半自动和全自动开 | 0~7 | 1 | 7 | 通用 |
| U54 | 手动切线开关 | 0 全关;1 人工开;2 半自动开;3 全自 动开;4 人工和半自动开;5 半自动 全自动开;6 人工全自动开;7 人工 半自动全自动开 | 0~7 | 1 | 7 | 直刀款 |
| U55 | 手动切线动作 | 0 无布时动作;1 （后光眼）后无布时动 作 ;2：（后光眼）后有布时无动作 | 0~2 | 1 | 0 | 直刀款 |
| U56 | 手动松线动作 | 0 无布时动作;1 有布时动作 ;2 随 时动作 | 0~2 | 1 | 0 | KSC 预留需提供相关信息 |
| U57 | 后踏切线动作 | 0 无布时动作;1 有布时动作 ;2 随 时动作 3 不动作（跟P52参数配合） | 0~3 | 1 | 3 | 直刀款 |
| U58 | 后踏松线动作 | 0 无布时动作;1 有布时动作 ;2 随 时动作 | 0~2 | 1 | 0 | KSC 预留需提供相关信息 |
| U59 | 后踏松线开关 | 0 全关;1 人工开;2 半自动开;3 全自 动开;4 人工和半自动开;5 半自动 全自动开;6 人工全自动开;7 人工 半自动全自动开 | 0~7 | 1 | 0 | KSC 预留需提供相关信息 |
| U60 | 手动松线开关 | 0 全关;1 人工开;2 半自动开;3 全自 动开;4 人工和半自动开;5 半自动 全自动开;6 人工全自动开;7 人工 半自动全自动开 | 0~7 | 1 | 7 | KSC 预留需提供相关信息 |
| U61 | 侧吸切刀传动 | 0：电机传动 1：电磁铁传动 | 0~1 | 1 | 0 | 预留 |
| U62 | 拉轮模式 0-3 | 0：拉布功能关闭；1：前拉；2：后拉；3：全拉 | 0~3 | 1 | 3 | 预留 |
| U63 | 前拉布轮开启针数 | 根据要求客户可自行调整参数 | 0~100 | 1 | 028 | 预留 |
|  | ※ 前松线开启针数 |  | 0~100 | 1 |  | 83BL 预留需提供相关信息 |
| U64 | 前拉布轮关闭针数 | 根据要求客户可自行调整参数 | 5~100 | 1 | 035 | 预留 |
|  | ※ 前松线关闭针数 |  | 5~100 | 1 |  | 83BL 预留需提供相关信息 |
| U65 | 后拉布轮开启针数 | 根据要求客户可自行调整参数 | 0~100 | 1 | 001 | 预留 |
|  | ※ 后松线开启针数 |  | 0~100 | 1 |  | 83BL 预留需提供相关信息 |
| U66 | 后拉布轮关闭针数 |  | 5~100 | 1 | 010 |  |
|  | ※ 后松线关闭针数 |  | 5~100 | 1 |  | 83BL 预留需提供相关信息 |
| U67 | 刹车拉轮位置 | 0：中途停止不抬；1：中途停止拉轮抬起、放下 | 0~1 | 1 | 0 | 预留 |
| U68 | 前松线开启针数 | 根据客户需求适当自行做调整 | 0~600 | 1 | 000 | 83BL 预留需提供相关信息 |
|  | ※ 前松线开启针数 |  | 0~600 | 1 |  | KSC 预留需提供相关信息 |
| U69 | 前松线关闭针数 | 根据客户需求适当自行做调整 | 0~600 | 1 | 000 | 83BL 预留需提供相关信息 |
|  | ※ 前松线关闭针数 |  | 0~600 | 1 |  | KSC 预留需提供相关信息 |
| U70 | 后吸线开启时间： | 根据客户需求适当自行做调整 | 0~500 | 1 | 300 | 83BL 预留需提供相关信息 |
| U71 | 后吸线关闭时间： | 根据客户需求适当自行做调整 | 0~9000 | 1 | 0580 | 83BL 预留需提供相关信息 |
| U72 | 后踏吸气时间： | 根据客户需求适当自行做调整 | 0~9000 | 1 | 0580 | 83BL 预留需提供相关信息 |
| U73 | 速度调控 | 根据要求客户可自行调整参数 | 200~7000 | 50 | 7000 | 通用 |
| U74 | 前放压脚模式 | 0：关闭 1：开启（前光眼遮住，一直抬着） | 0~1 | 1 | 0 | 通用 |
| U75 | 刹车针杆位置 | 0：缝制中途上针位，缝制结束停 上针位 1：缝制中途下针位，缝 制结束脚控后踩上针位；2：缝制 中途下针位，缝制结束脚控后踩不 回上针位；3. 缝制中途下针位， 缝制结束自动回上针位 | 0~3 | 1 | 0 | 通用 |
| U76 | 预留 |  |  |  | 0 |  |
| U77 | 前通道响应时间 | 根据要求客户可自行调整参数 | 5-500 | 1 | 030 | 通用 |
| U78 | 中通道响应时间： | 根据要求客户可自行调整参数 | 5~200 | 1 | 020 | 通用 |
| U79 | 后通道响应时间： | 根据要求客户可自行调整参数 | 5~200 | 1 | 005 | 通用 |
| U80 | 前通道灵敏度 ： | 根据要求客户可自行调整参数 （显示数值根据光眼校正后值显示） | 0~99 | 1 | 25 | 通用 |
| U81 | 中通道灵敏度 ： | 根据要求客户可自行调整参数 （显示数值根据光眼校正后值显示） | 0~99 | 1 | 20 | 通用 |
| U82 | 后通道灵敏度 | 根据要求客户可自行调整参数 （显示数值根据光眼校正后值显示） | 0~99 | 1 | 35 | 通用 |
| U83 | 前通道响应值 | 根据要求客户可自行调整参数 | 5~120 | 1 | 053 | 通用 |
| U84 | 中通道响应值 | 根据要求客户可自行调整参数 | 5~120 | 1 | 053 | 通用 |
| U85 | 后通道响应值 | 根据要求客户可自行调整参数 | 5~120 | 1 | 053 | 通用 |
| U86 | 安全开关 | 0 全关;1 人工开;2 人工、半自动全 自动开;3 半自动、全自动开 | 0~3 | 1 | 3 | 通用 |
| U87 | 压脚安全开关电平 | 0：开启 1：取消开关 | 0~1 | 1 | 0 | 通用 |
| U88 | 缝台安全开关电平 | 0：开启 1：取消开关 | 0~1 | 1 | 0 | 通用 |
| U89 | 压脚保护时间 | 根据要求客户可自行调整参数 | 5~9999 | 1 | 0010 | 通用 |
| U90 | 界面恢复时间 | 界面恢复时间 | 0~9999 | 1 | 0120 | 通用 |
| U91 | 背光对比度 | 根据要求客户可自行调整参数 | 6~45 | 1 | 25 | 通用 |
| U92 | 背光亮度 | 根据要求客户可自行调整参数 | 0~10 | 1 | 05 | 通用 |
| U93 | 机头灯亮度 | 根据要求客户可自行调整参数 | 0~5 | 1 | 5 | 通用 |
| U94 | 参数密码 | 1111 |  | 1 | 1111 |  |
| U95 | 恢复出厂设置 |  |  | 1 | 0000 |  |
| U96 | 语言 | 0：中文 1：英文 | 0~1 | 1 | 0 |  |
| U97 | 软件版本 | 面板版本号A435/V1** | / | / | / |  |
| U98 | 软件版本 | 主控版本号S242/V1** | / | / | / |  |
| U99 | 软件版本 | 光眼版本号S271/V1** | / | / | / |  |
| UA0 | 语音音量 （与U13共用） | 0：关闭1~30：音量（数字越大音量越大） | 0~30 | 1 | 20 |  |

| - P+ 系统参数 密码：2222 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能参数 | 参数说明 | 范围 | 步距 | 默认值 | 备注 |
| U.00 | - 试用时间 | - 进入参数需要密码，原始密码0001 - U.00按“OK”键进入，跳出请输入密码：0001，按“OK”键进入，更改参数 | - 0~2000 | - 10 | - 0 | - 通用 |
| U.01 | - 参数密码 | - 根据要求客户可自行调整参数 | - 0~9999 | - 1 | - 2222 | - 通用 |
| U.02 | - 机型选择： | 0：直刀机型 1：侧吸机型 2：83BL 3：KSC | 0~3 | 1 | 0 |  |
| U.03 |  |  |  |  | - 0 | - 预留 |
| U.04 | - 保护电眼 | - 0：切线保护关 - 1：开启前切保护 - 2：开启后切保护 - 3：开启前、后切保护 | - 0~3 | - 1 | - 3 |  |
| U.05 | 后切线保护等级 | - 0：布过第二光眼停，停车针数不到或者到，停车，拉布无剪线， - 1：布过第二光眼，剪线针数到，不停车一直运行，拉布有剪线 - 2：布过第二光眼停，停车针数不到或者到，停车，拉布无剪线 - 3：布过第二光眼停，停车针数到，停车，拉布有剪线 | - 0~3 | - 1 | - 3 |  |
| U.06 | - 前切保护等级 | - 0：无保护 - 1，2： 相对保护等级； - 3：最弱保护等级； - 4：最强保护等级； | - 0~4 | - 1 | - 4 |  |
| U.07 | - 防切布保护开关 | - 0：关闭 1：开启 - 在半自动或全自动模式下 - 选择“0”时，当前切针数大于前切传感器和后切传感器之间的距离时，切刀会切到布。 - 选择“1”时，当前切针数大于前切传感器和后切传感器之间的距离时，没有前切动作。 | - 0~1 | - 0 | - 0 |  |
| U.08 | - 预留 |  |  |  | - 0 |  |
| U.09 | - 有效控制停车针数 | - 0：正常模式； - 1：停车针数长短控制(结束空缝针数)， 与 U73 匹配可调结束空缝速度 - 有效控制停车针数 0 0～1 0：正常模式；1：停车针数长短控制 | - 0~1 | - 1 | - 1 | - 通用 |
| U.10 | - 侧吸机型电眼个数 | - 0：无光眼 1：1光眼 2: 2光眼 - （更改后，按快捷键《恢复出厂设置键》会恢复默认值） | - 0~2 | - 1 | - 2 | - 侧吸专用 |
| U.11 | - 预留 |  | - 0~2 | - 1 | - 0 | - 通用 |
| U.12 | - 前光眼开关 | - 0：关闭 1：开启 2：预留 | - 0~2 | - 1 | - 2 | - 通用 |
| U.13 | - 网孔大小 | - 0：半针大小网孔 1：1针大小网孔 - 2：2针大小网孔 3：3针大小网孔 - 4：4针大小网孔 5：5针大小网孔 - 在E/F布料模式下，可实现网孔大于传感器直径的缝纫。网孔越大参数更改也要越大。 | - 0~20 | - 1 | - 04 | - 通用 |
| U.14 | - 运行锁 - （锁屏） | - 0：关闭 1：开启 - 开启后不能更改速度 | - 0~1 | - 1 | - 0 | - 通用 |
| U.15 | 传感器检测模式 | - 0：常规模式1：网布模式 2:自适应模式 | - 0~2 | - 1 | - 0 | - 通用 |
| U.16 | - 前传感器类型 | - 1:常规传感器 （0 表示传感器取消） | - 0~1 | - 1 | - 1 | - 通用 |
| U.17 | - 中传感器类型 | - 1:常规传感器 （0 表示传感器取 消） | - 0~1 | - 1 | - 1 | - 通用 |
| U.18 | - 第三光眼开关 - （后传感器类型 ） | - 1:常规传感器 （直刀）（0 表示传 感器取消） - （更改后，按快捷键《恢复出厂设置键》会恢复默认值） | - 0~1 | - 1 | - 1 | - 通用 |
| U.19 | 预留 |  |  |  | 09 |  |
| U.20 | 语音模式选择 | 0：蜂鸣器 1：语音 | 0~1 | 1 | 1 |  |
| U.21 | - 预留 |  |  |  | - 09 |  |
| U.22 | - 放压脚延时时间 | 压脚多久放下机器启动时间 启动时间在提速快一点 | - 0~1000ms | - 1 | - 0050 | - 通用 |
| U.23 | - 预留 |  |  |  | - 6 |  |
| U.24 | - 预留 |  |  |  | - 12 |  |
| U.25 | 自动测试模式设定 | 0：关闭 1：标准时间模式 2：出厂老化模式（请勿在机头上使用此模式） （更改后，按快捷键《恢复出厂设置键》不会恢复，关机重启会恢复到默认值） 3、一直运行模式 | 0~3 | 1 | 0 | 通用 |
| U.26 | 自动测试最高速度 | 自动测试最高速度设定 | 0~7000 | 50 | 7000 | 通用 |
| U.27 | 自动测试停顿时间 | 自动测试停顿时间设定 | 1~250 (0.1s) | 1 | 020 | 通用 |
| U.28 | 自动测试运行时间/针数 | 自动测试运行时间/针数 | 1~250 (0.1s) | 1 | 30 | 通用 |
| U.29 | 步进报错提示 | 0：开启 1：屏蔽 | - 0/1 | 1 | - 0 |  |
| U.30 | 光眼报错提示 | 0：开启 1：屏蔽 | - 0/1 | 1 | - 0 |  |
| U.31~U.36 |  |  |  |  |  |  |
| U.37 | - 拉轮模式 | - 0：拉布功能关闭1：前拉布轮 2：后拉布轮3：全拉 | - 0~3 | - 1 | - 0 | - 预留 |
| U.38 | - 剪线电磁铁切换 | - 0：电磁铁 1：气缸 | - 0~1 | - 1 | - 0 |  |
| U.39 | - 电磁铁输出电压 | - U.38：千分比 最高 30V；实际输出=30V*Ｕ.38。 （气动） 未启用 | - 0~1000 | - 10 | - 0800 |  |
| U.40 | - 电动剪线补偿时间 | - 高低速补偿 慢速与高速前剪线的稳定性在 1mm | - 0~1000 | - 5 | - 0000 |  |
| U.41 | - 气动剪线补偿时间 | - 高低速补偿 慢速与高速前剪线的稳定性在 1mm | - 0~1000 | - 5 | - 0000 |  |
| U.42 | 吸气全压时间 | 吸气全压时间 | 0~800 (ms) | - 10 | - 150 |  |
| U.43 | 吸气输出占空比 | 吸气输出占空比 | 0~100 | - 1 | - 075 |  |
| U.44 | 吸气开关 | - 0：关闭 1：开启 | - 0~1 | - 1 | - 1 |  |
| U.45~U.58 | 预留 |  |  |  | - 0000 |  |
| U.51~U.55 | 预留 |  |  |  | - 0 |  |
| U.56 | 预留 |  |  |  | - 022 |  |
| U.57 | 预留 |  |  |  | - 025 |  |
| U.58 | 预留 |  |  |  | - 0 |  |
| U.59 | 计件数初值设定 | 客户自行调节 | 0~2000 | - 10 | - 1000 |  |
| U.60 | 计件选择设定 | 0：不计件 1：循环加到设定值后自动重新计件 2：循环减到设定值后自动重新计件 3：计件加到设置值，电机自动停止 4：计件减到设置值，电机自动停止 | - 0~4 | 1 | - 0 | - 预留 |
| U.61 | 计件模式设定 | 0：无计件功能 1：以后切刀作为判断，切刀一次记一次 2;整套工序完成一次，记一次 | 0~2 | - 1 | - 0 | - 预留 |
| U.62 | - 前通道标定算术值 | - 原来定义 启动模式 0 0～1 0：布遮前、中光眼，系统不抬压脚，机 器不可以启动（直刀 - 1：布遮前、中光眼，系统不抬压脚，机 器可以启动（直刀） | 0~99 | - 1 | - 00 |  |
| U.63 | 全自动启动模式 | 0：光电感应1：脚控 选择“0”时，当布遮挡前传感器后就可直接运行。 选择“1”时，当布遮挡前传感器后，只要往前踩一下踏板就能运行。 | - 0~1 | - 1 | - 0 |  |
| U.64 | 全人工模式传感器开关 | 0：关闭 1：开启 在全人工模式下，选择“0”时，布遮挡前切或后切传感器时不做判断，按手动剪线开关和后踩脚踏板也可以切线。 选择“1”时，布遮挡前切或后切传感器时做出判断，当布遮挡传感器时，按手动剪线开关和后踩脚踏板不能做切线动作。 | - 0~1 | - 1 | - 1 |  |
| U.65~U.66 | - 预留 |  |  |  | - 000 |  |
| U.67 | - 预留 |  |  |  | - 0 |  |
| U.68~U.69 | - 预留 |  |  |  | - 00 |  |
| U.70 | - 预留 |  |  |  | - 000 |  |
| U.71 | - 预留 |  |  |  | - 0000 |  |
| U.72 | - 预留 | 电磁铁使用超时时间 | - 0~9999 | - 1 | - 0002 |  |
| U.73 | - 预留 | 电磁铁使用超时电流 | - 0~9999 | - 1 | - 0056 |  |
| U.74 | 抬压脚保护时间 | 抬压脚保持时间后强制关断 | 0~60s | - 1 | 12 | - 通用 |
| U.75 | - 半后踏自动抬压脚 | 0：关闭 1：开启 | - 0~1 | - 1 | - 1 | - 通用 |
| U.76~U.80 | - 预留 |  |  |  | - 0 |  |
| U.81 | - 侧吸结束提速 | - 与 U.10 设置为 1 同步 加速侧吸后剪线的时间，体感快 - （更改后，按快捷键《恢复出厂设置键》会恢复默认值） | - 200~1000 | - 100 | - 0300 |  |
| U.82 | - 预留 |  |  |  | - 0200 |  |
| U.83 | - 预留 |  |  |  | - 0 |  |
| U.84 | 小布拼缝功能 | 0：无效 1：有效（如小三角布料拼接） 在半自动模式下，选择“0”时，无此功能。 选择“1”时，当第一块小三角布运行到前切传感器后暂停，然后再用另一块小三角布放到抬压角下面开始缝纫，依次类推。 | 0~1 | - 1 | - 0 |  |
| U.85 | 半自动自由缝模式切换 | 0：关闭 1：开启 在半自动模式下， 选择“0”时，随时踩踏板随时缝纫，无须遮挡抬压脚传感器。 选择“1”时，必须遮挡前传感器后才可以缝纫。 | 0~1 | - 1 | - 0 |  |
| U.86 | 自动吸屑 | 0：关闭1：前吸屑开2：后吸屑开3：前、后吸屑开 | 0~3 | - 1 | - 0 |  |
| U.87 | 后吸气关闭时间 | 0：关闭 U27不为零时，以针数模式为准 U27为零时，以时间模式为准 U27为零，U.87为零时，该功能关闭 布遮挡住后传感器，主轴运行几圈后开始吸气（时间） | - 0~2500ms | - 10 | - 0200 |  |
| U.88 | - 预留 |  |  |  | - 1 |  |
| U.89 | - 预留 |  |  |  | - 0 |  |
| U.90 |  |  | - 0~99 |  | - 03 |  |
| U.91 | - 踏板速度百分比 | - 假速度，监控显示速度不变，实际运行速度变化 | - 80~100 | - 1 | 100 |  |
| U.92 | 主轴加力功能 | 数字越大，低速出力越大 | 0~15 | - 1 | - 00 |  |
| U.93 | - 强制关后剪线补偿 | - （更改后，按快捷键《恢复出厂设置键》会恢复默认值） | - 0~2 | - 1 | - 2 |  |
| U.94 | - 预留 |  | - 0~5000 |  | - 5000 |  |
| U.95 | - 预留 |  | - 0~6500 |  | - 6500 |  |
| U.96 | - 预留 |  | - 0~9999 |  | - 0120 |  |
| U.97 | - 预留 |  | - 0~9999 |  | - 0360 |  |
| U.98 | - 预留 |  |  |  | - 1 |  |
| U.99 | - 预留 |  |  |  | - 0 |  |
| U.A0 | - 预留 |  | - 0~100 |  | - 100 |  |

| P+ （缝制模式键）进入工艺参数， 密码：2014 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - P00 | - 预留 |  | - 0~100 |  | - 100 | - 预留 |
| - P01 |  |  |  |  | - 1 |  |
| - P02 | - 最低缝纫速度 | - 最低转速限制 | - 150~800 | - 50 | - 500 | - 通用 |
| - P03 | - 预留 |  | - 150~7000 |  | - 7000 |  |
| - P04 | - 预留 |  | - 0~3500 |  | - 3500 |  |
| - P05~P06 | - 预留 |  | - 0~1800 |  | - 1800 |  |
| - P07~P08 | - 预留 |  |  |  | - 0 |  |
| - P09 | - 预留 |  | - 0~1800 |  | - 1800 |  |
| - P10 | - 预留 |  | - 0~9999 |  | - 0000 |  |
| - P11 | - 机型 - 手动按键机型 | - 0：8V机型（拉高有效） 1:8VI机型 （拉低有效） - 2:8VII机型（拉低有效） | - 0~2 | - 1 | - 1 |  |
| - P12 | - 预留 |  | - 0~9999 |  | - 0000 |  |
| - P13 | - 编码器线速 | - 0：600线 1：180线 | - 0~1 | - 1 | - 1 |  |
| - P14 |  |  |  |  | - 0 |  |
| - P15 | - 预留 |  | - 0~1800 |  | - 1800 |  |
| - P16 | - 预留 |  | - 0~9999 |  | - 0050 |  |
| - P17~P18 | - 预留 |  |  |  | - 1 |  |
| - P19 | - 强制关闭抬压脚 | - 0：不关闭 1：关闭 | - 0~1 | - 1 | - 0 |  |
| - P20 | - 预留 |  |  |  | - 0 |  |
| - P21~P22 | - 预留 |  |  |  | - 1 |  |
| - P23 | - 预留 |  | - 0~500 |  | - 500 |  |
| - P24 | - 预留 |  | - 0~999 |  | - 010 |  |
| - P25~P26 | - 预留 |  | - 0~2000 |  | - 2000 |  |
| - P27 | - 预留 |  | - 0~200 |  | - 200 |  |
| - P28~P29 | - 预留 |  | - 0~99 |  | - 02 |  |
| - P30 | - 预留 |  | - 0~99 |  | - 00 |  |
| - P31 | - 预留 |  | - 0~1 |  | - 1 |  |
| - P32 | - 预留 |  | - 0~99 |  | - 00 |  |
| - P33 | - 预留 |  | - 0~9999 |  | - 0000 |  |
| - P34 | - 上电找针位 | - 0：上电不找零位 1：上电找零位 | - 0~1 | - 1 | - 1 |  |
| - P35 | - 预留 |  | - 0~99 |  | - 00 | - 预留 |
| - P36 | - 预留 |  | - 0~250 |  | - 250 |  |
| - P37 | 半后踏自动抬压脚 | 开启或取消半后踏自动抬压脚 - 0：关闭 1：开启 | - 0~1 | - 1 | - 1 |  |
| - P38 | - 最大速度锁定 | - 最高速度限制 - （更改后，按快捷键《恢复出厂设置键》会恢复默认值） | - 200~7000 | - 50 | - 7000 |  |
| - P39 | - 机头基准位置 | - 机械基准零位 | - 0~240 | - 1 | - 000 | - 预留 |
| - P40 | - 上针位微调 | - 上针位设定角度 | - 0~360 | - 2 | - 360 |  |
| - P41 | - 下针位微调 | - 下针位设定角度 | - 0~360 | - 2 | - 320 |  |
| - P42 | - 电机初始角度 | - 电机初始角度 |  |  | - 268 |  |
| - P43 | - 上针位角度 | - 上针位角度 | - 0~360 | - 1 | - 360 |  |
| - P44 | - 下针位角度 | - 下针位角度 | - 0~360 | - 1 | - 320 |  |
| - P45~P46 | - 预留 |  | - 0~9999 |  | - 0000 |  |
| - P47 | - 预留 |  | - 0~9999 |  | - 0120 |  |
| - P48 | - 预留 |  | - 0~999 |  | - 060 |  |
| - P49 | - 预留 |  | - 0~999 |  | - 080 |  |
| - P50 | - 预留 |  | - 0~999 |  | - 050 |  |
| - P51 | - 预留 |  | - 0~9999 |  | - 0030 |  |
| - P52 | - 预留 |  | - 0~999 |  | - 005 |  |
| - P53 | - 预留 |  |  |  | - 0 |  |
| P54 | 压脚软下降功能 | 0：关闭1：开启 | - 0~1 | - 1 | - 1 | - 电磁铁款有效 |
| P55 | 后踏抬压脚关断模式选择 | 0：到规定压脚保护时间点就自动关断1：根据判断踏板来确定关断 | - 0~1 | - 1 | - 0 | - 通用 |
| P56 | 压脚全压占空比 | 压脚吸合时缓冲，调电磁铁电压（吸合力度） | 0~100 | - 1 | 090 | - 电磁铁款有效 |
| P57 | 压脚全压时间 | 全压时间 | 0~800 (ms) | - 10 | 150 | - 电磁铁款有效 |
| P58 | 压脚输出占空比 | 可调整抬压脚力度（保持力度） | 0~100 | - 1 | 025 | - 电磁铁款有效 |
| P59 | 抬压脚延迟时间 | 电机停转后，多长时间可以抬压脚 | 0~1000ms | - 5 | 0045 | - 电磁铁款有效 |
| P60 | 压脚软下降占空比 | 压脚软下降占空比 | 0~100 | - 5 | 008 | - 电磁铁款有效 |
| P61 | 压脚软下降时间 | 压脚软下降时间 | 0~1000ms | - 1 | 10 | - 电磁铁款有效 |
| P62 | 压脚软下降前关断时间 | 压脚软下降前关断时间 | 5~500ms | - 5 | 100 | - 电磁铁款有效 |
| P63 | 切线全压时间 | 切线电磁铁全压时间 | 0~800 (ms) | - 10 | 150 | - 电磁铁款有效 |
| P64 | 切线输出占空比 | 切线电磁铁输出占空比 | 0~100 | - 1 | 060 | - 电磁铁款有效 |
| P65 | 切线保持时间 | 切线保持时间 | 10~2000ms | - 10 | 200 | - 电磁铁款有效 |
| P66 | 切线响应补偿时间 | 切线响应补偿时间 | 0~100ms | - 1 | 035 | - 电磁铁款有效 |
| P67 | - 前光眼粗调 | 1~8 针对接收值倍率 针对接收值波动比较大，传感器不稳定 的情况。 （实际值跟光眼自动校正来的） | - 1~8 | - 1 | - 3 | - 通用 |
| P68 | - 中光眼粗调 | 1~8 针对接收值倍率 针对接收值波动比较大，传感器不稳定 的情况。 （实际值跟光眼自动校正来的） | - 1~8 | - 1 | - 3 | - 通用 |
| P69 | - 后光眼粗调 | 1~8 针对接收值倍率 针对接收值波动比较大，传感器不稳定 的情况。 （实际值跟光眼自动校正来的） | - 1~8 | - 1 | - 3 | - 通用 |
| P70 | - 后切高速补偿参数（不显示中文） |  | - 0-10 | - 1 | - 02 | - 通用 |
| P71~P73 | 预留 |  | - 0~9999 |  | - 0000 |  |
| P74~P75 | 预留 |  |  |  | - 0 |  |
| P76 | 预留 |  | - 0~9999 |  | - 0000 |  |
| P77 |  |  | - 0~9999 |  | - 0025 |  |
| P78 |  |  | - 0~999 |  | - 045 |  |
| P79 |  |  | - 0~999 |  | - 087 |  |
| P80 |  |  | - 0~999 |  | - 050 |  |
| P81 |  |  | - 0~9999 |  | - 0030 |  |
| P82 |  |  | - 0~999 |  | - 001 |  |
| P83~P84 |  |  |  |  | - 0 |  |
| P85 | 踏板曲线选择 | - 0：正常1：加速慢2：加速快 | 0~2 | - 1 | 2 | - 通用 |
| P86 | 踏板中立位置 | 踏板中立位置 | -15~15 | - 1 | 000 | - 通用 |
| P87 | 开始踏板行程 | 开始踏板行程 | 10~50 | - 1 | 15 | - 通用 |
| P88 | 加速踏板行程 | 加速踏板行程 | 10~100 | - 1 | 45 | - 通用 |
| P89 | 高速踏板行程 | 高速踏板行程 | 10~150 | - 1 | 110 | - 通用 |
| P90 | 压脚升起行程 | 压脚升起行程 | -100~-10 | - 1 | -30 | - 通用 |
| P91 | 剪线动作后踩行程1 | 无抬压脚功能时，开始剪线的踏板位置 | -100~-10 | - 1 | -50 | - 通用 |
| P92 | 剪线动作后踩行程2 | 有抬压脚功能时，开始剪线的踏板位置 相对于踏板中立时的行程 | -100~-10 | - 1 | -60 | - 通用 |
| P93 | 踏板抬压脚命令时间 | - 踏板后踩，抬压脚命令有效时确认时间 | 10~300ms | - 1 | 080 | - 通用 |
| P94~P95 | 预留 |  | - 0~9999 |  | - 0000 |  |
| P96~P97 |  |  |  |  | - 0 |  |
| P98 | 厂家参数保存选择 | 需密码进入更改，密码1100 密码8888恢复出差设置（全恢复） | 0~9999 | 1 | 0000 |  |
| P99 | 工艺参数密码设定 | - 工艺参数密码设定 | - 0~9999 | - 1 | - 2014 |  |
| - PA0 | 步进方向 | 0：正向1：反向 | 0~1 | - 1 | - 0 |  |
| - PA1 | 步进原点设定 | 调整步进电机原点位置 | -50~50 | - 1 | - 000 |  |
| - PA2 | 步进原点力矩 | 10=1A,11=1.1A----50=5A | 5~50(0.1A) | - 1 | - 20 |  |
| - PA3 | 步进剪线力矩 | 10=1A,11=1.1A----50=5A | 5~50(0.1A) | - 1 | - 30 | - 预留 |
| - PA4 | 步进剪线角度 | - 调整剪线下刀量 - （更改后，按快捷键《恢复出厂设置键》会恢复默认值） | 0~1200 | - 5 | - 0130 |  |
| - PA5 | 步进进刀速度 | - 进到速度 | 10~1600rpm | - 1 | - 0500 |  |
| - PA6 | 步进退刀速度 | - 退刀速度 | 10~1600rpm | - 1 | - 0350 |  |
| - PA7 | 步进进刀角度 | - 进度角度微调 | 0~360 | - 1 | - 180 |  |
| - PA8 | 步进退刀角度 | - 退刀角度微调 | 0~360 | - 1 | - 000 |  |
| - PA9 | 步进抬压脚角度 | - 调整抬压脚高度 - （更改后，按快捷键《恢复出厂设置键》会恢复默认值） | 50~2000 | - 5 | - 0370 |  |
| - PB0 | 步进抬压脚速度 | - 抬压脚速度 | 10~1600rpm | - 1 | - 0520 |  |
| - PB1 | 步进放压脚速度 | - 放压脚速度 | - 10~1600rpm | - 1 | - 0350 |  |
| - PB2 | 步进抬压脚启动力矩 | - 10=1A,11=1.1A----50=5A | - 5~50(0.1A) | - 1 | - 50 |  |
| - PB3 | 步进放压脚力矩 | - 10=1A,11=1.1A----50=5A | - 5~50(0.1A) | - 1 | - 50 | - 预留 |
| - PB4 | 自由缝空缝微抬 | - （更改后，按快捷键《恢复出厂设置键》会恢复默认值） - 0：微抬、微放关闭 1：微抬开启 - 2：微放开启 3：微抬、微放开启 | - 0~3 | - 1 | - 3 |  |
| - PB5 | 微抬压脚角度 | - 数值越大微抬压脚的角度越大，数值越小微抬压脚的角度越小 | - 0~1200 | - 1 | - 0160 |  |
| - PB6 | 微抬压脚抬压脚速度比 | - 数值越大抬压脚速度越快，数值越小抬压脚速度越慢（在PBO基础上占比） | - 5~100 | - 1 | - 100 |  |
| - PB7 | 微抬压脚放压脚速度比 | - 数值越大放压脚速度越快，数值越小放压脚速度越慢（在PB1基础上占比） | - 5~100 | - 1 | - 100 |  |
| - PB8-PB9 | 预留 |  |  |  | - 0 |  |
| - PC0 | 原点保持力矩 | - 10=1A,11=1.1A----50=5A | - 5~30(0.1A) | - 1 | - 30 |  |
| - PC1 | 抬压脚保持力矩 | - 10=1A,11=1.1A----50=5A | - 5~50(0.1A) | - 1 | - 35 |  |
| - PC2 | 过中光眼微抬功能 | - 过中光眼微抬功能 - 0:关闭 1：开启 - 该功能开启，同步U39默认值变为1 - 该功能关闭时，同步U39默认值为《14个机型参数(6) | - 0~1 | - 1 | - 0 | - 预留 |

- 故障部分

| 故障显示 更改后 | 中文 故障内容 | 英文 故障内容 | 故障可能原因 | 检查项目、处理 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ER01 ER15 | 停针信号故障 电机信号故障 | UP Signal Motor Signal Failure | 电机位置传感器信号故障 | 电机插头是否接触良好 电机信号检测器件是否损坏 缝纫机手轮是否安装到位 |
| ER02 | 无调试器信号 | SpeedCtrl Err | 踏板辨识故障 | 踏板接头松动 |
| ER03 | 电机相位信号错误 | Motor phase signal error | 主轴电机信号线接触不良 | 断电后检查电机信号线是否松动 |
| ER04 | 电机堵住 | Motor stall | 电机堵转 电机超负荷 | 电机插头是否接触良好 机头或剪线机构是否卡死 是否缝制规格厚度以上布料 电流检测信号是否正常 |
| ER05 | 硬件过流保护 | Hardware overload protection | 电流检测非正常 驱动器件直通 | 系统电流检测回路是否工作正常 驱动器件是否损坏 |
| ER06 | 电机电流过大 | Motor over-current | 电流检测非正常 电机运转非正常 | 系统电流检测回路是否工作正常 电机信号是否正常 |
| ER07 | 显示屏与主板通讯超时 | Serial communication timeout | 机头操作盒通讯数据丢失 | 操作盒插头是否接触良好 操作盒器件是否损坏 |
| ER08 | 电机运转非正常 | Abnormal Motor Run | 电机运转非正常 | 电机插头是否接触良好 电机信号是否不匹配 |
| ER10 | 光眼控制线路故障 | Sensor control circuit fault | 光眼信号不良 | 1、请检查插座 2、光眼线路与控制器信号接触不良， |
| ER11 | OZ回路故障 | OZcircuit failure | OZ回路非正常 | 系统OZ回路是否工作正常 |
| ER13 | SPI通讯故障 | SPI Communication Failure | 主控与步进内部故障 | 检查主控板器件是否损坏 |
| ER14 | 光眼通讯故障 | photo eye Communication Failure | 主控与光眼内部故障 | 检查主控版期件是否损坏 |
| ER16 | 过压故障 | Overvoltage | 实际电压偏高 制动回路故障 电压检测有误 | 系统进线电压是否过高 制动电阻是否工作正常 系统电压检测回路是否工作正常 |
| ER19 | AB相电流检测回路故障 | A&B current checking error | 电流检测非正常 | 系统电流检测回路是否工作正常 |
| ER20 | 欠压故障 | Less volt error | 实际电压偏低 电压检测有误 | 系统进线电压是否过低 系统电压检测回路是否工作正常 |
| ER22 | 踏板零位校正故障 | Pedal zero correction fault | 踏板零位校正值超出范围 | 踏板损坏或者校正时踏板不是停止状态 |
| ER23 | 安全开关 1 断开 缝台安全开关断开 | SafetySW 1 OFF | 缝台安全开关有效 | 检查缝台安全开关传感器是否正常工作 |
| ER24 | 安全开关2断开 （压脚安全开关断开） | SafetySW 2 OFF | 压脚安全开关有效 | 检查压脚安全开关传感器是否正常工作 |
| ER35 | 步进电机硬件过流保护 | Stepper motor hardware overcurrent protection | 送布电机STEP2硬件过流 | 系统电流检测回路是否工作正常 驱动器件是否损坏 |
| ER36 | 步进电机软件过流故障 | Stepper Motor Software Overcurrent Failure | 送布电机STEP2软件过流 | 系统电流检测回路是否工作正常 驱动器件是否损坏 |
| ER39 | 步进电机AB相电流检测故障 | Stepping motor phase AB current detection failure | 送布电机STEP2电流检测回路 | 系统电流检测回路是否工作正常 驱动器件是否损坏 |
| ER40 | 步进电机找零位故障 | Stepper Motor Clearing Signal Failure | 送布电机STEP2初始机械角度 | 电机插头是否接触良好 |
| ER41 | 步进电机堵转 | Stepper Motor Blocked | 送布电机STEP2初始时 编码器或者转子卡死 | 电机插头是否接触良好 机械是否有卡点 |
| ER45 | 步进电机编码器故障 （位置误差太大） | Stepper motor encoder failure | 送布电机STEP2运行中 编码器读取角度过大或者转子卡死 | 电机插头是否接触良好 系统电流检测回路是否工作正常 驱动器件是否损坏 |
| P.OFF | 电源关闭 | Power OFF | 电源关闭 | 等待电源重新开通 |
| EVAL | 试用期限到期 | Trial run period expires | 试用时间到 | 联系代理商 |
| P.BOB | 计件提示 | Workpiece counting prompt | 计数值为零 | 长按“”键2秒以上取消提示状态，按P+ 进入技术员参数，把U.60改成0，按OK键保存，按P键退出 |