| 错误码 | 故障内容 | 故障原因 | 检查项目、处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| E01 | 硬件过流 | 硬件过流 | 系统电流检测回路是否工作正常 驱动器件是否损坏 |
| E02 | 软件过流 | 软件过流 | 系统电流检测回路是否工作正常 驱动器件是否损坏 |
| E03 | 系统电压过高 | 实际电压偏高 制动回路故障 电压检测有误 | 系统进线电压是否过高 制动电阻是否工作正常 系统电压检测回路是否工作正常 |
| E04 | 系统电压过低 | 实际电压偏低，电压检测有误 | 系统进线电压是否过低 系统电压检测回路是否工作正常 |
| E05 | HALL信号故障（全低或者全高) | 电机传感器信号故障 电机电源线损坏 | 电机编码器接口是否接触良好；电机接口是否接触良好 |
| E06 | 电机信号故障 | 电机定位信号故障 | 停针器接口是否接触良好；停针器是否安装到位 |
| E07 | 操作盒通讯不良 | 机头操作盒通讯数据丢失 | 操作盒插头是否接触良好；操作盒器件是否损坏 操作盒程序是否烧录完成 |
| E08 | 踏板ID故障 | 踏板辨识故障 | 踏板接头松动 |
| E09 | 电机堵转 | 电机堵转 | 电机插头是否接触良好 机头是否卡死 是否缝制规格厚度以上布料 电流检测信号是否正常 |
| E19 | 电机超负荷 | 电机超负荷 | 电机插头是否接触良好 机头是否卡死 是否缝制规格厚度以上布料 电流检测信号是否正常 |
| E21 | 电流检测回路故障 | 电流检测非正常 | 系统电流检测回路是否工作正常 |
| E22 | OZ回路故障 | OZ回路非正常 | 系统OZ回路是否正常 |
| OFF | 掉电提示 | 电源关闭 | 等待电源重新开通 |

五、故障说明

# 一、安全上的注意事项

# 使用前请详细阅读本技术资料与所搭配的缝制机械说明书，配合正确使用。

## 1.1 (1)电源电压与工作频率：请遵照马达与控制箱铭牌所标之规格。

(2)电磁波干扰：请远离高频磁波机器或电波发射器等，以免所产生的电磁波干扰本驱动装置因而发生错误动作。

(3)接地：为防止杂讯干扰或漏电事故，请做好接地工程（包括缝纫机、马达、控制箱）。

## 1.2 拆卸马达或控制箱时，勿带电拔插；控制箱里面有危险高压电，所以关闭电源后要等1分钟以上方可打开控制箱盖。

## 1.3 为保证人身安全，请在维修机械或进行穿针作业时关闭电源。

1.4  这个标示符号表示机器安装时，如有错误恐会伤害到人体或机器会受到损坏。所以机器方面有危险性的地方会有此标志。

这个标志符号表示有高压电等，电气方面有危险性的地方会有此标志。

1.5 本装置保证在正常工作情况且无人为失误的操作下，保修期为一年。

二、安装要求

安装时注意（如右图）

2.1、皮带安装要求：

需保证缝纫机的手轮与电机的皮带轮在同一平面；

同时控制好皮带的松紧度；

（两指稍用力捏住皮带，两皮带不能接触、也不能过紧）

2.2、连杆安装要求：

需保证球接连杆的垂直度，

否则对踏板使用寿命以及性能有影响。

- 四、操作说明

4.1 监控模式

长按S键2秒，进入到监控状态，按▲▼键进行变更监控序号，监控值不能修改。具体监控界面见下表。

4.2快捷操作模式

1、正常开机状态按住P+慢速起缝键，切换正反转；

2、正常开机状态按住P+上下针位键，切换有无停针位；

| 显示序号 | 项目名称 | 单位 |  | 显示序号 | 项目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SPd | 速度 | RPM |  | HAL | 霍尔 | / |
| CUr | 电流 | 0.1A |  | id | 机型 | / |
| UdC | 电压 | V |  | vEr | 版本 | / |
| PdL | 踏板 | / |  |  |  |  |

六、参数列表

| 参数项 | 中文说明 | 范围 | 初始值 | 内容值名称说明与备注 | 参数等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P01 | 最高转速 | 200-6500 | 3700 | 车缝时的最高转速设定 | I |
| P02 | 停针功能选择 | 0-1 | 1 | 0:有停针位; 1:无停针位 | I |
| P03 | 停针位选择 | 0-1 | 1 | 0：上停针；1：下停针； | I |
| P04 | 马达运转方向 | 0-1 | 1 | 0:反转；1：正转 | I |
| P05 | 预留 | 预留 | 预留 | 显示"----" | I |
| P06 | 慢速起缝开关 | 0-1 | 0 | 0：关；1：开 | II |
| P07 | 慢速起缝速度 | 200-1500 | 400 | 慢速起缝速度 | II |
| P08 | 慢速起缝针数 | 1~15 | 1 | 慢速起缝针数 | II |
| P09 | 最低缝纫速度 | 200-500 | 200 | 车缝时的最低转速设定 | II |
| P10 | 上定位调节 | 0-100 | 0 | 上定位调节 | II |
| P11 | 下定位调节 | 0-100 | 10 | 下定位调节 | II |
| P12 | 加速曲线调整 | 0-4 | 1 | 控速器的加速爬升斜率设定 | II |
| P13 | 恢复出厂设置 | 0-2 | 0 | 0：不恢复；1：恢复普通参数;2：恢复所有参数(Ⅱ级界面) | II |
| P14 | 剪线功能选择 | 0-1 | 2 | 0:关闭; 1:开启; 2:后踩输出信号 | II |
| P15 | 剪线动作时间 | 0-100 | 1 | 剪线动作时间 | II |
| P16 | 剪线延时时间 | 0-100 | 0 | 剪线延时时间 | II |
| P17 | 过流信号选择 | 0-1 | 1 | 0:关闭过流报警;1:打开过流报警功能 | II |
| P18 | 吸风功能选择 | 0-2 | 2 | 0:关闭;1: 后踩开; 2:常开; | II |
| P19 | 吸风动作时间 | 0-100 | 1 | 吸风动作时间 | II |
| P20 | 吸风延时时间 | 0-100 | 0 | 吸风延时时间 | II |
| P21 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留 | II |
| P26 | 自动跑合速度 | 200-5000 | 3500 | 跑合速度的设置 | II |
| P27 | 自动跑合跑时间 | 1-250 | 20 | 自动跑合跑时间 | II |
| P28 | 自动跑合停时间 | 0-250 | 20 | 自动跑合停时间 | II |
| P29 | 跑合测试 | 0-1 | 0 | 执行定位循环运行 | II |
| P30 | 最高缝纫速度 | 200-5000 | 4200 | 该参数会限制P01参数最大值 | II |
| P31 | 速度百分比 | 80-100 | 100 | 速度百分比 | II |
| P32 | 踏板抬针值 | 100-950 | 415 | 踏板抬针值 | II |
| P33 | 踏板运行值 | 100-950 | 500 | 踏板运行值 | II |
| P34 | 踏板低速值 | 100-950 | 550 | 踏板低速值 | II |
| P35 | 踏板高速值 | 100-950 | 650 | 踏板高速值 | II |

三、按键说明

| 功能参数编辑键 |  | 进入或退出功能参数的编辑。 |
| --- | --- | --- |
| 参数查看保存键 |  | 对所选参数号内容进行查看和保存：选择好参数号后按此键可以进行查看和修改操作，修改参数值后按此键则退出并保存参数 |
| 上选择键 |  | 1、参数选择区内参数项递增键 2、参数内容区内设定数值递增键 |
| 下选择键 |  | 1、参数选择区内参数项递减键 2、参数内容区内设定数值递减键 |
| 慢速起缝键 |  | - 设定开启或取消慢速起缝功能 2、若此键和‘下选择键’为组合键，则长按1秒开启或取消慢速起缝功能 |
| 停针位选择键 |  | - 切换缝制后机针的停止位置（上停针位/下停针位）。 - 若此键和‘上选择键’为组合键，则长按1秒切换停针位置 |